- ICS 21.260

- J 21

- 备案号：

中华人民共和国机械行业标准

- JB/T xxxx-xxxx

压差开关（40MPa）

Differential pressure switch（40 MPa）

（送审稿）

xxxx-xx-xx发布                                          xxxx-xx-xx实施

中华人民共和国工业和信息部     发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件代替JB/T 8465—96《压差开关40MPa》，与JB/T 8465—96相比主要技术变化如下：

——将“本标准规定了……包装。”改为“本文件规定了……运输和贮存。”，将“本标准适用于公称压力为40MPa……”改为“本文件适用控制双线终端式……”（见第1章，1996年版的第1章）；

——将第2章引用标准改为规范性引用文件，其中取消了引用标准 GB 498—87《石油产品及润滑剂的总分类》和ZB J08 003—87 《润滑装置及元件标志、包装、运输、贮存规则》，增加了引用标准GB/T 443《L-AN全损耗系统用油》、GB/T 13306《标牌》、GB/T 37400.12《重型机械通用技术条件  第12部分：涂装》和GB/T 37400.13《重型机械通用技术条件  第13部分：包装》（见第2章，1996年版的第2章）；

——将3.1型号改为型号说明，其中“M压力等级代号：40MPa” 改为“P压力等级代号：P级，40MPa”（见3.1，1996年版的3.1）；

——删除了表1中适用介质一栏，发讯压差一栏改为换向压力，增加了内部泄漏量一栏（见表1，1996年版的表1）；

——增加基准温度的规定（见7.1.1）；

——删除了原5.2试验系统原理、原5.3安装位置检查、原5.4发讯压差试验、原5.5内密封试验、原5.6外密封试验和原5.7原清洁度检查，增加7.2.1耐压试验、7.2.2密封性试验、7.2.3动作试验、7.2.4内部泄漏试验、7.2.5换向压差试验、7.2.6行程开关动作试验、7.2.7表面涂装检查和7.2.8外观质量检查。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国冶金设备标准化技术委员会（SAC/TC 409）归口。

本文件起草单位：太重煤机有限公司。

本文件主要起草人：杨茂勇、高翔、李赫、张颖蔚、赵宇。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——JB/T 8465—1996。

压差开关（40MPa）

- 范围

本文件规定了压差开关（40MPa）的型号与基本参数、型式与外形尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于控制双线终端式集中润滑系统换向，使用的润滑脂锥入度为265～385（25℃，150g）1/10mm的压差开关（40MPa）（以下简称为压差开关）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 443       L-AN全损耗系统用油

GB/T 13306     标牌

GB/T 37400.12  重型机械通用技术条件  第12部分：涂装

GB/T 37400.13  重型机械通用技术条件  第13部分：包装

- 术语与定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 型号与基本参数

  - 型号说明

YCK - P 5

发讯压力，5MPa

压力等级代号：P级，40MPa

压差开关

  - 基本参数

压差开关的基本参数应符合表1的规定。

- 基本参数

| 型号 | 公称压力 MPa | 换向压力 MPa | 开关最大电压 V | 开关最大电流 A | 内部泄漏量 mL/min | 适用环境温度 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YCK-P5 | 40 | 5±0.25 | 500 | 15 | ＜1.5 | -20～+80 |

- 型式与外形尺寸

压差开关的型式与外形尺寸应符合图1的规定。

单位为毫米

说明：

1——行程开关； 2——安装孔； 3——供油管接口； 4——配线引出口； 5——指示杆。

图1  型式与外形尺寸

- 技术要求

  - 外观质量

压差开关的外观表面应清洁，应无锈蚀、损伤等缺陷。

  - 耐压性

在1.15倍公称压力下，应无零件损坏等异常现象。

  - 密封性

在1.15倍公称压力下，各密封处不应出现外泄漏。

  - 动作

在换向压力下，压差开关换向动作应灵活、可靠无阻滞。

  - 内部泄漏

公称压力下，压差开关的内部泄漏量应不大于表1规定的范围。

  - 换向压差

压差开关的换向压差应不大于0.5MPa。

  - 行程开关

行程开关应动作灵活、发讯可靠。

  - 表面涂装

压差开关的表面涂装应符合GB/T 37400.12的规定。

  - 寿命

压差开关内泄漏量大于表1规定的范围或换向压力小于3.5MPa时、视为压差开关达到了使用寿命极限。

- 试验方法

  - 试验条件

    - 基准温度：25℃。

    - 试验介质： N46全损耗系统用油（GB/T 443），寿命试验应采用锥入度不低于310（25℃，150g）1/10mm的润滑脂。

  - 试验方法

    - 耐压试验：如图2所示，关闭截止阀S1、S2，启动泵1，分别使三位四通电磁换向阀3的a、b电磁铁得电后加压至46MPa各10min。此项实验应在专用耐压实验箱进行，耐压性能应符合6.2的规定。

说明：

1——泵； 2——压力表； 3——三位四通电磁换向阀； 4——压差开关； 5——行程开关； 6——截止阀； 7——溢流阀。

图2  试验原理图

    - 密封性试验：在做7.2.1试验时，目视各部件及各连接处，其性能应符合6.3的规定。

    - 动作试验：关闭截止阀S1、S2，启动泵1，分别使三位四通电磁换向阀3的a、b电磁铁得电后加压至压差开关4换向，观察换向动作状态。其性能应符合6.4的规定。

    - 内部泄漏试验：如图3，关闭截止阀S1、S4，开启截止阀S2、S3后启动泵1，加压至40MPa，测定1min内截止阀S2流出的内部泄漏量，关闭截止阀S2、S3，开启截止阀S1、S4后启动泵1，加压至40MPa，测定1min内截止阀S1流出的内部泄漏量，其性能应符合6.5的规定。

说明：

1——泵；2——压力表； 3——截止阀； 4——压差开关； 5——行程开关； 6——溢流阀。

图3  试验原理图

    - 换向压差试验：在做7.2.3试验时，观察压力表之间的换向压差，其性能应符合6.6的规定。

    - 行程开关动作试验：将行程开关5与报警器接通，当压差开关换向时报警器分别发出报警信号，其性能应符合6.7的规定。

    - 表面涂装检查：目视检查压差开关表面涂装，其性能应符合6.8的规定。

    - 外观质量检查：采用目测法，其外观质量应符合6.1的规定。

    - 寿命试验：将压差开关在换向压力下以2次/min的频率换向40000次，要求试验后不应出现外漏及动作不良现象，拆检各零件不应出现异常现象，其性能应符合6.9的规定。

- 检验规则

  - 出厂检验

- 压差开关的出厂检验按7.2.2、7.2.3、7.2.5～7.2.8的规定进行。

  - 型式检验

    - 有下列情况之一时应进行型式检验：

——首次试制、定型鉴定时；

——当结构、材料或工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

——生产间断一年以上恢复生产时；

——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

    - 型式检验产品应从已检验合格入库的成品中抽取，数量不少于2台。

    - 型式检验按第7章的规定进行。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

应在压差开关适当明显位置设置产品标牌，其型式与尺寸应符合GB/T 13306的规定，内容包括：

——产品型号及名称；

- ——主要技术参数；

- ——外形尺寸（长×宽×高），整机重量；

- ——产品出厂编号；

- ——制造单位名称；

- ——产品出厂日期（年月）。

  - 包装

    - 压差开关的包装应符合GB/T 37400.13的规定，未涂漆处应涂防锈油。

    - 压差开关应固定在包装箱内，以保证在运输和保管过程中不发生损伤。

    - 每台压差开关出厂时应提供下列文件：

- ——产品质量合格证书；

- ——装箱单；

- ——产品使用说明书；

- ——易损件图纸目录；

- ——文件清单.

  - 运输和贮存

    - 压差开关在运输和贮存过程中应保持清洁，不应受潮或与酸、碱物质接触；不应受剧烈振动和撞击；应有防雨、防潮、防蚀、干燥和安全保护措施。

    - 压差开关运输时不应碰撞和摔跌。

    - 压差开关应放在避雨、干燥、通风的场所。

    - 压差开关长期存放时，每六个月检查一次，并重新进行防锈处理。