- ICS 21.260

- J 21

- 备案号：

中华人民共和国机械行业标准

- JB/T xxxx-xxxx

手动加油泵（2.5MPa）

Manual operated lubrication pump（2.5 MPa）

（送审稿）

xxxx-xx-xx发布                                          xxxx-xx-xx实施

中华人民共和国工业和信息部     发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件代替JB/T 8811.2—1998《手动加油泵2.5MPa》，与JB/T 8811.2—1998相比主要技术变化如下：

——将“本标准规定了……型号、……。”改为“本文件规定了……型号与基本参数、……。”，将“本标准适用于给润滑泵加……”改为“本文件适用于向润滑泵的贮脂器……”（见第1章，1998年版的第1章）；

——将第2章引用标准改为规范性引用文件，其中取消了引用标准 GB/T13384-92《机电产品包装 通用技术条件》，增加了引用标准GB/T 443《L-AN全损耗系统用油》、GB/T 13306《标牌》、GB/T 37400.12《重型机械通用技术条件  第12部分：涂装》和GB/T 37400.13《重型机械通用技术条件  第13部分：包装》（见第2章，1998年版的第2章）；

—— 将3.1型号改为型号说明，其中“额定给油量：25mL/循环” 改为“公称流量：25mL/cy”（见3.1，1998年版的3.1）；

—— 删除了表1中适用介质一栏，删除了表1中手柄力一栏，增加了公称流量一栏（见表1，1998年版的表1）；

——增加基准温度的规定（见7.1.1）；

——删除了原5.2试验系统原理、原5.3运行性能试验和5.8清洁度检查，增加了7.2.1耐压试验、7.2.4贮油器试验、7.2.7外观质量的检查和7.2.8寿命试验。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国冶金设备标准化技术委员会（SAC/TC409）归口。

本文件起草单位：太重煤机有限公司。

本文件主要起草人：杨茂勇、高翔、李赫、张颖蔚、赵宇。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——JB/T 8811.2—1998。

手动加油泵（2.5MPa）

- 1  范围

本文件规定了手动加油泵（2.5MPa）的型号与基本参数、型式与外形尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于向润滑泵的贮脂器内供送润滑油或锥入度为265～385（25℃，150g）1/10mm的润滑脂的手动加油泵（2.5MPa）（以下简称为手动加油泵）。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 443        L-AN全损耗系统用油

GB/T 13306      标牌

GB/T 37400.12   重型机械通用技术条件  第12部分：涂装

GB/T 37400.13   重型机械通用技术条件  第13部分：包装

- 3  术语与定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  型号与基本参数

- 4.1  型号说明

SJB – G 25

公称流量，mL/cy

压力等级代号：G级，2.5MPa

手动加油泵

- 4.2  基本参数

手动加油泵的基本参数应符合表1的规定。

- 基本参数

| 型号 | 公称压力 MPa | 公称流量 mL/cy | 贮油器容积 L | 质量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SJB-G25 | 2.5 | 25 | 20 | 20 |

- 5  型式与外形尺寸

手动加油泵的型式与外形尺寸应符合图1的规定。

图1  型式与外形尺寸

- 6  技术要求

- 6.1  外观质量

手动加油泵外观表面应清洁，无锈蚀、损伤等缺陷。

- 6.2  耐压性

在1.25倍公称压力下应无零件损坏等异常现象。

- 6.3  密封性

在1.25倍公称压力下，各部件不应出现外泄漏。

- 6.4  操作手柄动作

操作手柄运动应平稳，无卡滞现象，出油口出油应畅快。

- 6.5  贮油器

- 贮油器指示杆应能随液位降低平稳下降。

- 6.6  流量

- 在公称压力下，手动加油泵流量值为公称流量值的95％～105％。

- 6.7  表面涂装

- 手动加油泵的表面涂装应符合GB/T 37400.12的规定。

- 6.8  寿命

- 公称压力下，以30次/min的频率操作手柄运转应不少于5000，000次，当手动加油泵的流量低于公称流量的70%或传动副等零件损坏而无法修复时，视为手动加油泵达到了使用寿命极限。

- 7  试验方法

- 7.1  试验条件

- 7.1.1  基准温度：25℃。

- 7.1.2  试验介质： N46全损耗系统用油（GB/T 443），寿命试验应采用锥入度不低于310（25℃，150g）1/10mm的润滑脂。

- 7.2  试验方法

7.2.1  耐压试验：如图2所示，关闭截止阀4，操作手柄，将压力加至公称压力的1.25倍，保压10min，耐压性能应符合6.2的规定。

说明：1——手柄； 2——溢流阀； 3——耐震压力表； 4——截止阀。

- 图2  耐压试验原理图

- 7.2.2  密封性试验：在做7.2.1试验时，目视各部件及各连接处，其性能应符合6.3的规定。

- 7.2.3  操作手柄动作试验：打开截止阀4，在出油口处于无负荷状态下操作手柄，连续工作2min，各部位运动性能应符合6.4的规定。这时应测得作用于操作手柄上的操作力不大于50N。

作用力的测定，可采用弹簧式测力计，测力点应在距桶中心400mm处，测力计应与操作手柄保持90°角度。

- 7.2.4  贮油器试验：由贮油筒油量减少时，其性能应符合6.5的规定。

7.2.5  流量的测定：如图3所示，在公称压力状态下，以2s 1个行程的频率，连续工作10个行程，将排出的油盛入量筒，测算出每一行程的排量，其性能应符合6.6的规定。

说明：1——操作手柄； 2——耐震压力表； 3——调压阀。

- 图3  寿命试验原理图

- 7.2.6  表面涂装检查：目视检查手动加油泵表面涂装，其性能应符合6.7的规定。

- 7.2.7  外观质量的检查：采用目测法，其外观质量应符合6.1的规定。

- 7.2.8  寿命试验：如图3所示，在公称压力下，以30次/min的频率使操作手柄运转5000，000次，不应出现外部泄漏，动作不良，声音异常等现象，拆检各零件，不应有损坏现象,其性能应符合6.8的规定。

- 8  检验规则

- 8.1  出厂检验

- 手动加油泵的出厂检验按7.2.2～7.2.7的规定进行。

- 8.2  型式检验

8.2.1 有下列情况之一时，产品应进行型式检验：

——首次试制、定型鉴定时；

——当结构、材料或工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

——生产间断一年以上恢复生产时；

——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

- 8.2.2  型式检验产品应从已检验合格入库的成品中抽取，数量不少于2台。

- 8.2.3  型式检验按第7章的规定进行。

- 9  标志、包装、运输和贮存

- 9.1  标志

应在手动加油泵适当明显位置设置产品标牌，其型式与尺寸应符合GB/T 13306的规定，内容包括：

——产品型号及名称；

- ——主要技术参数；

- ——外形尺寸（长×宽×高）,整机重量；

- ——产品出厂编号；

- ——制造单位名称；

- ——产品出厂日期（年月）。

- 9.2  包装

- 9.2.1  手动加油泵包装应符合GB/T 37400.13的规定，未涂漆处应涂防锈油。

- 9.2.2  手动加油泵应固定在包装箱内，以保证在运输和保管过程中不发生损伤。

- 9.2.3  每台手动加油泵出厂时应提供下列文件：

- ——产品质量合格证书；

- ——装箱单；

- ——产品使用说明书；

- ——易损件图纸目录；

- ——文件清单。

- 9.3 运输和贮存

- 9.3.1  手动加油泵在运输和贮存过程中应保持清洁，不应受潮或与酸、碱物质接触；不应倒置；不应受剧烈振动和撞击；应有防雨、防潮、防蚀、干燥和安全保护措施。

- 9.3.2  手动加油泵运输时不应碰撞和摔跌。

- 9.3.3  手动加油泵应放在避雨、干燥、通风的场所。

- 9.3.4  手动加油泵长期存放时，每六个月检查一次，并重新进行防锈处理。

_____________________________