ICS 21.120.99

J 19

备案号：29474—2010

中	华	人	民	共	和	国	机	械	行	业	标	准

JB/T 7936—XXXX

代替 JB/T 7936—XXXX

直廓环面蜗杆减速器

Hindley worm reduction units

XXXX-XX-XX 发布                                                                     XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

目	次

前言.................................................................................................................................................................... III

1    范围................................................................................................................................................................ 1

2    规范性引用文件 ............................................................................................................................................ 1

3    术语和定义 .................................................................................................................................................... 1

4    型式、基本参数与尺寸 ................................................................................................................................1

4.1    型式............................................................................................................................................................. 1

4.2    基本参数..................................................................................................................................................... 3

4.3    型号与标记示例 ......................................................................................................................................... 4

4.4    尺寸............................................................................................................................................................. 4

5    技术要求........................................................................................................................................................ 7

5.1    一般要求 .....................................................................................................................................................7

5.2    材料要求 .....................................................................................................................................................7

5.3    精度要求 .....................................................................................................................................................7

5.4    其它要求 ....................................................................................................................................................10

5.5    涂装要求 ....................................................................................................................................................10

5.6    润滑要求 ....................................................................................................................................................10

6    试验方法与检验规则 ..................................................................................................................................  10

6.1    试验方法...................................................................................................................................................  10

6.2    检验规则...................................................................................................................................................  11

7    标志、包装、运输与贮存 ..........................................................................................................................  11

7.1    标志...........................................................................................................................................................  11

7.2    包装...........................................................................................................................................................  12

7.3    运输...........................................................................................................................................................  12

7.4    贮存  ......................................................................................................................................................... 12

附录 A（规范性附录）减速器的承载能力和总传动效率   .........................................................................  13

附录 B（规范性附录）推荐材料的化学成分和力学性能  .........................................................................  27

附录 C（资料性附录）减速器的选用 ...........................................................................................................  28

C.1   减速器的选用 ..........................................................................................................................................  28

C.2   减速器的选用方法 ..................................................................................................................................  28

C.3   选用示例 ..................................................................................................................................................  31

附录 D（资料性附录）减速器的使用和维护 ................................................................................................  32

D.1    减速器的使用 ..........................................................................................................................................  32

D.2    减速器的维护 ..........................................................................................................................................  32

图 1    HWT 型   .................................................................................................................................................. 2

图 2    HWWT 型    ..............................................................................................................................................2

图3    HWB 型    ................................................................................................................................................... 2

图4    HWWB 型   .............................................................................................................................................. 3

图 5    三种装配型式 ........................................................................................................................................... 3 表 1    中心距 a .................................................................................................................................................... 3 表 2    公称传动比 i............................................................................................................................................. 4 表 3    分度圆直径 d1、成形圆直径 db 及蜗轮齿宽 b2 ..................................................................................... 4 表 4    HWT 型减速器尺寸 ................................................................................................................................. 4 表 5    HWWT 型减速器尺寸 ............................................................................................................................. 5 表 6    HWB 型减速器尺寸................................................................................................................................. 6 表 7      HWWB 型减速器尺寸 ............................................................................................................................. 6

I

JB/T 7936—XXXX

表 8     蜗杆和蜗轮轴的材料牌号及力学性能 ................................................................................................... 7

表 9     蜗轮轮缘的材料牌号及力学性能 ........................................................................................................... 7 表 10    尺寸精度 ................................................................................................................................................. 8 表 11    切齿精度 ................................................................................................................................................. 8 表 12    蜗杆副传动公差 ..................................................................................................................................... 9 表 13    蜗轮齿面接触率及位置 ......................................................................................................................... 9 表 14    滚动轴承轴向间隙 ............................................................................................................................... 10 表 15    润滑油品 ............................................................................................................................................... 10 表 16      检验项目 ............................................................................................................................................... 11

表 A.1    额定输入功率 P1 和额定输出转矩 T2 ............................................................................................... 13 表 A.2    许用输入热功率 Ph ............................................................................................................................ 17 表 A.3    热功率 Pt ............................................................................................................................................. 20 表 A.4    热影响系数 Kt..................................................................................................................................... 20 表 A.5    总传动效率η....................................................................................................................................... 21 表 A.6    分度圆滑动速度 vs ............................................................................................................................. 23 表 B.1   化学成分和试验方法 ......................................................................................................................... 27 表 B.2   力学性能和试验方法 ......................................................................................................................... 27 表 C.1   工况系数 KA........................................................................................................................................ 28 表 C.2   工作机载荷代号 ................................................................................................................................... 28

II

前	言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件代替JB/T 7936—2010《直廓环面蜗杆减速器》的修订，与JB/T 7936—2010相比，主要技术内容变化如下：

——根据GB/T 1.1进行编辑性的修改；

——对规范性引用文件的内容进行了修改；

——将第5章技术要求中的检验方法删除，放在第6章中；

——根据GB/T 228.1修改了力学性能符号。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由机械工业冶金设备标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：一重集团大连工程技术有限公司、中国第一重型机械集团公司。

本文件主要起草人：刘新伟、吴淑飞、王霞。

本文件历次版本发布情况：

——JB/T 7936—1995、JB/T 7936—1999、JB/T 7936—2010。

直廓环面蜗杆减速器

1	范围

本文件规定了直廓环面蜗杆减速器（以下简称减速器）的型式与基本参数、技术要求、试验方法与 检验规则、标志、包装、运输与贮存等。

本文件适用于冶金、矿山、起重、运输、石油、化工、建筑等机械设备用的减速器。

2	规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191	包装储运图示标志（GB/T 191—2008，ISO 780：1997，MOD） GB/T 228.1   金属材料   拉伸试验  第1部分：室温试验方法（GB/T 228.1—2021，ISO 6892：2019，MOD）

GB/T 231.1   金属材料   布氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 699—2015	优质碳素结构钢

GB/T 700—2006	碳素结构钢（ISO 630：1995，NEQ）

GB/T 1176—2013	铸造铜及铜合金

GB/T 1184—1996	形状和位置公差	未注公差值（eqv ISO 2768-2：1989）

GB/T 1958—2017	产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证

GB/T 3077—2015	合金结构钢

GB/T 4340.1   金属材料   维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 4879-2016	防锈包装

GB/T 5121（所有部分） 铜及铜合金化学分析方法

GB/T 9439—2010  灰铸铁件

GB/T 13306	标牌

GB/T 13384	机电产品包装通用技术条件

GB/T 37400.1	重型机械通用技术条件	 第 1 部分：产品检验

GB/T 37400.3	重型机械通用技术条件	 第 3 部分：焊接件

GB/T37400.4	重型机械通用技术条件	 第 4 部分：铸铁件

GB/T37400.8	重型机械通用技术条件	 第 8 部分：锻件

GB/T 37400.9	重型机械通用技术条件	 第 9 部分：切削加工件

GB/T37400.10重型机械通用技术条件	 第 10 部分：铸铁件

GB/T37400.11	重型机械通用技术条件	第 11 部分：配管

GB/T37400.12	重型机械通用技术条件	第 12 部分：涂装

GB/T37400.13	重型机械通用技术条件	第 13 部分：包装

JB/T 1265—2014 25MW～200MW汽轮机转子体和主轴锻件 技术条件

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 型式、基本参数及主要尺寸

4.1	型式

4.1.1	蜗杆与蜗轮轴交角 90°。

4.1.2	蜗杆在蜗轮之上：

HWT 型——铸造机体和机盖，见图 1；

HWWT 型——焊接机体和机盖，见图 2。

4.1.3	蜗杆在蜗轮之下：

HWB 型——铸造机体和机盖，见图 3。

HWWB 型——焊接机体和机盖，见图 4。

4.1.4蜗杆在蜗轮之上与蜗杆在蜗轮之下各有三种装配型式，见图 5。

JB/T 7936—XXXX

图 1	HWT 型

图 2	HWWT 型

图 3	HWB 型

2

JB/T 7936—XXXX

图 4	HWWB 型

4.2	基本参数

4.2.1	转速不超过 1 500 r/min。

图 5	三种装配型式

4.2.2	蜗杆中间平面分度圆滑动转速不超过 16 m/s。

4.2.3	蜗杆轴可正、反向运转。

4.2.4	减速器工作的环境温度−40 ℃～+40  ℃。当工作环境温度低于 0  ℃时，起动前润滑油应加热到

0  ℃以上或采用低凝固点的润滑油；高于+ 40  ℃时，应采取冷却措施。

4.2.5	减速器的承载能力及总传动效率见附录 A。

4.2.6	减速器的中心距 a 见表 1。

表 1	中心距 a

单位为毫米

| 第一系列 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二系列 | — | — | — | — | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — |
| 注：应优先选用第一系列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.7	减速器的公称传动比 i 见表 2。

3

JB/T 7936—XXXX

表 2	公称传动比 i

| 第一系列 | 10 | 12.5 | — | 16 | — | 20 | — | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二系列 | — | — | 14 | — | 18 | — | 22.4 | — |
| 第一系列 | — | 31.5 | — | 40 | — | 50 | — | 63 |
| 第二系列 | 28 | — | 35.5 | — | 45 | — | 56 | — |
| 注：应优先选用第一系列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.8	蜗杆中间平面分度圆直径 d1、成形圆直径 db 及蜗轮齿宽 b2 见表 3。

表 3	分度圆直径 d1、成形圆直径 db 及蜗轮齿宽 b2

单位为毫米

| a | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1 | 40 | 50 | 56 | 71 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 |
| db | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 |
| b2 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 |

4.3	型号与标记示例

4.3.1	型号

HW

4.3.2	标记示例

装配型式代号

公称传动比

中心距

蜗杆位置，T为上置，B为下置

机体和机盖，W为焊接结构，未注为铸造结构

直廓环面蜗杆减速器

示例 1：中心距 250 mm，公称传动比 20，第一种装配型式，蜗杆上置，铸造结构的机体和机盖直廓环面蜗杆减速器： 减速器   HWT 250-20-1    JB/T 7936—XXXX

示例 2：中心距 250 mm，公称传动比 20，第一种装配型式，蜗杆下置，焊接结构的机体和机盖直廓环面蜗杆减速器： 减速器   HWWB 250-20-1    JB/T 7936—XXXX

4.4	主要尺寸

4.4.1	HWT 型减速器的主要尺寸见表 4，HWWT 型减速器的主要尺寸见表 5。

表 4	HWT 型减速器尺寸

单位为毫米

| 型号 | a | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | H | d1 | l1 | b1 | t1 | L1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HWT100 | 100 | 250 | 220 | 50 | 100 | 90 | 140 | 28js6 | 60 | 8 | 31 | 220 |
| HWT125 | 125 | 280 | 260 | 60 | 115 | 105 | 160 | 35k6 | 80 | 10 | 38 | 260 |
| HWT160 | 160 | 380 | 310 | 70 | 155 | 130 | 200 | 45k6 | 110 | 14 | 48.5 | 340 |
| HWT200 | 200 | 450 | 360 | 80 | 185 | 150 | 250 | 55m6 | 110 | 16 | 59 | 380 |
| HWT250 | 250 | 540 | 430 | 100 | 225 | 180 | 280 | 65m6 | 140 | 18 | 69 | 460 |
| HWT280 | 280 | 640 | 500 | 110 | 270 | 210 | 315 | 75m6 | 140 | 20 | 79.5 | 530 |
| HWT315 | 315 | 700 | 530 | 120 | 280 | 225 | 355 | 80m6 | 170 | 22 | 85 | 590 |
| HWT355 | 355 | 750 | 560 | 130 | 300 | 245 | 400 | 85m6 | 170 | 22 | 90 | 610 |

4

JB/T 7936—XXXX

表 4	HWT 型减速器尺寸（续）

| 型号 | a | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | H | d1 | l1 | b1 | t1 | L1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HWT400 | 400 | 840 | 620 | 160 | 315 | 260 | 450 | 95m6 | 170 | 25 | 100 | 660 |
| HWT450 | 450 | 930 | 700 | 190 | 355 | 300 | 500 | 100m6 | 210 | 28 | 106 | 740 |
| HWT500 | 500 | 1020 | 760 | 200 | 400 | 320 | 560 | 110m6 | 210 | 28 | 116 | 790 |
| 型号 | d2 | l2 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | H1 | h | d3 | 油量 L | 质量 kg |
| HWT100 | 50k6 | 82 | 14 | 53.5 | 220 | 220 | 120 | 374 | 25 | 16 | 7 | 69 |
| HWT125 | 60m6 | 82 | 18 | 64 | 240 | 260 | 142 | 430 | 30 | 20 | 9 | 129 |
| HWT160 | 75m6 | 105 | 20 | 79.5 | 310 | 320 | 177 | 530 | 35 | 24 | 18 | 175 |
| HWT200 | 90m6 | 130 | 25 | 95 | 350 | 380 | 192 | 640 | 40 | 24 | 38 | 290 |
| HWT250 | 110m6 | 165 | 28 | 116 | 430 | 440 | 230 | 765 | 45 | 28 | 55 | 490 |
| HWT280 | 120m6 | 165 | 32 | 127 | 470 | 530 | 255 | 855 | 50 | 35 | 71 | 750 |
| HWT315 | 130m6 | 200 | 32 | 137 | 500 | 555 | 260 | 930 | 55 | 35 | 95 | 1 030 |
| HWT355 | 140m6 | 200 | 36 | 148 | 530 | 590 | 300 | 1 040 | 60 | 35 | 126 | 1 640 |
| HWT400 | 150m6 | 200 | 36 | 158 | 560 | 655 | 310 | 1 225 | 70 | 42 | 170 | 2 170 |
| HWT450 | 170m6 | 240 | 40 | 179 | 640 | 705 | 360 | 1 345 | 75 | 42 | 220 | 2 690 |
| HWT500 | 180m6 | 240 | 45 | 190 | 670 | 775 | 390 | 1 490 | 80 | 42 | 275 | 3 410 |

表 5	HWWT 型减速器尺寸

单位为毫米

| 型号 | a | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | H | d1 | l1 | b1 | t1 | L1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HWWT160 | 160 | 380 | 310 | 70 | 155 | 130 | 200 | 45k6 | 110 | 14 | 48.5 | 340 |
| HWWT200 | 200 | 450 | 360 | 80 | 185 | 150 | 250 | 55m6 | 110 | 16 | 59 | 380 |
| HWWT250 | 250 | 540 | 430 | 100 | 225 | 180 | 280 | 65m6 | 140 | 18 | 69 | 460 |
| HWWT280 | 280 | 640 | 500 | 110 | 270 | 210 | 315 | 75m6 | 140 | 20 | 79.5 | 530 |
| HWWT315 | 315 | 700 | 530 | 120 | 280 | 225 | 355 | 80m6 | 170 | 22 | 85 | 590 |
| HWWT355 | 355 | 750 | 560 | 130 | 300 | 245 | 400 | 85m6 | 170 | 22 | 90 | 610 |
| HWWT400 | 400 | 840 | 620 | 160 | 315 | 260 | 450 | 95m6 | 170 | 25 | 100 | 660 |
| HWWT450 | 450 | 930 | 700 | 190 | 355 | 300 | 500 | 100m6 | 210 | 28 | 106 | 740 |
| HWWT500 | 500 | 1020 | 760 | 200 | 400 | 320 | 560 | 110m6 | 210 | 28 | 116 | 790 |
| 型号 | d2 | l2 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | H1 | h | d3 | 油量 L | 质量 kg |
| HWWT160 | 75m6 | 105 | 20 | 79.5 | 310 | 250 | 177 | 530 | 35 | 24 | 18 | 178 |
| HWWT200 | 90m6 | 130 | 25 | 95 | 350 | 300 | 192 | 640 | 40 | 24 | 38 | 276 |
| HWWT250 | 110m6 | 165 | 28 | 116 | 430 | 340 | 230 | 765 | 45 | 28 | 55 | 528 |
| HWWT280 | 120m6 | 165 | 32 | 127 | 470 | 400 | 255 | 855 | 50 | 35 | 71 | 710 |
| HWWT315 | 130m6 | 200 | 32 | 137 | 500 | 430 | 260 | 930 | 55 | 35 | 95 | 898 |
| HWWT355 | 140m6 | 200 | 36 | 148 | 530 | 460 | 300 | 1 040 | 60 | 35 | 126 | 1 420 |
| HWWT400 | 150m6 | 200 | 36 | 158 | 560 | 510 | 310 | 1 225 | 70 | 42 | 170 | 1 880 |
| HWWT450 | 170m6 | 240 | 40 | 179 | 640 | 550 | 360 | 1 345 | 75 | 42 | 220 | 2 280 |
| HWWT500 | 180m6 | 240 | 45 | 190 | 670 | 600 | 390 | 1 490 | 80 | 42 | 275 | 2 950 |

5

JB/T 7936—XXXX

4.4.2	HWB 型减速器的主要尺寸见表 6，HWWB 型减速器的主要尺寸见表 7。

表 6	HWB 型减速器尺寸

单位为毫米

| 型号 | a | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | H | d1 | l1 | b1 | t1 | L1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HWB100 | 100 | 250 | 220 | 50 | 100 | 90 | 100 | 28js6 | 60 | 8 | 31 | 220 |
| HWB125 | 125 | 280 | 260 | 60 | 115 | 105 | 125 | 35k6 | 80 | 10 | 38 | 260 |
| HWB160 | 160 | 380 | 310 | 70 | 155 | 130 | 160 | 45k6 | 110 | 14 | 48.5 | 340 |
| HWB200 | 200 | 450 | 360 | 80 | 185 | 150 | 180 | 55m6 | 110 | 16 | 59 | 380 |
| HWB250 | 250 | 540 | 430 | 90 | 225 | 180 | 200 | 65m6 | 140 | 18 | 69 | 460 |
| HWB280 | 280 | 640 | 500 | 110 | 270 | 210 | 225 | 75m6 | 140 | 20 | 79.5 | 530 |
| HWB315 | 315 | 700 | 530 | 120 | 280 | 225 | 250 | 80m6 | 170 | 22 | 85 | 590 |
| HWB355 | 355 | 750 | 560 | 130 | 300 | 245 | 280 | 85m6 | 170 | 22 | 90 | 610 |
| HWB400 | 400 | 840 | 620 | 140 | 315 | 260 | 315 | 95m6 | 170 | 25 | 100 | 660 |
| HWB450 | 450 | 930 | 700 | 150 | 355 | 300 | 355 | 100m6 | 210 | 28 | 106 | 740 |
| HWB500 | 500 | 1020 | 760 | 170 | 400 | 320 | 400 | 110m6 | 210 | 28 | 116 | 790 |
| 型号 | d2 | l2 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | H1 | h | d3 | 油量 L | 质量 kg |
| HWB100 | 50k6 | 82 | 14 | 53.5 | 220 | 220 | 120 | 373 | 25 | 16 | 3 | 70 |
| HWB125 | 60m6 | 82 | 18 | 64 | 240 | 260 | 142 | 445 | 30 | 20 | 4 | 132 |
| HWB160 | 75m6 | 105 | 20 | 79.5 | 310 | 320 | 177 | 560 | 35 | 24 | 8 | 170 |
| HWB200 | 90m6 | 130 | 25 | 95 | 350 | 380 | 192 | 655 | 40 | 24 | 13 | 280 |
| HWB250 | 110m6 | 165 | 28 | 116 | 430 | 440 | 230 | 800 | 45 | 28 | 21 | 472 |
| HWB280 | 120m6 | 165 | 32 | 127 | 470 | 530 | 255 | 910 | 50 | 35 | 27 | 725 |
| HWB315 | 130m6 | 200 | 32 | 137 | 500 | 555 | 260 | 963 | 55 | 35 | 35 | 1 030 |
| HWB355 | 140m6 | 200 | 36 | 148 | 530 | 590 | 300 | 1 082 | 60 | 35 | 48 | 1 590 |
| HWB400 | 150m6 | 200 | 36 | 158 | 560 | 655 | 310 | 1 230 | 70 | 42 | 60 | 2 140 |
| HWB450 | 170m6 | 240 | 40 | 179 | 640 | 705 | 360 | 1 375 | 75 | 42 | 85 | 2 510 |
| HWB500 | 180m6 | 240 | 45 | 190 | 670 | 775 | 390 | 1 510 | 80 | 42 | 110 | 3 370 |

表 7	HWWB 型减速器尺寸

单位为毫米

| 型号 | a | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | H | d1 | l1 | b1 | t1 | L1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HWWB160 | 160 | 380 | 310 | 70 | 155 | 130 | 160 | 45k6 | 110 | 14 | 48.5 | 340 |
| HWWB200 | 200 | 450 | 360 | 80 | 185 | 150 | 180 | 55m6 | 110 | 16 | 59 | 380 |
| HWWB250 | 250 | 540 | 430 | 90 | 225 | 180 | 200 | 65m6 | 140 | 18 | 69 | 460 |
| HWWB280 | 280 | 640 | 500 | 110 | 270 | 210 | 225 | 75m6 | 140 | 20 | 79.5 | 530 |
| HWWB315 | 315 | 700 | 530 | 120 | 280 | 225 | 250 | 80m6 | 170 | 22 | 85 | 590 |
| HWWB355 | 355 | 750 | 560 | 130 | 300 | 245 | 280 | 85m6 | 170 | 22 | 90 | 610 |
| HWWB400 | 400 | 840 | 620 | 140 | 315 | 260 | 315 | 95m6 | 170 | 25 | 100 | 660 |
| HWWB450 | 450 | 930 | 700 | 150 | 355 | 300 | 355 | 100m6 | 210 | 28 | 106 | 740 |
| HWWB500 | 500 | 1 020 | 760 | 170 | 400 | 320 | 400 | 110m6 | 210 | 28 | 116 | 790 |

6

JB/T 7936—XXXX

表 7	HWWB 型减速器尺寸（续）

| 型号 | d2 | l2 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | H1 | h | d3 | 油量 L | 质量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HWWB160 | 75m6 | 105 | 20 | 79.5 | 310 | 250 | 177 | 560 | 35 | 24 | 8 | 176 |
| HWWB200 | 90m6 | 130 | 25 | 95 | 350 | 300 | 192 | 655 | 40 | 24 | 13 | 276 |
| HWWB250 | 110m6 | 165 | 28 | 116 | 430 | 340 | 230 | 800 | 45 | 28 | 21 | 300 |
| HWWB280 | 120m6 | 165 | 32 | 127 | 470 | 400 | 255 | 910 | 50 | 35 | 27 | 730 |
| HWWB315 | 130m6 | 200 | 32 | 137 | 500 | 430 | 260 | 963 | 55 | 35 | 35 | 920 |
| HWWB355 | 140m6 | 200 | 36 | 148 | 530 | 460 | 300 | 1 082 | 60 | 35 | 48 | 1 380 |
| HWWB400 | 150m6 | 200 | 36 | 158 | 560 | 510 | 310 | 1 230 | 70 | 42 | 60 | 1 860 |
| HWWB450 | 170m6 | 240 | 40 | 179 | 640 | 550 | 360 | 1 375 | 75 | 42 | 85 | 2 170 |
| HWWB500 | 180m6 | 240 | 45 | 190 | 670 | 600 | 390 | 1 510 | 80 | 42 | 110 | 2 910 |

5	技术要求

5.1	一般要求

产品应符合本文件的规定，并按经规定程序批准的图样与技术文件制造。

5.2	材料要求

5.2.1	铸造机体和机盖的材料力学性能不应低于 GB/T 9439—2010 规定的 HT200 灰铸铁的性能，焊接 机体和机盖的材料力学性能不应低于 GB/T 700—2006 规定的 Q235B 的性能。

5.2.2	蜗杆和蜗轮轴采用锻件，材料牌号及力学性能应符合表 8 的规定，可使用力学性能相当或更 高的其他材料。蜗杆齿面可氮化处理。

表 8	蜗杆和蜗轮轴的材料牌号及力学性能

| 零件名称 | 牌号 | 热处理类型 | 硬 度 |  | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 调质 HBW | 氮化 HV |  |  |
| 蜗 杆 | 40Cr | 调 质 | 229～302 | 493～599 | GB/T 3077 | 按GB/T 231.1进行布氏硬度检测；按GB/T 4340.1进行维氏硬度检测。 |
|  | 42CrMo |  | 241～321 | 493～599 |  |  |
|  | 37SiMn2MoV |  | 241～321 | — |  |  |
|  | 34CrNi3Mo |  | 269～341 | — | JB/T 1265 |  |
| 蜗轮轴 | 45 |  | 217～255 | — | GB/T 699 |  |

5.2.3	蜗轮轮缘材料为离心浇注铸造青铜，材料牌号及力学性能应符合表 9 的规定。

表 9	蜗轮轮缘的材料牌号及力学性能

| 牌 号 | Rm MPa | A （%） | 硬度 HBW |  | 密度 kg/dm3 |  | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥ |  |  |  |  |  |  |
| ZCuSn10P1 | 220 | 3 | 90 |  | 8.76 |  | GB/T 1176 |
| ZCuAl10Fe3 | 490 | 13 | 110 |  | 7.4 |  |  |
| ZCuSn12Ni2 | 化学成分和力学性能见附录 B |  |  |  |  |  |  |

5.3	精度要求

5.3.1	尺寸精度应符合表 10 的规定。

7

JB/T 7936—XXXX

表 10	尺寸精度

| 检验项目 | 尺 寸 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轴伸直径 | 轴承配合轴径 | 箱体内孔 | 轮毂内孔 | 轮缘轮毂配合 | 键槽宽度 |  |  |  |  |
| 尺寸 | 见表 4、表 5、 表 6、表 7 | m6 | H7 | H7/r6 |  |  | P9 |  | 通用量具 |  |

5.3.2	蜗轮、蜗杆切齿精度应符合表 11 的规定，蜗杆螺旋面旋向为右旋。

表 11	切齿精度

单位为微米

| 零部件 名 称 | 检 验 项 目 | 代号 | 中 心 距a / mm mm |  |  |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100～160 | ＞160～315 | ＞315～500 |  |  |
| 蜗杆 | 切齿中心距极限偏差 | fa1 | ＋40 0 | ＋70 0 | ＋100 0 | 采用通用量具和量仪 直接或间接检测 |  |
|  | 蜗杆轴线对刀具回转轴线的 轴交角公差 | a f∑1 | 20 | 30 | 45 |  |  |
|  | 蜗杆切齿时中间平面极限 偏移 | ±fx10 | ±20 | ±35 | ±50 |  |  |
|  | 蜗杆齿距极限偏差 | ±fpt1 | ±15 | ±20 | ±30 |  |  |
|  | 蜗杆齿距累计公差 | Fp1 | 30 | 40 | 60 |  |  |
|  | 蜗杆齿形公差 | ff1 | 20 | 25 | 35 |  |  |
|  | 蜗杆齿厚极限偏差 | Ess1 Esi1 | −340 −440 | −480 −600 | −670 −810 |  |  |
|  | 蜗杆齿厚公差 | Ts1 | 100 | 120 | 140 |  |  |
|  | 蜗杆中间平面齿顶圆极限 偏移 | ΔDa1 | 按中间平面分度圆直径查标准公差 IT8（取负值） |  |  |  |  |
|  | 齿顶圆对基准轴径圆跳动 | ED1 | 17 | 20 | 25 | GB/T 1958 |  |
| 蜗轮 | 切齿中心距极限偏差 | fa2 | ＋60 0 | ＋100 0 | ＋150 0 | 采用通用量具和量仪 直接或间接检测 |  |
|  | 刀具中间平面沿其轴线的 极限偏移 | ±fx20′ | ±25 | ±50 | ±75 |  |  |
|  | 蜗轮齿距累计公差 | Fp2 | 120 | 180 | 250 |  |  |
|  | 蜗轮中间平面极限偏移 | ±fx20 | ±40 | ±70 | ±100 |  |  |
|  | 蜗轮齿厚公差 | Ts2 | 100 | 150 | 300 |  |  |
|  | 蜗轮中间平面齿顶圆极限 偏移 | ΔDa2 | 按中间平面分度圆直径查标准公差 IT8（取负值） |  |  |  |  |
|  | 蜗轮基准端面分度圆上的 圆跳动 | ET2 | 30 | 40 | 60 | GB/T 1958 |  |
|  | 蜗轮齿顶圆圆跳动 | ED2 | 30 | 35 | 45 |  |  |
| a 轴交角公差 f∑1；在蜗杆 1/2 工作长度上测量。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.3.3	主要零件的形位公差应符合 4.3.3.1～4.3.3.6 的规定。

5.3.3.1	机体和机盖轴承孔、轴承配合轴径、蜗轮轴孔配合处轴伸的圆柱度不低于GB/T1184—1996

8

JB/T 7936—XXXX

的 7 级。

5.3.3.2	机体和机盖轴承孔与其端面的垂直度不低于 GB/T 1184—1996 的 7 级。

5.3.3.3	轴伸及蜗轮轴与轮毂配合轴径相对于轴承配合轴径的同轴度不低于 GB/T 1184—1996 的 7 级。

5.3.3.4	轴伸及所有配合部位的轴肩或台肩的圆跳动不低于 GB/T 1184—1996 的 7 级。

5.3.3.5	所有键槽槽宽相对轴线或孔中心线的对称度不低于 GB/T 1184—1996 的 8 级。

5.3.3.6	形位公差的检测方法应符合 GB/T 1958 的规定。

5.3.4	主要零部件的表面粗糙度应符合 4.3.4.1～4.3.4.6 的规定。

5.3.4.1	机体和机盖非加工表面的表面粗糙度 Ra 不大于 100 μm。

5.3.4.2	机体和机盖的结合面和轴承孔的表面粗糙度 Ra 不大于 3.2 μm。

5.3.4.3	注有配合尺寸精度的所有轴径和孔径的表面粗糙度 Ra 不大于 1.6 μm，其轴肩或台肩的表面粗 糙度 Ra 不大于 3.2 μm。

5.3.4.4	蜗杆齿表面粗糙度 Ra 不大于 1.6 μm，齿顶圆表面粗糙度 Ra 不大于 3.2 μm。

5.3.4.5	蜗轮齿表面粗糙度 Ra 不大于 1.6 μm，基准端面和齿顶圆表面粗糙度 Ra 不大于 3.2 μm。

5.3.4.6	表面粗糙度的检测方法可采用标准样块或量仪。

5.3.5	安装精度应符合表 12、表 13、表 14 的规定。

5.3.5.1	蜗杆副传动公差应符合表 12 的规定。

表 12	蜗杆副传动公差

| 单位为微米 检 验 项 目 | 代号 | 中 心 距 a / mm |  |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100～160 | ＞160～315 | ＞315～500 |  |
| 传动中心距极限偏差 | a | ±25 | ±36 | ±50 | 采用通用量具直接或间接检测 |
| 传动轴交角公差 | b f∑ | 20 | 30 | 45 |  |
| 传动中蜗杆中间平面极限偏移 | ±fx1 | ±25 | ±50 | ±75 |  |
| 传动中蜗轮中间平面极限偏移 | ±fx2 |  |  |  |  |
| 传动最小圆周侧隙 | jtmin | 220 | 380 | 530 |  |
| a 在机体、机盖镗孔时测量。 b 表值为蜗杆 1/2 工作长度上的公差值，应换算到箱体宽度上，在镗孔时测量。 |  |  |  |  |  |

±fa

5.3.5.2	蜗轮齿面接触率及位置应符合表 13 的规定。

表 13	蜗轮齿面接触率及位置

| 公称传动比 | ≥10～16 | ＞16～31.5 | ＞31.5～63 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接触率及位置 |  |  |  |
| 检测方法 | 通用量具直接检测 |  |  |

5.3.5.3	滚动轴承装配后轴向间隙应符合表 14 的规定。

9

JB/T 7936—XXXX

表 14	滚动轴承轴向间隙

单位为微米

| 轴承内径 mm | 中 心 距 a / mm |  |  |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蜗杆轴承 |  | 蜗轮轴承 |  |  |
|  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |  |
| ＞30～50 | 30 | 50 | — | — | 采用通用量具直接检测 |
| ＞50～80 | 40 | 70 | 40 | 70 |  |
| ＞80～120 | 50 | 100 | 50 | 100 |  |
| ＞120～180 | 80 | 150 | 80 | 150 |  |
| ＞180～260 | — | — | 120 | 180 |  |

5.4	其他要求

5.4.1	铸造机体和机盖应符合GB/T 37400.4 的规定。焊接机体和机盖应符合GB/T 37400.3 的规定。焊接和铸造机体和机盖均应进行喷丸和时效处理。

5.4.2	机体和机盖结合面在自由状态下，其局部间隙不大于 0.05 mm。

5.4.3	机体和机盖结合后，相互错位每边不大于 2 mm。

5.4.4	轴承孔轴线与结合面应重合，其误差不大于 0.2 mm。

5.4.5	机体、机盖应有漏油或渗油现象。

5.4.6	可利用常规检测方式作为上述要求的检测方法。

5.5	涂装要求

涂装要求应符合GB/T 37400.12 的规定。

5.6	润滑要求

5.6.1	减速器一般采用油池润滑，当蜗杆中间平面分度圆滑动速度 vs 大于 10 m/s 时，采用强制润滑。

5.6.2	当环境温度在 0  ℃～+40  ℃，减速器在不同转速下的润滑油品按表 15 的规定。

表 15	润滑油品

| 输入转速 r/min | 中 心 距 a / mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 |  | 250 |  | 280 |  | 315 |  | 355 |  | 400 |  | 450 |  | 500 |
| 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 强制润滑 N320 蜗轮蜗杆油 |  |  |  |  |  |  |
| 1 000 |  |  |  |  |  | N460 蜗轮蜗杆油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | N60 蜗轮蜗杆油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6.3	不可选用极压型齿轮油。

5.6.4	HWB、HWWB 型减速器，当蜗杆中间平面分度圆圆周速度 vs 大于 10 m/s 时，蜗轮轴承可以采 用锂基润滑脂润滑。

6	试验方法与检验规则

6.1	试验方法

6.1.1	空载试验

装配合格后的减速器应逐台进行空载试验，试验前应加入足够的润滑油。

6.1.1.1	蜗杆轴输入转速 500 r/min～1 500 r/min，正、反向运转各不少于 1 h。

10

JB/T 7936—XXXX

6.1.1.2	运转中应有冲击、异常振动，各联接紧固件应松动，各密封处、结合处应漏油。

6.1.1.3	传动侧隙、蜗轮齿面接触率及其位置应符合表 12、表 13 的规定。

6.1.2	负载试验

负载试验在型式检验时经空载试验合格后进行。

6.1.2.1	在蜗杆轴不同输入转速下分别以正、反向（或按实际工作转向）运转，按额定负荷的 25%、

50%、75%和 100%分级加载，在保证充分冷却润滑条件下，每级加载运转达到油池油温平衡 2 h 为止。

6.1.2.2	蜗杆轴在不同输入转速下进行热功率试验，达到油池油温平衡 2 h 为止。

6.1.2.3	负荷试验应达以下要求

a）试验加载转矩和转速应符合本文件规定值；

b）符合 5.1.1.3 的规定；

c）在额定载荷下的总传动效率不低于本文件规定值；

d）热功率试验油温平衡时，油池温升不超过80 ℃，油温不超过 +100  ℃；

e）符合 5.1.1.2 的规定。

6.1.2.4	负荷试验一般在蜗轮试验台上进行。对于大规格减速器，制造厂若因条件限制不能进行负荷 试验，可与用户协商采用其他试验方法。

6.2	检验规则

6.2.1	出厂检验

每台减速器交货前应经过出厂检验，检验项目按表 16 的规定。

表 16	检验项目

| 检验项目 | 检验分类 |  | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 出厂检验 | 型式检验 |  |  |
| 基本参数 | － | ＋ | 3.2 | 直接测量 |
| 尺 寸 | ＋ | ＋ | 3.4 |  |
| 主要零部件精度 | ＋ | ＋ | 4.3 |  |
| 安装精度 | ＋ | ＋ |  |  |
| 主要零件材料 | ＋ | ＋ | 4.2 | 物理试验 |
| 涂 装 | ＋ | ＋ | 4.5 | 目测 |
| 空载试验 | ＋ | ＋ | 5.1 | 5.1 |
| 负载试验 | － | ＋ |  |  |
| 注：“－”为免检项目，“＋”为必检项目。 |  |  |  |  |

6.2.2	型式检验

有下列情况之一时，应进行减速器的型式检验：

- 新、老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 产品结构、材料、工艺有较大变化，可能影响产品性能时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

型式检验的检验项目按表 16 规定。同批生产的同一型号减速器，抽样方案和判定规则可按提出型 式检验单位的要求进行或可每批抽检 10%，但应少于两台。若其中 50%不合格，则再复检 20%。 复检中一台不合格，应全部进行检验。

7	标志、包装、运输与贮存

7.1	标志

7.1.1	应在减速器的指定位置固定产品标牌。

11

JB/T 7936—XXXX

7.1.2	标牌的型式与尺寸应符合 GB/T 13306 的规定。

7.1.3	标牌应注明下列内容： a）制造厂名或商标；

b）产品名称；

c）产品型号；

d）制造日期或编号；

e）主要参数。

7.2	包装

7.2.1	减速器防锈包装应符合 GB/T 4879 -2016中2级的规定。

7.2.2	减速器运输包装应符合 GB/T 13384 的规定。

7.2.3	产品合格证、装箱单以及其他随机文件与减速器同包装。

7.2.4	包装储运标志应符合 GB/T 191 的规定。

7.3	运输

7.3.1	减速器可用火车、轮船和汽车等交通工具进行运输。

7.3.2	装运减速器的车厢及轮船等应清洁，无潮湿性材料和污染物。

7.3.3	敞车运输时，应用苫布盖好，保证产品不被雨（雪）侵入。

7.4	贮存

减速器应在干燥、通风的地方存放。超过防锈期，应重新进行防锈处理。

12

JB/T 7936—XXXX

附	录	A

（规范性附录）

减速器的承载能力和总传动效率

A.1	减速器的额定输入功率 P1 和额定输出转矩 T2 见表 A.1。

表 A.1	额定输入功率 P1 和额定输出转矩 T2

| 公称 传动比 i | 输入转速 n r/min | 功率 转矩 | 中 心 距 a mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
|  |  |  | 额定输入功率 P1 kW 额定输出转矩 T2 N·m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 500 | P1 | 11.5 | 20.8 | 35.4 | 65.5 | 111.0 | 145.0 | 190.0 | 248.0 | 329.0 | 431.0 | 526.0 |
|  |  | T2 | 665 | 1 220 | 2 100 | 3 840 | 6 660 | 8 670 | 11 380 | 14 900 | 19 720 | 26 450 | 32 260 |
|  | 1 000 | P1 | 9.2 | 16.8 | 28.9 | 53.7 | 92.3 | 122.0 | 161.0 | 213.0 | 283.0 | 369.0 | 464.0 |
|  |  | T2 | 790 | 1 460 | 2 530 | 4 660 | 8 190 | 10 800 | 14 290 | 18 910 | 25 080 | 33 470 | 42 080 |
|  | 750 | P1 | 8.0 | 14.8 | 25.6 | 47.8 | 82.9 | 110.0 | 147.0 | 196.0 | 260.0 | 338.0 | 433.0 |
|  |  | T2 | 910 | 1 700 | 2 960 | 5 490 | 9 740 | 12 910 | 17 300 | 23 030 | 30 500 | 40 590 | 51 990 |
|  | 500 | P1 | 6.1 | 11.6 | 20.5 | 38.7 | 68.1 | 90.7 | 122.0 | 163.0 | 217.0 | 284.0 | 367.0 |
|  |  | T2 | 1 040 | 1 970 | 3 520 | 6 600 | 11 870 | 15 800 | 21 260 | 28 390 | 37 740 | 50 550 | 65 350 |
|  | 300 | P1 | 4.2 | 8.1 | 14.6 | 28.1 | 50.8 | 68.5 | 93.3 | 126.0 | 169.0 | 223.0 | 289.0 |
|  |  | T2 | 1 170 | 2 250 | 4 140 | 7 890 | 14 570 | 19 670 | 26 770 | 36 160 | 48 470 | 65 360 | 84 880 |
| 12.5 | 1 500 | P1 | 10.6 | 19.4 | 33.0 | 58.3 | 99.4 | 130.0 | 171.0 | 223.0 | 293.0 | 384.0 | 475.0 |
|  |  | T2 | 725 | 1 330 | 2 290 | 4 050 | 7 060 | 9 210 | 12 110 | 15 830 | 20 760 | 27 830 | 34 440 |
|  | 1 000 | P1 | 8.4 | 15.6 | 26.8 | 47.7 | 82.2 | 109.0 | 145.0 | 191.0 | 253.0 | 330.0 | 418.0 |
|  |  | T2 | 845 | 1 580 | 2 740 | 4 890 | 8 620 | 11 420 | 15 190 | 20 010 | 26 490 | 35 330 | 44 800 |
|  | 750 | P1 | 7.3 | 13.6 | 23.7 | 42.4 | 73.6 | 97.6 | 131.0 | 175.0 | 232.0 | 303.0 | 389.0 |
|  |  | T2 | 970 | 1 820 | 3 210 | 5 740 | 10 210 | 13 540 | 18 170 | 24 250 | 32 140 | 42 920 | 55 170 |
|  | 500 | P1 | 5.5 | 10.5 | 18.7 | 34.1 | 60.2 | 80.4 | 108.0 | 145.0 | 193.0 | 253.0 | 327.0 |
|  |  | T2 | 1 100 | 2 090 | 3 760 | 6 870 | 12 400 | 16 540 | 22 290 | 29 830 | 39 670 | 53 200 | 68 850 |
|  | 300 | P1 | 3.7 | 7.2 | 13.1 | 24.6 | 44.5 | 60.2 | 82.2 | 111.0 | 149.0 | 198.0 | 257.0 |
|  |  | T2 | 1 200 | 2 320 | 4 290 | 8 050 | 14 920 | 20 190 | 27 540 | 37 310 | 50 100 | 67 750 | 88 130 |
| 14 | 1 500 | P1 | 9.3 | 17.3 | 29.4 | 51.8 | 88.3 | 115.0 | 151.0 | 197.0 | 260.0 | 342.0 | 419.0 |
|  |  | T2 | 705 | 1 300 | 2 250 | 3 970 | 6 910 | 9 000 | 11 810 | 15 440 | 20 360 | 27 380 | 33 560 |
|  | 1 000 | P1 | 7.4 | 13.9 | 23.9 | 42.5 | 73.2 | 97.0 | 129.0 | 169.0 | 224.0 | 294.0 | 370.0 |
|  |  | T2 | 830 | 1 550 | 2 710 | 4 810 | 8 470 | 11 220 | 14 890 | 19 580 | 25 910 | 34 740 | 43 730 |
|  | 750 | P1 | 6.4 | 12.2 | 21.1 | 37.8 | 65.6 | 87.0 | 117.0 | 155.0 | 206.0 | 269.0 | 345.0 |
|  |  | T2 | 950 | 1 800 | 3 170 | 5 650 | 10 050 | 13 310 | 17 850 | 23 780 | 31 530 | 42 040 | 53 940 |
|  | 500 | P1 | 4.9 | 9.4 | 16.8 | 30.5 | 53.8 | 71.7 | 96.5 | 129.0 | 172.0 | 225.0 | 291.0 |
|  |  | T2 | 1 080 | 2 070 | 3 710 | 6 770 | 12 220 | 16 280 | 21 910 | 29 280 | 38 960 | 52 230 | 67 560 |
|  | 300 | P1 | 3.3 | 6.5 | 11.8 | 22.1 | 40.0 | 54.0 | 73.6 | 99.5 | 133.0 | 176.0 | 229.0 |
|  |  | T2 | 1 170 | 2 280 | 4 210 | 7 880 | 14 600 | 19 720 | 26 870 | 36 330 | 48 760 | 65 880 | 85 610 |

13

JB/T 7936—XXXX

表 A.1	额定输入功率 P1 和额定输出转矩 T2（续）

| 公称 传动比 i | 输入转速 n r/min | 功率 转矩 | 中 心 距 a mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
|  |  |  | 额定输入功率 P1 kW 额定输出转矩 T2 N·m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 500 | P1 | 8.1 | 14.8 | 25.2 | 45.6 | 78.0 | 102.0 | 134.0 | 175.0 | 230.0 | 301.0 | 390.0 |
|  |  | T2 | 690 | 1 250 | 2 170 | 4 130 | 7 210 | 9 440 | 12 430 | 16 230 | 21 240 | 28 430 | 36 860 |
|  | 1 000 | P1 | 6.5 | 11.9 | 20.7 | 37.3 | 64.4 | 85.0 | 114.0 | 150.0 | 198.0 | 259.0 | 334.0 |
|  |  | T2 | 815 | 1 490 | 2 630 | 4 990 | 8 790 | 11 630 | 15 560 | 20 510 | 27 020 | 36 240 | 46 650 |
|  | 750 | P1 | 5.7 | 10.5 | 18.2 | 33.1 | 57.6 | 76.4 | 103.0 | 137.0 | 182.0 | 237.0 | 306.0 |
|  |  | T2 | 940 | 1 740 | 3 050 | 5 850 | 10 400 | 13 820 | 18 540 | 24 750 | 32 840 | 43 910 | 56 530 |
|  | 500 | P1 | 4.3 | 8.2 | 14.5 | 26.6 | 47.1 | 62.8 | 84.7 | 113.0 | 151.0 | 198.0 | 256.0 |
|  |  | T2 | 1 070 | 2 020 | 3 620 | 6 980 | 12 610 | 16 850 | 22 720 | 30 420 | 40 480 | 54 360 | 68 970 |
|  | 300 | P1 | 2.9 | 5.7 | 10.3 | 19.1 | 34.7 | 46.9 | 64.1 | 86.9 | 117.0 | 155.0 | 201.0 |
|  |  | T2 | 1 160 | 2 240 | 4 130 | 8 050 | 14 950 | 20 250 | 27 660 | 37 490 | 50 390 | 68 260 | 88 870 |
| 18 | 1 500 | P1 | 7.4 | 13.5 | 23.0 | 41.7 | 71.5 | 93.6 | 124.0 | 162.0 | 211.0 | 275.0 | 357.0 |
|  |  | T2 | 705 | 1 270 | 2 210 | 4 180 | 7 340 | 9 600 | 12 700 | 16 580 | 21 620 | 28 830 | 37 460 |
|  | 1000 | P1 | 6.0 | 10.8 | 18.8 | 34.1 | 58.9 | 77.7 | 104.0 | 138.0 | 181.0 | 237.0 | 306.0 |
|  |  | T2 | 845 | 1 510 | 2 660 | 5 050 | 8 920 | 11 760 | 15 750 | 20 900 | 27 400 | 36 760 | 47 420 |
|  | 750 | P1 | 5.1 | 9.5 | 16.6 | 30.2 | 52.6 | 69.7 | 93.7 | 125.0 | 166.0 | 217.0 | 280.0 |
|  |  | T2 | 950 | 1 760 | 3 100 | 5 920 | 10 550 | 13 980 | 18 810 | 25 110 | 33 320 | 44 640 | 57 500 |
|  | 500 | P1 | 3.9 | 7.4 | 13.2 | 24.2 | 42.9 | 57.2 | 77.3 | 104.0 | 138.0 | 181.0 | 234.0 |
|  |  | T2 | 1 070 | 2 040 | 3 660 | 7 030 | 12 760 | 17 020 | 23 000 | 30 820 | 41 020 | 55 150 | 71 380 |
|  | 300 | P1 | 2.6 | 5.1 | 9.3 | 17.3 | 31.4 | 42.6 | 58.3 | 79.1 | 106.0 | 141.0 | 184.0 |
|  |  | T2 | 1 150 | 2 220 | 4 100 | 7 970 | 14 860 | 20 110 | 27 530 | 37 360 | 50 250 | 68 230 | 88 860 |
| 20 | 1 500 | P1 | 6.4 | 11.9 | 20.3 | 35.9 | 61.2 | 79.9 | 105.0 | 137.0 | 180.0 | 237.0 | 292.0 |
|  |  | T2 | 700 | 1 300 | 2 250 | 3 980 | 6 950 | 9 070 | 11 910 | 15 540 | 20 450 | 27 510 | 33 890 |
|  | 1 000 | P1 | 5.1 | 9.6 | 16.5 | 29.4 | 50.7 | 66.7 | 88.8 | 118.0 | 156.0 | 203.0 | 257.0 |
|  |  | T2 | 825 | 1 550 | 2 700 | 4 810 | 8 490 | 11 180 | 14 880 | 19 730 | 26 130 | 34 860 | 44 120 |
|  | 750 | P1 | 4.4 | 8.4 | 14.6 | 26.1 | 45.4 | 60.2 | 80.7 | 108.0 | 143.0 | 186.0 | 239.0 |
|  |  | T2 | 940 | 1 790 | 3 160 | 5 650 | 10 060 | 13 350 | 17 900 | 23 860 | 31 650 | 42 290 | 54 320 |
|  | 500 | P1 | 3.4 | 6.5 | 11.6 | 21.1 | 37.2 | 49.6 | 66.8 | 89.3 | 119.0 | 156.0 | 202.0 |
|  |  | T2 | 1 070 | 2 060 | 3 700 | 6 760 | 12 230 | 16 300 | 21 950 | 29 350 | 39 060 | 52 450 | 67 870 |
|  | 300 | P1 | 2.3 | 4.5 | 8.1 | 15.2 | 27.5 | 37.2 | 50.8 | 68.7 | 62.3 | 122 | 158.0 |
|  |  | T2 | 1 140 | 2 230 | 4 130 | 7 730 | 14 380 | 19 420 | 26 500 | 35 850 | 48 150 | 65 190 | 84 770 |
| 22.4 | 1 500 | P1 | 6.1 | 11.1 | 18.9 | 33.4 | 57.1 | 74.6 | 98.4 | 128.0 | 168.0 | 220.0 | 285.0 |
|  |  | T2 | 730 | 1 310 | 2 270 | 4 020 | 7 040 | 9 190 | 12 120 | 15 800 | 20 700 | 27 740 | 35 920 |
|  | 1 000 | P1 | 4.7 | 8.8 | 15.2 | 27.3 | 47.2 | 62.2 | 82.9 | 110.0 | 145.0 | 190.0 | 245.0 |
|  |  | T2 | 830 | 1 540 | 2 710 | 4 840 | 8 590 | 11 320 | 15 090 | 20 060 | 26 390 | 35 350 | 45 580 |
|  | 750 | P1 | 4.1 | 7.8 | 13.5 | 24.3 | 42.2 | 56.0 | 75.2 | 100.0 | 133.0 | 174.0 | 224.0 |
|  |  | T2 | 960 | 1 800 | 3 190 | 5 690 | 10 150 | 13 470 | 18 100 | 24 120 | 32 000 | 42 780 | 55 070 |

14

JB/T 7936—XXXX

表 A.1	额定输入功率 P1 和额定输出转矩 T2（续）

| 公称 传动比 i | 输入转速 n r/min | 功率 转矩 | 中 心 距 a mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
|  |  |  | 额定输入功率 P1 kW 额定输出转矩 T2 N·m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 | 500 | P1 | 3.1 | 6.0 | 10.7 | 19.5 | 34.5 | 46.1 | 62.2 | 83.1 | 111.0 | 145.0 | 188.0 |
|  |  | T2 | 1 080 | 2 060 | 3 720 | 6 800 | 12 300 | 16 420 | 22 170 | 29 640 | 39 450 | 52 960 | 68 580 |
|  | 300 | P1 | 2.1 | 4.1 | 7.5 | 14.0 | 25.5 | 34.4 | 47.1 | 63.7 | 85.7 | 113.0 | 147.0 |
|  |  | T2 | 1 150 | 2 220 | 4 130 | 7 740 | 14 400 | 19 480 | 26 640 | 36 050 | 48 460 | 65 650 | 85 490 |
| 25 | 1 500 | P1 | 5.7 | 10.4 | 17.7 | 31.3 | 53.5 | 70.1 | 92.4 | 121.0 | 158.0 | 206.0 | 268.0 |
|  |  | T2 | 740 | 1 340 | 2 320 | 4 100 | 4 180 | 9 400 | 12 390 | 16 190 | 21 150 | 28 270 | 36 730 |
|  | 1 000 | P1 | 4.5 | 8.2 | 14.3 | 25.5 | 44.1 | 58.3 | 77.6 | 103.0 | 136.0 | 178.0 | 230.0 |
|  |  | T2 | 860 | 1 570 | 2 770 | 4 930 | 8 740 | 11 540 | 15 360 | 20 390 | 26 850 | 36 070 | 46 590 |
|  | 750 | P1 | 3.9 | 7.2 | 12.6 | 22.7 | 39.4 | 52.4 | 70.3 | 93.8 | 125.0 | 163.0 | 210.0 |
|  |  | T2 | 980 | 1 830 | 3 230 | 5 800 | 10 330 | 3 710 | 18 410 | 24 580 | 32 630 | 43 700 | 56 290 |
|  | 500 | P1 | 2.9 | 5.6 | 10.0 | 18.2 | 32.2 | 43.0 | 58.0 | 77.8 | 104.0 | 136.0 | 176.0 |
|  |  | T2 | 1 090 | 2 090 | 3 770 | 6 900 | 12 500 | 16 700 | 22 530 | 30 180 | 40 190 | 54 030 | 69 960 |
|  | 300 | P1 | 2.0 | 3.8 | 6.9 | 13.0 | 23.7 | 32.1 | 43.8 | 59.5 | 80.0 | 106.0 | 138.0 |
|  |  | T2 | 1 160 | 2 240 | 4 170 | 7 830 | 14 580 | 19 760 | 26 990 | 36 620 | 49 250 | 66 850 | 87 070 |
| 28 | 1 500 | P1 | 5.2 | 9.4 | 16.1 | 28.5 | 49.0 | 64.2 | 84.9 | 111.0 | 145.0 | 188.0 | 244.0 |
|  |  | T2 | 740 | 1 330 | 2 310 | 4 100 | 7 200 | 9 430 | 12 490 | 16 310 | 21 250 | 28 310 | 36 760 |
|  | 1 000 | P1 | 4.1 | 7.5 | 13.0 | 23.2 | 40.3 | 53.2 | 71.1 | 94.1 | 125.0 | 162.0 | 210.0 |
|  |  | T2 | 855 | 1 560 | 2 750 | 4 920 | 8 740 | 11 540 | 15 420 | 20 400 | 27 040 | 35 990 | 46 670 |
|  | 750 | P1 | 3.5 | 6.6 | 11.5 | 20.6 | 36.0 | 47.7 | 64.2 | 85.7 | 114.0 | 149.0 | 192.0 |
|  |  | T2 | 960 | 1 810 | 3 210 | 5 780 | 10 330 | 13 690 | 18 410 | 24 590 | 32 640 | 43 810 | 56 460 |
|  | 500 | P1 | 2.6 | 5.0 | 9.0 | 16.5 | 29.3 | 39.1 | 52.9 | 70.9 | 94.4 | 124.0 | 161.0 |
|  |  | T2 | 1 060 | 2 040 | 3 690 | 6 770 | 12 310 | 16 430 | 22 220 | 29 780 | 39 660 | 53 420 | 69 150 |
|  | 300 | P1 | 1.8 | 3.4 | 6.3 | 11.8 | 21.5 | 29.1 | 39.8 | 54.0 | 72.7 | 96.4 | 126.0 |
|  |  | T2 | 1 120 | 2 190 | 4 060 | 7 630 | 14 270 | 19 330 | 26 460 | 35 940 | 48 360 | 65 810 | 85 740 |
| 31.5 | 1 500 | P1 | 4.2 | 7.7 | 13.1 | 25.6 | 44.0 | 57.6 | 76.4 | 99.9 | 130.0 | 169.0 | 218.0 |
|  |  | T2 | 660 | 1 200 | 2 070 | 4 100 | 7 220 | 9 480 | 12 560 | 16 420 | 21 400 | 28 390 | 36 760 |
|  | 1 000 | P1 | 3.3 | 6.2 | 10.7 | 20.8 | 36.1 | 47.7 | 63.7 | 84.4 | 121.0 | 145.0 | 188.0 |
|  |  | T2 | 765 | 1 420 | 2 490 | 4 930 | 8 760 | 11 580 | 15 470 | 20 490 | 29 370 | 36 130 | 46 860 |
|  | 750 | P1 | 2.6 | 5.5 | 9.5 | 18.4 | 32.2 | 42.7 | 57.4 | 76.6 | 102.0 | 133.0 | 172.0 |
|  |  | T2 | 890 | 1 660 | 2 910 | 5 770 | 10 320 | 13 680 | 18 410 | 24 580 | 32 670 | 43 880 | 56 650 |
|  | 500 | P1 | 2.2 | 4.3 | 7.5 | 14.7 | 26.1 | 34.9 | 47.3 | 63.4 | 84.5 | 111.0 | 144.0 |
|  |  | T2 | 980 | 1 860 | 3 350 | 6 630 | 12 100 | 16 170 | 21 880 | 299 340 | 39 130 | 52 740 | 68 350 |
|  | 300 | P1 | 1.5 | 2.9 | 5.4 | 10.4 | 19.0 | 25.8 | 35.4 | 48.1 | 64.8 | 86.0 | 112.0 |
|  |  | T2 | 1 070 | 2 060 | 3 800 | 7 540 | 14 120 | 19 140 | 26 330 | 35 660 | 48 100 | 65 520 | 85 500 |
| 35.5 | 1 500 | P1 | 3.8 | 7.0 | 11.9 | 23.1 | 39.7 | 52.2 | 69.4 | 90.8 | 118.0 | 153.0 | 198.0 |
|  |  | T2 | 690 | 1 200 | 2 070 | 4 070 | 7 180 | 9 440 | 12 530 | 16 420 | 21 370 | 28 280 | 36 610 |

15

JB/T 7936—XXXX

表 A.1	额定输入功率 P1 和额定输出转矩 T2（续）

| 公称 传动比 i | 输入转速 n r/min | 功率 转矩 | 中 心 距 a mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
|  |  |  | 额定输入功率 P1 kW 额定输出转矩 T2 N·m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.5 | 1 000 | P1 | 3.0 | 5.6 | 9.7 | 18.7 | 32.5 | 43.1 | 57.7 | 76.4 | 101.0 | 132.0 | 170.0 |
|  |  | T2 | 770 | 1 420 | 2 480 | 4 850 | 8 650 | 11 470 | 15 360 | 20 340 | 26 910 | 35 920 | 46 450 |
|  | 750 | P1 | 2.6 | 4.9 | 8.6 | 16.6 | 29.0 | 38.5 | 51.8 | 69.2 | 92.0 | 121.0 | 156.0 |
|  |  | T2 | 880 | 1 650 | 2 900 | 5 700 | 10 220 | 13 560 | 18 270 | 24 390 | 32 440 | 43 600 | 56 540 |
|  | 500 | P1 | 2.0 | 3.8 | 6.8 | 13.2 | 23.5 | 31.4 | 42.6 | 57.2 | 76.3 | 100.0 | 130.0 |
|  |  | T2 | 970 | 1 840 | 3 320 | 6 550 | 11 950 | 15 980 | 21 660 | 29 060 | 38 770 | 52 300 | 68 030 |
|  | 300 | P1 | 1.4 | 2.6 | 4.8 | 9.4 | 17.1 | 23.2 | 31.8 | 43.2 | 58.4 | 77.5 | 101.0 |
|  |  | T2 | 1 030 | 2 000 | 3 690 | 7 280 | 13 680 | 18 570 | 25 490 | 34 670 | 46 800 | 63 870 | 83 660 |
| 40 | 1 500 | P1 | 3.3 | 6.1 | 10.4 | 18.4 | 31.5 | 41.1 | 54.1 | 70.6 | 92.7 | 122.0 | 151.0 |
|  |  | T2 | 640 | 1 200 | 2 070 | 3 660 | 6 410 | 8 370 | 11 010 | 14 360 | 18 870 | 25 410 | 31 420 |
|  | 1 000 | P1 | 2.6 | 4.9 | 8.5 | 15.1 | 26.1 | 34.3 | 45.7 | 60.4 | 79.8 | 105.0 | 133.0 |
|  |  | T2 | 740 | 1 420 | 2 480 | 4 410 | 7 840 | 10 310 | 13 710 | 18 120 | 23 950 | 32 300 | 40 960 |
|  | 750 | P1 | 2.3 | 4.3 | 7.5 | 13.4 | 23.3 | 30.9 | 41.5 | 55.3 | 73.4 | 95.9 | 123.0 |
|  |  | T2 | 860 | 1 640 | 2 890 | 5 170 | 9 250 | 12 270 | 16 450 | 21 930 | 29 120 | 39 020 | 50 170 |
|  | 500 | P1 | 1.7 | 3.3 | 5.9 | 10.8 | 19.1 | 25.5 | 34.3 | 45.9 | 61.1 | 80.1 | 104.0 |
|  |  | T2 | 940 | 1 820 | 3 290 | 6 010 | 10 910 | 14 550 | 19 610 | 26 220 | 34 910 | 47 040 | 60 880 |
|  | 300 | P1 | 1.2 | 2.3 | 4.2 | 7.8 | 14.1 | 19.1 | 26.1 | 35.3 | 47.4 | 62.6 | 81.5 |
|  |  | T2 | 1 000 | 1 960 | 3 630 | 6 800 | 12 710 | 17 180 | 23 450 | 31 730 | 42 650 | 58 000 | 75 460 |
| 45 | 1 500 | P1 | 3.1 | 5.7 | 9.7 | 17.1 | 29.3 | 38.3 | 580.5 | 65.8 | 86.2 | 113.0 | 146.0 |
|  |  | T2 | 650 | 1 190 | 2 050 | 3 630 | 6 370 | 8 330 | 11 000 | 14 330 | 18 750 | 25 180 | 32 660 |
|  | 1 000 | P1 | 2.4 | 4.5 | 7.8 | 13.9 | 24.1 | 31.8 | 42.5 | 56.1 | 74.1 | 97.0 | 126.0 |
|  |  | T2 | 745 | 1 380 | 2 440 | 4 360 | 7 740 | 10 230 | 13 660 | 18 040 | 23 820 | 31 980 | 41 510 |
|  | 750 | P1 | 2.1 | 4.0 | 6.9 | 12.4 | 21.6 | 28.6 | 38.5 | 51.3 | 68.1 | 89.0 | 115.0 |
|  |  | T2 | 860 | 1 610 | 2 850 | 5 120 | 9 150 | 12 140 | 16 320 | 21 760 | 28 880 | 38 740 | 49 900 |
|  | 500 | P1 | 1.6 | 3.1 | 5.5 | 10.0 | 17.6 | 23.6 | 31.8 | 42.5 | 56.6 | 74.3 | 96.2 |
|  |  | T2 | 950 | 1 810 | 3 280 | 6 000 | 10 920 | 14 570 | 19 680 | 26 310 | 35 040 | 47 220 | 61 160 |
|  | 300 | P1 | 1.1 | 2.1 | 3.8 | 7.2 | 13.0 | 17.6 | 24.1 | 32.6 | 43.8 | 57.9 | 75.5 |
|  |  | T2 | 980 | 1 910 | 3 550 | 6 660 | 12 470 | 16 880 | 23 080 | 31 260 | 42 040 | 57 230 | 74 560 |
| 50 | 1 500 | P1 | 2.9 | 5.3 | 9.0 | 15.9 | 27.3 | 35.8 | 47.2 | 61.7 | 80.6 | 105.0 | 137.0 |
|  |  | T2 | 650 | 1 190 | 2 060 | 3 630 | 6 390 | 8 370 | 11 040 | 14 430 | 18 850 | 25 240 | 32 810 |
|  | 1 000 | P1 | 2.3 | 4.2 | 7.3 | 13.0 | 22.5 | 29.7 | 39.6 | 52.5 | 69.2 | 90.4 | 117.0 |
|  |  | T2 | 750 | 1 390 | 2 460 | 4 350 | 7 750 | 10 230 | 13 660 | 18 090 | 23 840 | 32 000 | 41 430 |
|  | 750 | P1 | 2.0 | 3.7 | 6.4 | 11.6 | 20.1 | 26.7 | 35.8 | 47.9 | 63.6 | 83.2 | 107.0 |
|  |  | T2 | 850 | 1 610 | 2 850 | 5 120 | 9 150 | 12 150 | 16 320 | 21 800 | 28 940 | 38 910 | 50 150 |
|  | 500 | P1 | 1.5 | 2.8 | 5.1 | 9.3 | 16.4 | 21.9 | 29.6 | 39.7 | 52.8 | 69.3 | 89.8 |
|  |  | T2 | 940 | 1 800 | 3 260 | 5 990 | 10 900 | 14 560 | 19 650 | 26 330 | 35 070 | 47 340 | 61 320 |

16

JB/T 7936—XXXX

表 A.1	额定输入功率 P1 和额定输出转矩 T2（续）

| 公称 传动比 i | 输入转速 n r/min | 功率 转矩 | 中 心 距 a mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
|  |  |  | 额定输入功率 P1 kW 额定输出转矩 T2 N·m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 300 | P1 | 1.0 | 1.9 | 3.5 | 6.6 | 12.0 | 16.3 | 22.3 | 30.3 | 40.8 | 54.0 | 70.3 |
|  |  | T2 | 970 | 1 890 | 3 520 | 6 620 | 12 400 | 16 800 | 22 960 | 31 160 | 41 930 | 57 270 | 74 560 |
| 56 | 1 500 | P1 | 2.6 | 4.8 | 8.2 | 14.5 | 24.9 | 32.6 | 43.2 | 56.4 | 73.5 | 95.5 | 124.0 |
|  |  | T2 | 640 | 1 170 | 2 040 | 3 600 | 6 360 | 8 330 | 11 030 | 14 420 | 18 780 | 25 080 | 32 540 |
|  | 1 000 | P1 | 2.1 | 3.8 | 6.6 | 11.8 | 20.5 | 27.0 | 36.1 | 47.8 | 62.9 | 82.3 | 107.0 |
|  |  | T2 | 745 | 1 370 | 2 410 | 4 300 | 7 680 | 10 130 | 13 540 | 17 940 | 23 620 | 31 750 | 41 270 |
|  | 750 | P1 | 1.8 | 3.3 | 5.8 | 10.5 | 18.3 | 24.2 | 32.6 | 443.5 | 57.7 | 75.7 | 97.6 |
|  |  | T2 | 840 | 1 580 | 2 810 | 5 060 | 9 070 | 12 020 | 16 790 | 21 610 | 28 690 | 38 670 | 49 850 |
|  | 500 | P1 | 1.4 | 2.6 | 4.6 | 8.4 | 14.9 | 19.8 | 26.8 | 36.0 | 47.9 | 63.0 | 81.6 |
|  |  | T2 | 930 | 1 760 | 3 210 | 5 890 | 10 770 | 14 380 | 19 440 | 26 070 | 34 720 | 46 960 | 60 800 |
|  | 300 | P1 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | 6.0 | 10.9 | 14.7 | 20.2 | 27.4 | 36.9 | 48.9 | 63.8 |
|  |  | T2 | 940 | 1 840 | 3 440 | 6 470 | 12 170 | 16 480 | 22 590 | 30 670 | 41 310 | 56 490 | 73 630 |
| 63 | 1 500 | P1 | — | — | — | 12.9 | 22.2 | 29.2 | 38.7 | 50.6 | 65.9 | 85.3 | 110.0 |
|  |  | T2 | — | — | — | 3 630 | 6 420 | 8 420 | 11 160 | 14 600 | 19 030 | 25 300 | 32 730 |
|  | 1 000 | P1 | — | — | — | 10.5 | 18.2 | 24.1 | 32.2 | 42.6 | 56.3 | 73.4 | 94.8 |
|  |  | T2 | — | — | — | 4 340 | 7 710 | 10 200 | 13 660 | 18 080 | 23 880 | 32 000 | 41 370 |
|  | 750 | P1 | — | — | — | 9.3 | 16.3 | 21.6 | 29.0 | 38.7 | 51.5 | 67.5 | 87.2 |
|  |  | T2 | — | — | — | 5 080 | 9 120 | 12 100 | 16 290 | 21 750 | 28 910 | 38 960 | 50 320 |
|  | 500 | P1 | — | — | — | 7.4 | 13.2 | 17.6 | 23.9 | 32.0 | 42.7 | 56.1 | 72.7 |
|  |  | T2 | — | — | — | 5 900 | 10 790 | 14 460 | 19 520 | 26 190 | 34 930 | 47 260 | 61 240 |
|  | 300 | P1 | — | — | — | 5.3 | 9.6 | 13.0 | 17.9 | 24.3 | 32.8 | 43.5 | 56.7 |
|  |  | T2 | — | — | — | 6 440 | 12 120 | 16 440 | 22 560 | 30 660 | 41 360 | 56 620 | 73 900 |
| 注 1：表内数值为工况系数 KA=1.0 时的额定承载能力。 注 2：起动时或运转中的尖峰负荷可取表内数值的 2.5 倍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.2	减速器的许用输入热功率 Ph：

A.2.1	HWT、HWB 型减速器的许用输入热功率 Ph 见表 A.2。

表 A.2	许用输入热功率 Ph

| 公称 传动比 i | 输入转速 n r/min | 中 心 距 a mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
|  |  | 许用输入热功率 Ph kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 500 | 6.5 | 11 | 19 | 31 | 50 | 65 | 84 | 100 | 125 | 150 | 185 |
|  | 1 000 | 5.1 | 8.2 | 15 | 25 | 40 | 54 | 70 | 84 | 100 | 120 | 145 |
|  | 750 | 4.3 | 7.1 | 12 | 21 | 34 | 43 | 54 | 70 | 86 | 100 | 125 |

17

JB/T 7936—XXXX

表 A.2	许用输入热功率 Ph（续）

| 公称 传动比 i | 输入转速 n r/min | 中 心 距 a mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
|  |  | 许用输入热功率 Ph kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 500 | 3.2 | 5.6 | 8.6 | 16 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 92 |
|  | 300 | 2.2 | 3.9 | 6.4 | 11 | 19 | 24 | 31 | 37 | 45 | 58 | 70 |
| 12.5 | 1 500 | 5.9 | 9.6 | 17 | 29 | 45 | 58 | 75 | 92 | 115 | 135 | 155 |
|  | 1 000 | 4.6 | 7.5 | 13 | 23 | 36 | 45 | 56 | 72 | 92 | 115 | 130 |
|  | 750 | 3.9 | 6.6 | 11 | 19 | 31 | 38 | 47 | 64 | 78 | 94 | 115 |
|  | 500 | 3.0 | 5.0 | 8 | 14 | 23 | 29 | 36 | 45 | 58 | 73 | 88 |
|  | 300 | 2.0 | 3.5 | 5.7 | 9.2 | 17 | 22 | 28 | 35 | 40 | 50 | 67 |
| 14 | 1 500 | 5.4 | 8.8 | 15 | 27 | 42 | 55 | 72 | 88 | 107 | 130 | 152 |
|  | 1 000 | 4.3 | 7.0 | 12 | 21 | 33 | 42 | 53 | 72 | 86 | 106 | 125 |
|  | 750 | 3.6 | 6.2 | 10 | 18 | 28 | 35 | 45 | 60 | 74 | 90 | 107 |
|  | 500 | 2.8 | 4.7 | 7.5 | 13 | 21 | 27 | 35 | 42 | 54 | 69 | 83 |
|  | 300 | 1.8 | 3.2 | 5.3 | 8.6 | 15 | 20 | 26 | 33 | 38 | 48 | 62 |
| 16 | 1 500 | 5.0 | 8.1 | 14 | 25 | 39 | 53 | 70 | 84 | 100 | 125 | 150 |
|  | 1 000 | 4.0 | 6.7 | 11 | 20 | 31 | 39 | 50 | 70 | 80 | 90 | 120 |
|  | 750 | 3.4 | 5.8 | 9.0 | 17 | 26 | 34 | 43 | 54 | 71 | 85 | 100 |
|  | 500 | 2.6 | 4.3 | 7.0 | 12 | 20 | 26 | 34 | 40 | 50 | 65 | 78 |
|  | 300 | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 14 | 19 | 25 | 31 | 37 | 46 | 58 |
| 18 | 1 500 | 4.5 | 7.4 | 13 | 22 | 35 | 46 | 60 | 77 | 92 | 112 | 135 |
|  | 1 000 | 3.6 | 6.0 | 10 | 17 | 28 | 35 | 45 | 60 | 75 | 91 | 110 |
|  | 750 | 3.0 | 5.1 | 8.2 | 15 | 24 | 30 | 39 | 48 | 63 | 79 | 95 |
|  | 500 | 2.3 | 4.0 | 6.5 | 10 | 18 | 23 | 30 | 37 | 45 | 57 | 73 |
|  | 300 | 1.5 | 2.7 | 4.5 | 7.4 | 12 | 16 | 22 | 28 | 34 | 42 | 53 |
| 20 | 1 500 | 4.0 | 6.7 | 12 | 19 | 32 | 40 | 50 | 70 | 85 | 100 | 125 |
|  | 1 000 | 3.2 | 5.4 | 9.0 | 15 | 26 | 32 | 40 | 50 | 70 | 85 | 100 |
|  | 750 | 2.7 | 4.5 | 7.5 | 13 | 22 | 28 | 36 | 43 | 55 | 73 | 90 |
|  | 500 | 2.1 | 3.5 | 6.0 | 9.0 | 16 | 21 | 27 | 34 | 40 | 50 | 68 |
|  | 300 | 1.4 | 2.4 | 4.0 | 6.7 | 11 | 15 | 19 | 25 | 3 | 38 | 48 |
| 22.4 | 1 500 | 3.7 | 6.3 | 10 | 18 | 30 | 38 | 48 | 65 | 81 | 97 | 120 |
|  | 1 000 | 3.0 | 5.0 | 8.2 | 14 | 24 | 30 | 39 | 47 | 65 | 80 | 96 |
|  | 750 | 2.5 | 4.2 | 7.0 | 12 | 20 | 26 | 34 | 40 | 51 | 69 | 85 |
|  | 500 | 1.9 | 3.2 | 5.5 | 8.5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 47 | 64 |
|  | 300 | 1.3 | 2.2 | 3.7 | 6.3 | 10 | 14 | 18 | 23 | 29 | 36 | 44 |
| 25 | 1 500 | 3.5 | 6.0 | 9.0 | 17 | 28 | 36 | 46 | 60 | 78 | 94 | 115 |
|  | 1 000 | 2.7 | 4.7 | 7.5 | 13 | 23 | 29 | 38 | 45 | 60 | 76 | 92 |
|  | 750 | 2.3 | 4.0 | 6.5 | 11 | 19 | 25 | 33 | 38 | 48 | 65 | 86 |
|  | 500 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 15 | 19 | 24 | 30 | 37 | 45 | 60 |

18

JB/T 7936—XXXX

表 A.2	许用输入热功率 Ph（续）

| 公称 传动比 i | 输入转速 n r/min | 中 心 距 a mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
|  |  | 许用输入热功率 Ph kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 300 | 1.2 | 2.0 | 3.5 | 6.0 | 9.0 | 13 | 18 | 22 | 28 | 35 | 40 |
| 28 | 1 500 | 3.2 | 5.4 | 8.5 | 15 | 26 | 33 | 43 | 55 | 74 | 90 | 107 |
|  | 1 000 | 2.5 | 4.3 | 7.1 | 12 | 21 | 27 | 35 | 42 | 55 | 73 | 88 |
|  | 750 | 2.1 | 3.7 | 6.1 | 10 | 18 | 23 | 30 | 37 | 45 | 60 | 76 |
|  | 500 | 1.6 | 2.8 | 4.7 | 7.6 | 13 | 17 | 22 | 28 | 35 | 43 | 55 |
|  | 300 | 1.1 | 1.9 | 3.2 | 5.5 | 8.5 | 12 | 16 | 20 | 26 | 33 | 39 |
| 31.5 | 1 500 | 3.0 | 5.1 | 8.1 | 14 | 25 | 31 | 40 | 50 | 70 | 86 | 100 |
|  | 1 000 | 2.4 | 4.0 | 6.7 | 11 | 20 | 26 | 33 | 40 | 50 | 70 | 83 |
|  | 750 | 1.9 | 3.4 | 5.8 | 9.2 | 17 | 21 | 27 | 36 | 43 | 55 | 72 |
|  | 500 | 1.4 | 2.6 | 4.3 | 7.2 | 12 | 16 | 21 | 27 | 34 | 41 | 50 |
|  | 300 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 5.1 | 8.0 | 11 | 15 | 19 | 25 | 32 | 38 |
| 35.5 | 1 500 | 2.7 | 4.6 | 7.4 | 13 | 22 | 29 | 37 | 46 | 62 | 80 | 94 |
|  | 1 000 | 2.2 | 3.6 | 6.1 | 10 | 18 | 23 | 30 | 38 | 46 | 60 | 78 |
|  | 750 | 1.7 | 3.1 | 5.2 | 8.4 | 15 | 19 | 25 | 33 | 40 | 50 | 65 |
|  | 500 | 1.3 | 2.6 | 4.0 | 6.6 | 11 | 14 | 19 | 24 | 31 | 38 | 46 |
|  | 300 | 0.9 | 1.6 | 2.8 | 4.5 | 7.3 | 10 | 13 | 17 | 22 | 29 | 35 |
| 40 | 1 500 | 2.4 | 4.1 | 6.8 | 12 | 20 | 26 | 34 | 42 | 54 | 73 | 89 |
|  | 1 000 | 1.9 | 3.3 | 5.6 | 9.0 | 16 | 22 | 27 | 35 | 43 | 53 | 72 |
|  | 750 | 1.5 | 2.8 | 4.7 | 7.6 | 13 | 18 | 24 | 30 | 37 | 45 | 58 |
|  | 500 | 1.2 | 2.2 | 3.5 | 6.0 | 9.4 | 13 | 17 | 22 | 28 | 35 | 42 |
|  | 300 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 4.0 | 6.7 | 9.1 | 12 | 16 | 20 | 26 | 32 |
| 45 | 1 500 | 2.2 | 3.7 | 6.4 | 11 | 18 | 24 | 31 | 39 | 49 | 66 | 83 |
|  | 1 000 | 1.7 | 3.0 | 5.1 | 8.3 | 14 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 66 |
|  | 750 | 1.3 | 2.5 | 4.3 | 7.2 | 12 | 16 | 22 | 27 | 34 | 42 | 53 |
|  | 500 | 1.0 | 2.0 | 3.2 | 5.5 | 8.7 | 12 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 |
|  | 300 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 3.8 | 6.2 | 8.4 | 11 | 15 | 18 | 24 | 30 |
| 50 | 1 500 | 2.0 | 3.4 | 6.0 | 9.8 | 17 | 22 | 29 | 36 | 45 | 60 | 78 |
|  | 1 000 | 1.5 | 2.7 | 4.7 | 7.7 | 13 | 18 | 24 | 30 | 37 | 47 | 60 |
|  | 750 | 1.2 | 2.3 | 3.9 | 6.8 | 11 | 14 | 19 | 25 | 32 | 39 | 48 |
|  | 500 | 0.9 | 1.7 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 11 | 15 | 18 | 24 | 30 | 37 |
|  | 300 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 3.6 | 5.7 | 7.4 | 9.4 | 14 | 17 | 22 | 29 |
| 56 | 1 500 | 1.7 | 3.1 | 5.4 | 9.0 | 15 | 20 | 26 | 33 | 42 | 55 | 73 |
|  | 1 000 | 1.3 | 2.5 | 4.3 | 7.2 | 12 | 16 | 21 | 27 | 34 | 43 | 55 |
|  | 750 | 1.1 | 2.1 | 3.6 | 6.3 | 10 | 13 | 17 | 23 | 30 | 36 | 44 |
|  | 500 | 0.8 | 1.5 | 2.7 | 4.7 | 7.5 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 34 |
|  | 300 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 3.3 | 5.3 | 6.8 | 8.7 | 12 | 16 | 20 | 27 |

19

JB/T 7936—XXXX

表 A.2	许用输入热功率 Ph（续）

| 公称 传动比 i | 输入转速 n r/min | 中 心 距 a mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
|  |  | 许用输入热功率 Ph / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 1 500 | — | — | — | 8.1 | 14 | 18 | 24 | 31 | 40 | 49 | 68 |
|  | 1 000 | — | — | — | 6.7 | 11 | 14 | 19 | 25 | 32 | 40 | 49 |
|  | 750 | — | — | — | 5.8 | 9.0 | 12 | 16 | 21 | 27 | 34 | 41 |
|  | 500 | — | — | — | 4.3 | 7.0 | 9.3 | 12 | 16 | 20 | 26 | 32 |
|  | 300 | — | — | — | 3.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 11 | 15 | 18 | 25 |

A.2.2	HWWT、HWWB 型无风扇冷却的减速器许用输入热功率 Ph 按公式（A.1）选择计算。

无风扇冷却时许用输入热功率 Ph：

式中：

Ph = PtKt……………………………………………（A.1）

Ph——无风扇冷却时许用输入热功率，单位为千瓦（kW）；

Pt——热功率，单位为千瓦（kW），见表 A.3；

Kt——热影响系数，见表 A.4。

表 A.3	热功率 Pt

| 中心距 a mm | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热功率 Pt kW | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 8.5 | 11.0 | 14.0 | 18.1 | 25.0 |

表 A.4	热影响系数 Kt

| 环境 温度 ℃ | 较小布置空间 |  |  |  |  | 较大布置空间 |  |  |  |  | 露 天 布 置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 每日工作时间 h |  |  |  |  | 每日工作时间 h |  |  |  |  | 每日工作时间 h |  |  |  |
|  | 0.5～1 | ＞1～2 | ＞2～10 | ＞10～24 | 0.5～1 |  | ＞1～2 | ＞2～10 | ＞10～24 | 0.5～1 |  | ＞1～2 | ＞2～10 | ＞10～24 |
| 20 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.85 | 1.55 |  | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 2.10 |  | 1.80 | 1.55 | 1.35 |
| 30 | 1.10 | 0.95 | 0.80 | 0.70 | 1.25 |  | 1.10 | 0.95 | 0.80 | 1.70 |  | 1.45 | 1.25 | 1.10 |
| 40 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 1.00 |  | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 1.35 |  | 1.15 | 1.00 | 0.85 |
| 50 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.45 | 0.80 |  | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 1.10 |  | 0.95 | 0.80 | 0.70 |

A.3	减速器的总传动效率η见表 A.5。

20

JB/T 7936—XXXX

表 A.5	总传动效率η

| 公称 传动比 i | 输入 转速 n1 r/min | 中 心 距 a mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
|  |  | 总传动效率 η （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 500 | 88.61 | 89.87 | 90.90 | 89.83 | 91.94 | 91.62 | 91.78 | 92.06 | 91.84 | 94.03 | 93.98 |
|  | 1 000 | 87.72 | 88.78 | 89.43 | 88.65 | 90.64 | 90.43 | 90.67 | 90.69 | 90.53 | 92.66 | 92.64 |
|  | 750 | 87.15 | 88.00 | 88.59 | 87.99 | 90.01 | 89.92 | 90.17 | 90.02 | 89.87 | 92.01 | 91.99 |
|  | 500 | 87.08 | 86.74 | 87.70 | 87.11 | 89.03 | 88.98 | 89.01 | 88.96 | 88.83 | 90.91 | 90.95 |
|  | 300 | 85.37 | 85.13 | 86.90 | 96.05 | 87.90 | 88.00 | 87.93 | 87.95 | 87.89 | 89.82 | 90.01 |
| 12.5 | 1 500 | 87.69 | 87.90 | 88.97 | 87.07 | 91.06 | 90.83 | 90.80 | 91.01 | 90.84 | 92.92 | 92.96 |
|  | 1 000 | 85.98 | 86.57 | 87.39 | 87.62 | 89.63 | 89.55 | 89.54 | 89.55 | 89.49 | 91.51 | 91.61 |
|  | 750 | 85.18 | 85.79 | 86.83 | 86.78 | 88.93 | 88.93 | 88.92 | 88.83 | 88.81 | 90.81 | 90.92 |
|  | 500 | 85.47 | 85.07 | 85.93 | 86.10 | 88.03 | 87.92 | 88.20 | 87.92 | 87.84 | 89.87 | 89.98 |
|  | 300 | 83.16 | 82.62 | 83.97 | 83.91 | 85.97 | 86.00 | 85.91 | 86.19 | 86.22 | 87.74 | 87.93 |
| 14 | 1 500 | 86.59 | 85.83 | 87.42 | 87.54 | 89.39 | 89.39 | 89.34 | 89.52 | 89.45 | 91.45 | 91.49 |
|  | 1 000 | 85.41 | 84.92 | 86.35 | 86.18 | 88.11 | 88.08 | 87.90 | 88.23 | 88.08 | 89.98 | 90.00 |
|  | 750 | 84.78 | 84.26 | 85.80 | 85.37 | 87.50 | 87.38 | 87.13 | 87.62 | 87.42 | 89.26 | 89.29 |
|  | 500 | 83.92 | 83.85 | 84.08 | 84.51 | 86.48 | 86.45 | 86.45 | 86.42 | 86.24 | 88.38 | 88.40 |
|  | 300 | 81.00 | 80.13 | 81.51 | 81.46 | 83.38 | 83.43 | 83.40 | 81.41 | 83.75 | 85.51 | 85.40 |
| 16 | 1 500 | 86.32 | 85.58 | 87.26 | 87.11 | 88.90 | 89.01 | 89.22 | 89.20 | 88.82 | 90.84 | 90.90 |
|  | 1 000 | 84.70 | 84.58 | 85.83 | 85.78 | 87.52 | 87.73 | 87.52 | 87.67 | 87.50 | 89.72 | 89.56 |
|  | 750 | 83.55 | 83.96 | 84.90 | 84.99 | 86.83 | 86.99 | 86.56 | 86.88 | 86.77 | 89.10 | 88.84 |
|  | 500 | 84.05 | 83.20 | 84.32 | 84.13 | 85.83 | 86.02 | 86.00 | 83.31 | 85.94 | 88.02 | 86.37 |
|  | 300 | 81.06 | 79.64 | 81.26 | 81.07 | 82.87 | 83.05 | 83.00 | 82.99 | 82.84 | 84.71 | 85.05 |
| 18 | 1 500 | 85.50 | 84.43 | 86.24 | 85.89 | 87.96 | 87.88 | 87.76 | 87.69 | 87.80 | 89.83 | 89.91 |
|  | 1 000 | 84.26 | 83.65 | 84.66 | 84.60 | 86.51 | 86.46 | 86.51 | 86.51 | 86.47 | 88.60 | 88.52 |
|  | 750 | 83.59 | 83.13 | 83.80 | 83.98 | 85.93 | 85.93 | 86.00 | 86.06 | 85.99 | 88.13 | 87.98 |
|  | 500 | 82.08 | 82.47 | 82.95 | 82.97 | 84.95 | 84.98 | 84.98 | 84.64 | 84.90 | 87.03 | 87.12 |
|  | 300 | 79.39 | 78.13 | 79.13 | 78.95 | 81.10 | 80.90 | 80.92 | 80.94 | 81.24 | 82.93 | 82.76 |
| 20 | 1 500 | 83.80 | 83.70 | 84.92 | 84.94 | 87.00 | 86.97 | 86.90 | 87.07 | 88.92 | 88.93 | 88.92 |
|  | 1 000 | 82.62 | 82.47 | 83.58 | 83.56 | 85.53 | 85.61 | 85.59 | 85.40 | 85.55 | 87.71 | 87.68 |
|  | 750 | 81.84 | 81.63 | 82.91 | 82.93 | 84.88 | 84.95 | 84.97 | 84.63 | 84.78 | 87.10 | 87.06 |
|  | 500 | 80.37 | 80.94 | 81.46 | 81.82 | 83.96 | 83.93 | 83.92 | 83.94 | 83.82 | 85.86 | 85.81 |
|  | 300 | 75.95 | 75.93 | 78.13 | 77.92 | 80.12 | 79.99 | 79.93 | 79.96 | 79.93 | 81.88 | 82.21 |
| 22.4 | 1 500 | 83.54 | 82.38 | 83.84 | 84.02 | 86.06 | 85.99 | 85.98 | 86.16 | 96.01 | 88.02 | 87.98 |
|  | 1 000 | 82.18 | 81.44 | 82.97 | 82.50 | 84.69 | 84.69 | 84.71 | 84.86 | 84.70 | 86.58 | 86.58 |
|  | 750 | 81.72 | 80.54 | 82.47 | 81.72 | 83.95 | 83.95 | 84.01 | 84.18 | 83.97 | 85.81 | 85.81 |
|  | 500 | 81.06 | 79.89 | 80.89 | 81.14 | 82.96 | 82.88 | 82.93 | 82.99 | 82.70 | 84.98 | 84.88 |
|  | 300 | 76.45 | 75.59 | 76.88 | 77.18 | 78.84 | 79.06 | 78.96 | 79.01 | 78.94 | 81.11 | 81.19 |

21

JB/T 7936—XXXX

表 A.5	总传动效率η（续）

| 公称 传动比 i | 输入 转速 n1 r/min | 中 心 距 a mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
|  |  | 总传动效率 η （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1 500 | 83.22 | 82.60 | 84.03 | 83.97 | 86.03 | 85.96 | 85.96 | 85.77 | 85.81 | 87.97 | 87.86 |
|  | 1 000 | 81.68 | 81.83 | 82.78 | 82.62 | 84.70 | 84.59 | 84.59 | 84.60 | 84.37 | 86.60 | 86.57 |
|  | 750 | 80.54 | 81.47 | 82.17 | 81.90 | 84.04 | 83.86 | 83.94 | 83.99 | 83.67 | 85.93 | 85.92 |
|  | 500 | 80.32 | 79.75 | 80.56 | 81.01 | 82.95 | 82.99 | 83.01 | 82.89 | 82.58 | 84.89 | 84.94 |
|  | 300 | 74.36 | 75.58 | 77.48 | 77.22 | 78.87 | 78.92 | 79.00 | 78.91 | 78.93 | 80.86 | 80.89 |
| 28 | 1 500 | 81.27 | 80.81 | 81.94 | 82.16 | 83.92 | 83.89 | 84.02 | 83.92 | 83.70 | 86.00 | 86.04 |
|  | 1 000 | 79.40 | 79.20 | 80.54 | 80.74 | 72.57 | 72.59 | 82.58 | 82.54 | 82.36 | 84.59 | 84.62 |
|  | 750 | 78.33 | 78.31 | 79.71 | 80.12 | 81.94 | 81.96 | 81.89 | 81.94 | 81.76 | 83.96 | 83.97 |
|  | 500 | 77.61 | 77.67 | 78.05 | 78.11 | 79.98 | 80.00 | 79.96 | 79.96 | 79.98 | 82.01 | 81.77 |
|  | 300 | 71.07 | 73.57 | 73.61 | 73.86 | 75.81 | 78.87 | 75.94 | 76.02 | 75.98 | 77.98 | 77.73 |
| 31.5 | 1 500 | 79.61 | 78.96 | 80.06 | 79.85 | 81.82 | 82.06 | 81.97 | 81.95 | 82.08 | 83.76 | 84.08 |
|  | 1 000 | 78.30 | 77.36 | 78.60 | 78.78 | 80.66 | 80.70 | 80.73 | 80.70 | 80.68 | 82.82 | 82.85 |
|  | 750 | 77.74 | 76.46 | 77.60 | 78.18 | 79.90 | 79.87 | 79.96 | 80.00 | 79.85 | 82.25 | 82.11 |
|  | 500 | 75.23 | 73.05 | 75.43 | 74.96 | 77.05 | 77.00 | 76.88 | 76.91 | 76.96 | 78.97 | 78.89 |
|  | 300 | 72.28 | 71.98 | 71.30 | 72.30 | 74.11 | 73.98 | 74.17 | 73.93 | 74.02 | 75.97 | 76.12 |
| 35.5 | 1 500 | 77.94 | 76.93 | 78.06 | 77.95 | 80.01 | 80.01 | 79.88 | 80.01 | 80.12 | 81.78 | 81.80 |
|  | 1 000 | 76.78 | 75.86 | 76.49 | 76.50 | 78.50 | 78.49 | 78.52 | 78.52 | 78.58 | 80.26 | 80.59 |
|  | 750 | 75.94 | 75.55 | 75.66 | 75.96 | 77.96 | 77.91 | 78.02 | 77.97 | 78.00 | 79.71 | 80.17 |
|  | 500 | 72.55 | 72.43 | 73.03 | 73.18 | 74.99 | 75.05 | 74.98 | 74.92 | 74.93 | 77.13 | 77.17 |
|  | 300 | 66.03 | 69.04 | 68.99 | 68.53 | 70.79 | 70.82 | 70.93 | 71.01 | 70.91 | 72.92 | 73.29 |
| 40 | 1 500 | 74.29 | 75.36 | 76.25 | 76.20 | 77.95 | 78.01 | 77.96 | 77.92 | 77.98 | 79.79 | 79.71 |
|  | 1 000 | 72.68 | 74.01 | 74.51 | 74.58 | 76.71 | 76.76 | 76.61 | 76.61 | 76.65 | 78.56 | 78.65 |
|  | 750 | 71.62 | 73.05 | 73.80 | 73.90 | 76.04 | 76.06 | 75.92 | 75.96 | 75.99 | 77.93 | 78.12 |
|  | 500 | 70.60 | 70.42 | 71.50 | 71.06 | 72.94 | 72.86 | 73.00 | 72.94 | 72.96 | 74.99 | 74.75 |
|  | 300 | 63.84 | 65.29 | 66.22 | 66.79 | 69.06 | 68.91 | 68.83 | 68.86 | 68.94 | 70.98 | 70.94 |
| 45 | 1 500 | 73.18 | 72.86 | 83.76 | 74.09 | 75.88 | 75.91 | 76.02 | 76.01 | 75.92 | 77.77 | 78.07 |
|  | 1 000 | 72.23 | 71.35 | 72.79 | 72.98 | 74.73 | 74.85 | 74.79 | 74.82 | 74.80 | 76.71 | 76.65 |
|  | 750 | 74.47 | 70.24 | 72.08 | 72.05 | 73.92 | 74.07 | 73.97 | 74.02 | 74.01 | 75.96 | 75.72 |
|  | 500 | 69.08 | 67.93 | 69.38 | 69.80 | 72.18 | 71.82 | 72.00 | 72.02 | 72.02 | 73.94 | 73.96 |
|  | 300 | 62.19 | 63.49 | 65.21 | 64.57 | 66.96 | 66.95 | 66.85 | 66.93 | 67.00 | 69.00 | 68.93 |
| 50 | 1 500 | 71.84 | 71.97 | 73.36 | 73.18 | 75.02 | 74.94 | 74.97 | 74.96 | 74.96 | 77.05 | 76.76 |
|  | 1 000 | 69.68 | 70.92 | 72.01 | 71.50 | 73.60 | 73.60 | 73.71 | 73.63 | 73.62 | 75.64 | 75.67 |
|  | 750 | 68.11 | 69.74 | 71.37 | 70.74 | 72.96 | 72.93 | 73.06 | 72.94 | 72.92 | 74.95 | 75.11 |
|  | 500 | 66.95 | 68.68 | 68.29 | 68.81 | 71.01 | 71.03 | 70.93 | 70.86 | 70.96 | 72.99 | 72.96 |
|  | 300 | 62.18 | 63.77 | 64.47 | 64.30 | 66.24 | 66.07 | 66.00 | 65.92 | 65.88 | 67.92 | 67.99 |

22

JB/T 7936—XXXX

表 A.5	总传动效率η（续）

| 公称 传动比 i | 输入 转速 n1 r/min | 中 心 距 a mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
|  |  | 总传动效率 η （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 1 500 | 70.29 | 69.60 | 71.0 | 70.90 | 72.94 | 72.97 | 72.91 | 73.01 | 72.96 | 74.99 | 74.94 |
|  | 1 000 | 67.54 | 68.61 | 69.51 | 69.37 | 71.32 | 71.42 | 71.40 | 71.45 | 71.49 | 73.44 | 73.43 |
|  | 750 | 66.63 | 68.36 | 69.17 | 68.81 | 70.77 | 70.92 | 70.91 | 70.93 | 70.99 | 72.94 | 72.93 |
|  | 500 | 63.23 | 64.43 | 66.42 | 66.74 | 68.80 | 69.13 | 69.05 | 68.93 | 68.99 | 70.95 | 70.92 |
|  | 300 | 89.65 | 61.81 | 61.39 | 61.58 | 63.77 | 64.03 | 63.87 | 63.93 | 63.94 | 65.95 | 65.91 |
| 63 | 1 500 | — | — | — | 70.15 | 72.09 | 71.89 | 78.89 | 71.93 | 71.99 | 73.94 | 74.18 |
|  | 1 000 | — | — | — | 68.69 | 70.41 | 70.34 | 70.51 | 70.54 | 70.49 | 72.46 | 72.53 |
|  | 750 | — | — | — | 68.09 | 69.74 | 69.83 | 70.02 | 70.05 | 69.97 | 71.95 | 71.93 |
|  | 500 | — | — | — | 66.25 | 67.93 | 68.27 | 67.87 | 68.01 | 67.98 | 70.00 | 70.00 |
|  | 300 | — | — | — | 60.58 | 62.95 | 63.05 | 62.84 | 62.91 | 62.87 | 64.90 | 64.98 |

A.4	减速器蜗杆中间平面分度圆滑动速度 vs 见表 A.6。

表 A.6	分度圆滑动速度 vs

| 公称 传动比 i | 输入 转速 n1 r/min | 中 心 距 a mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
|  |  | 分度圆滑动速度 vs m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 500 | 3.37 | 4.21 | 4.84 | 6.12 | 7.73 | 8.61 | 9.65 | 10.79 | 12.10 | 13.78 | 15.47 |
|  | 1 000 | 2.25 | 2.81 | 3.23 | 4.08 | 5.16 | 5.74 | 6.43 | 7.19 | 8.07 | 9.19 | 10.31 |
|  | 750 | 1.69 | 2.11 | 2.42 | 3.06 | 3.87 | 4.31 | 4.82 | 5.39 | 6.05 | 6.89 | 7.73 |
|  | 500 | 1.12 | 1.40 | 1.61 | 2.04 | 2.58 | 2.87 | 3.22 | 3.60 | 4.03 | 4.59 | 5.16 |
|  | 300 | 0.67 | 0.84 | 0.97 | 1.22 | 1.55 | 1.70 | 1.93 | 2.16 | 2.42 | 2.76 | 3.09 |
| 12.5 | 1 500 | 3.30 | 4.13 | 4.71 | 5.96 | 7.54 | 8.39 | 9.40 | 10.51 | 11.79 | 13.43 | 15.09 |
|  | 1 000 | 2.20 | 2.75 | 3.14 | 3.98 | 5.03 | 5.59 | 6.27 | 7.01 | 7.86 | 8.95 | 10.06 |
|  | 750 | 1.65 | 2.06 | 2.36 | 2.98 | 3.77 | 4.52 | 4.70 | 5.26 | 5.89 | 6.71 | 7.54 |
|  | 500 | 1.10 | 1.38 | 1.57 | 1.99 | 2.51 | 2.80 | 3.13 | 3.50 | 3.93 | 4.48 | 5.03 |
|  | 300 | 0.66 | 0.83 | 0.94 | 1.19 | 1.51 | 1.68 | 1.88 | 2.10 | 2.36 | 2.69 | 3.02 |
| 14 | 1 500 | 3.27 | 4.09 | 4.65 | 5.88 | 7.45 | 8.29 | 9.28 | 10.37 | 11.62 | 13.26 | 14.90 |
|  | 1 000 | 2.18 | 2.73 | 3.10 | 3.92 | 4.97 | 5.52 | 6.19 | 6.91 | 7.75 | 8.84 | 9.93 |
|  | 750 | 1.64 | 2.05 | 2.32 | 2.94 | 3.72 | 4.14 | 4.64 | 5.18 | 5.81 | 6.63 | 7.45 |
|  | 500 | 1.09 | 1.36 | 1.55 | 1.96 | 2.48 | 2.76 | 3.09 | 3.46 | 3.87 | 4.42 | 4.97 |
|  | 300 | 0.65 | 0.82 | 0.93 | 1.18 | 1.49 | 1.66 | 1.83 | 2.07 | 2.32 | 2.65 | 2.98 |
| 16 | 1 500 | 3.25 | 4.06 | 4.60 | 5.80 | 7.34 | 8.16 | 9.15 | 10.22 | 11.49 | 13.06 | 14.68 |
|  | 1 000 | 2.16 | 2.70 | 3.06 | 3.86 | 4.89 | 5.44 | 6.10 | 6.81 | 7.66 | 8.71 | 9.79 |
|  | 750 | 1.62 | 2.03 | 2.30 | 2.90 | 3.67 | 4.08 | 4.57 | 5.11 | 5.75 | 6.53 | 7.34 |
|  | 500 | 1.08 | 1.35 | 1.53 | 1.93 | 52.45 | 2.72 | 3.05 | 3.41 | 3.83 | 4.35 | 4.89 |

23

JB/T 7936—XXXX

表 A.6	分度圆滑动速度 vs（续）

| 公称 传动比 i | 输入 转速 n1 r/min | 中 心 距 a mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
|  |  | 分度圆滑动速度 vs m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 300 | 0.65 | 0.81 | 0.92 | 1.16 | 1.47 | 1.63 | 1.83 | 2.04 | 2.30 | 2.61 | 2.94 |
| 18 | 1 500 | 3.22 | 4.03 | 4.55 | 5.75 | 7.28 | 8.10 | 9.07 | 10.13 | 11.38 | 12.96 | 14.56 |
|  | 1 000 | 2.15 | 2.69 | 3.04 | 3.83 | 4.85 | 5.40 | 6.05 | 6.76 | 7.59 | 8.64 | 9.71 |
|  | 750 | 1.61 | 2.01 | 2.28 | 2.87 | 3.64 | 4.05 | 4.53 | 5.07 | 5.69 | 6.48 | 7.28 |
|  | 500 | 1.07 | 1.34 | 1.52 | 1.92 | 2.43 | 2.70 | 3.02 | 3.38 | 3.79 | 4.32 | 4.85 |
|  | 300 | 0.67 | 0.81 | 0.91 | 1.15 | 1.46 | 1.62 | 1.81 | 2.03 | 2.28 | 2.59 | 2.91 |
| 20 | 1 500 | 3.20 | 4.00 | 4.51 | 5.72 | 7.24 | 8.05 | 9.01 | 10.07 | 11.28 | 12.88 | 14.49 |
|  | 1 000 | 2.13 | 2.67 | 3.04 | 3.81 | 4.83 | 5.37 | 6.01 | 6.71 | 7.52 | 8.58 | 9.66 |
|  | 750 | 1.60 | 2.00 | 2.26 | 2.86 | 3.62 | 4.02 | 4.51 | 5.04 | 5.64 | 6.44 | 7.24 |
|  | 500 | 1.07 | 1.33 | 1.50 | 1.91 | 2.41 | 2.68 | 3.00 | 3.36 | 3.76 | 4.29 | 4.83 |
|  | 300 | 0.64 | 0.80 | 0.90 | 1.14 | 1.45 | 1.61 | 1.80 | 2.01 | 2.25 | 2.58 | 2.90 |
| 22.4 | 1 500 | 3.19 | 3.99 | 4.49 | 5.70 | 7.21 | 8.02 | 8.98 | 10.03 | 11.23 | 12.82 | 14.42 |
|  | 1 000 | 2.13 | 2.66 | 3.00 | 3.80 | 4.81 | 5.34 | 5.98 | 6.69 | 7.49 | 8.55 | 9.62 |
|  | 750 | 1.59 | 1.99 | 2.25 | 2.85 | 3.61 | 4.01 | 4.49 | 5.04 | 5.62 | 6.41 | 7.21 |
|  | 500 | 1.06 | 1.33 | 1.50 | 1.90 | 2.40 | 2.67 | 2.99 | 3.34 | 3.74 | 4.27 | 4.81 |
|  | 300 | 0.64 | 0.80 | 0.90 | 1.14 | 1.44 | 1.60 | 1.80 | 2.01 | 2.25 | 2.56 | 2.89 |
| 25 | 1 500 | 3.18 | 3.98 | 4.48 | 5.67 | 7.19 | 7.99 | 8.95 | 10.00 | 11.20 | 12.79 | 14.38 |
|  | 1 000 | 2.12 | 2.65 | 2.99 | 3.78 | 4.79 | 5.33 | 5.97 | 6.67 | 7.47 | 8.52 | 9.58 |
|  | 750 | 1.59 | 1.99 | 2.24 | 2.84 | 3.60 | 4.00 | 4.47 | 5.00 | 5.60 | 6.39 | 7.19 |
|  | 500 | 1.06 | 1.33 | 1.49 | 1.89 | 2.40 | 2.66 | 2.98 | 3.33 | 3.73 | 4.26 | 4.79 |
|  | 300 | 0.64 | 0.80 | 0.90 | 1.13 | 1.44 | 1.60 | 1.79 | 2.00 | 2.24 | 2.56 | 2.88 |
| 28 | 1 500 | 3.17 | 3.97 | 4.46 | 5.66 | 7.15 | 7.97 | 8.92 | 9.96 | 11.15 | 12.75 | 14.33 |
|  | 1 000 | 2.11 | 2.64 | 2.97 | 3.77 | 4.78 | 5.31 | 5.95 | 6.64 | 7.44 | 8.50 | 9.55 |
|  | 750 | 1.59 | 1.98 | 2.23 | 2.83 | 3.58 | 3.98 | 4.46 | 4.98 | 5.58 | 6.37 | 7.14 |
|  | 500 | 1.06 | 1.32 | 1.49 | 1.89 | 2.39 | 2.66 | 2.97 | 3.32 | 3.72 | 4.25 | 4.78 |
|  | 300 | 0.63 | 0.79 | 0.89 | 1.13 | 1.43 | 1.59 | 1.78 | 1.99 | 2.23 | 2.55 | 2.87 |
| 31.5 | 1 500 | 3.17 | 3.96 | 4.45 | 5.64 | 7.14 | 7.93 | 8.90 | 9.93 | 11.12 | 12.71 | 14.28 |
|  | 1 000 | 2.11 | 2.64 | 2.97 | 3.76 | 4.73 | 5.29 | 5.93 | 6.62 | 7.41 | 8.47 | 9.52 |
|  | 750 | 1.58 | 1.98 | 2.22 | 2.82 | 3.57 | 3.97 | 4.45 | 4.96 | 5.56 | 6.35 | 7.14 |
|  | 500 | 1.06 | 1.32 | 1.48 | 1.88 | 2.38 | 2.64 | 2.97 | 3.31 | 3.71 | 4.24 | 4.76 |
|  | 300 | 0.63 | 0.79 | 0.89 | 1.13 | 1.43 | 1.59 | 1.78 | 1.99 | 2.22 | 2.54 | 2.86 |
| 35.5 | 1 500 | 3.16 | 3.95 | 4.44 | 5.62 | 7.13 | 7.92 | 8.87 | 9.91 | 11.10 | 12.67 | 14.25 |
|  | 1 000 | 2.11 | 2.63 | 2.96 | 3.75 | 4.75 | 5.28 | 5.91 | 6.61 | 7.40 | 8.45 | 9.50 |
|  | 750 | 1.58 | 1.98 | 2.22 | 2.81 | 3.56 | 3.96 | 4.43 | 4.95 | 5.55 | 6.33 | 7.13 |
|  | 500 | 1.05 | 1.32 | 1.48 | 1.87 | 2.38 | 2.64 | 2.96 | 3.30 | 3.70 | 4.22 | 4.75 |
|  | 300 | 0.63 | 0.79 | 0.89 | 1.12 | 1.43 | 1.58 | 1.77 | 1.98 | 2.22 | 2.53 | 2.85 |

24

JB/T 7936—XXXX

表 A.6	分度圆滑动速度 vs（续）

| 公称 传动比 i | 输入 转速 n1 r/min | 中 心 距 a mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
|  |  | 分度圆滑动速度 vs m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1 500 | 3.16 | 3.95 | 4.43 | 5.61 | 7.11 | 7.90 | 8.85 | 9.88 | 11.06 | 12.64 | 14.22 |
|  | 1 000 | 2.11 | 2.63 | 2.95 | 3.74 | 4.74 | 5.27 | 5.90 | 6.59 | 7.38 | 8.43 | 9.48 |
|  | 750 | 1.58 | 1.97 | 2.21 | 2.81 | 3.56 | 3.95 | 4.43 | 4.94 | 5.53 | 6.32 | 7.11 |
|  | 500 | 1.05 | 1.32 | 1.48 | 1.87 | 2.37 | 2.63 | 2.95 | 3.29 | 3.69 | 4.21 | 4.74 |
|  | 300 | 0.63 | 0.79 | 0.89 | 1.12 | 1.42 | 1.58 | 1.77 | 1.98 | 2.21 | 2.53 | 2.84 |
| 45 | 1 500 | 3.15 | 3.94 | 4.42 | 5.61 | 7.11 | 7.89 | 8.84 | 9.87 | 11.05 | 12.63 | 14.21 |
|  | 1 000 | 2.10 | 2.63 | 2.95 | 3.74 | 4.74 | 5.26 | 5.89 | 6.58 | 7.37 | 8.42 | 9.47 |
|  | 750 | 1.58 | 1.97 | 2.21 | 2.80 | 3.55 | 3.95 | 4.42 | 4.93 | 5.53 | 6.32 | 7.11 |
|  | 500 | 1.05 | 1.31 | 1.47 | 1.87 | 2.37 | 2.63 | 2.95 | 3.29 | 3.68 | 4.21 | 4.74 |
|  | 300 | 0.63 | 0.79 | 0.88 | 1.12 | 1.42 | 1.58 | 1.77 | 1.97 | 2.21 | 2.53 | 2.84 |
| 50 | 1 500 | 3.15 | 3.94 | 4.42 | 5.60 | 7.10 | 7.89 | 8.83 | 9.86 | 11.05 | 12.62 | 14.20 |
|  | 1 000 | 2.10 | 2.63 | 2.95 | 3.73 | 4.73 | 5.26 | 5.89 | 6.57 | 7.37 | 8.41 | 9.46 |
|  | 750 | 1.58 | 1.97 | 2.21 | 2.80 | 3.55 | 3.94 | 4.42 | 4.93 | 5.53 | 6.31 | 7.10 |
|  | 500 | 1.05 | 1.31 | 1.47 | 1.87 | 2.37 | 2.63 | 2.94 | 3.29 | 3.68 | 4.21 | 4.73 |
|  | 300 | 0.63 | 0.79 | 0.88 | 1.12 | 1.42 | 1.58 | 1.77 | 1.97 | 2.21 | 2.52 | 2.84 |
| 56 | 1 500 | 3.15 | 3.94 | 4.42 | 5.59 | 7.10 | 7.88 | 8.82 | 9.86 | 11.04 | 12.61 | 14.18 |
|  | 1 000 | 2.10 | 2.63 | 2.94 | 3.73 | 4.73 | 5.25 | 5.88 | 6.57 | 7.36 | 8.40 | 9.45 |
|  | 750 | 1.58 | 1.97 | 2.21 | 2.80 | 3.55 | 3.94 | 4.41 | 4.93 | 5.52 | 6.30 | 7.09 |
|  | 500 | 1.05 | 1.51 | 1.47 | 1.86 | 2.36 | 2.63 | 2.94 | 3.29 | 3.68 | 4.20 | 4.73 |
|  | 300 | 0.63 | 0.79 | 0.88 | 1.12 | 1.42 | 1.58 | 1.76 | 1.97 | 2.21 | 2.52 | 2.84 |
| 63 | 1 500 | — | — | — | 5.59 | 7.10 | 7.88 | 8.82 | 9.85 | 11.04 | 12.61 | 14.18 |
|  | 1 000 | — | — | — | 3.73 | 4.73 | 5.25 | 5.88 | 6.57 | 7.36 | 8.40 | 9.45 |
|  | 750 | — | — | — | 2.80 | 3.55 | 3.94 | 4.41 | 4.92 | 5.52 | 6.30 | 7.09 |
|  | 500 | — | — | — | 1.86 | 2.36 | 2.63 | 2.94 | 3.28 | 3.68 | 4.20 | 4.73 |
|  | 300 | — | — | — | 1.12 | 1.47 | 1.58 | 1.76 | 1.97 | 2.21 | 2.52 | 2.84 |

A.5	减速器输出轴轴伸许用悬臂负荷 FR 见图 A.1 和表 A.7。

图	A.1

25

JB/T 7936—XXXX

表	A.7

| 中心距 a mm | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 许用悬臂负荷 FR N | 3 000 | 4 500 | 8 000 | 12 700 | 21 000 | 24 000 | 27 000 | 30 000 | 35 000 | 37 000 | 40 000 |

26

JB/T 7936—XXXX

附	录	B

（规范性附录）

推荐材料的化学成分和力学性能

轮缘材料推荐选用锡青铜 ZCuSn12Ni2，这种材料的化学成分和力学性能按 B.1.1、B.1.2 的规定。

B.1	ZCuSn12Ni2 的化学成分和试验方法应符合表 B.1 的规定。

表 B.1	化学成分和试验方法

| 牌 号 | 化 学 成 分 （质量分数，%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Sn | Ni | Pb | P | Sb | Fe | S | Zn |  |
|  |  |  |  | ≤ |  |  |  |  |  |  |
| ZCuSn12Ni2 | 84～87 | 11～13 | 1.5～2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.4 | GB/T 5121（所有部分） |

B.2	ZCuSn12Ni2 的力学性能和试验方法应符合表 B.2 的规定。

表 B.2	力学性能和试验方法

| 牌 号 | 力 学 性 能 |  |  |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铸造方法 | Rm MPa | Rp0.2 MPa | A （%） | 硬度 HBW | 密 度 kg/dm3 |  |
|  |  | ≥ |  |  |  |  |  |
| ZCuSn12Ni2 | 离心铸造 | 300 | 180 | 8 | 100 | 8.6 | GB/T 228.1 |

27

JB/T 7936—XXXX

附	录	C

（资料性附录） 减速器的选用

C.1	减速器的选用

减速器的选用要考虑原动机、工作机类型、载荷性质和每日平均运转时间的影响，一般情况的选用 计算要计入工况系数 KA。

C.2	减速器的选用方法

C.2.1	计算输入功率 P1c 按公式（C.1）和计算输出转矩 T2c 按公式（C.2）。

P1c = Pw1 KA…………………………………………（C.1）

T2c = Tw2 KA…………………………………………（C.2）

式中：   Pw1——原动机输出功率或减速器实际输入功率，单位为千瓦（kW）；

Tw2——工作机输入扭矩或减速器实际输出转矩，单位为牛·米（N·m）；

KA——工况系数，见表 C.1。

表 C.1	工况系数 KA

| 原动机 | 载荷性质 | 载荷 代号 a | 每日工作时间 h |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤0.5 | ＞0.5～1 | ＞1～2 | ＞2～10 | ＞10～24 |
| 电动机 | 均匀、轻微冲击 | U | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.30 |
|  | 中等冲击 | M | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.50 |
|  | 强冲击 | H | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 1.75 |
| 多缸发动机 | 均匀、轻微冲击 | U | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.40 | 1.50 |
|  | 中等冲击 | M | 1.05 | 1.15 | 1.40 | 1.50 | 1.75 |
|  | 强冲击 | H | 1.25 | 1.40 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
| 单缸发动机 | 均匀、轻微冲击 | U | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.45 | 1.55 |
|  | 中等冲击 | M | 1.20 | 1.20 | 1.45 | 1.55 | 1.80 |
|  | 强冲击 | H | 1.45 | 1.45 | 1.55 | 1.80 | 2.10 |
| a 工作机的载荷代号见表 C.2。 |  |  |  |  |  |  |  |

表 C.2	工作机载荷代号

| 工 作 机 类 型 | 载荷代号 | 工 作 机 类 型 | 载荷代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机类 风机（轴向和径向） 冷却塔风扇 引风机 螺旋活塞式风机 蜗轮式风机 | U M M M U | 建筑机械类 混凝土搅拌机 卷扬机 路面建筑机械 化工机械类 搅拌机（液体） | M M M U |

28

JB/T 7936—XXXX

表 C.2	工作机载荷代号（续）

| 工 作 机 类 型 | 载荷代号 | 工 作 机 类 型 | 载荷代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搅拌机（半液体） 离心机（重型） 离心机（轻型） 冷却滚筒 a 干燥滚筒 a 搅拌机 压缩机类 活塞式压缩机 蜗轮式压缩机 传送机运输类 平板传送机 平衡块升降机 槽式传送机 带式传送机（散装） 带式传送机（大件） 筒式面粉传送机 链式传送机 环式传送机 货物升降机 卷扬机 倾斜卷扬机 连杆式传送机 载人升降机 螺旋式传送机 钢带式传送机 链式槽型传送机 铰车 起重机类 转臂式起重传动齿轮装置卷扬机齿轮传动装置 吊杆起落齿轮传动装置 转向齿轮传动装置 行走齿轮传动装置 挖泥机类 筒式传送机 筒式转向轮 挖泥头 机动铰车 泵 转向齿轮传动装置 行走齿轮传动装置（履带） | M M U M M M H M M M M U M U M M M M H M M M M M M M U U M H H H H M M M H | 行走齿轮传动装置（铁轨） 食品工业机械类 灌注及装箱机械 甘蔗压榨机 a 甘蔗切断机 a 甘蔗粉碎机 搅拌机 酱装物吊桶 包装机 甜菜切丝机 甜菜清洗机 发电机及转换器 频率转换器 发电机 焊接发电机 洗衣机类 滚筒 洗衣机 金属轧机类 钢坯剪断机 a 链式运输机 a 冷轧机 a 连铸成套设备 a 冷床 a 棒料剪切机 a 交叉回转输送机 a 除鳞机 a 重型和中型板轧机 a 钢坯初轧机 a 钢坯转运机械 a 推钢机 a 推床 a 剪板机 a 钢板摆动升降台 a 轧辊调速装置 辊式矫直机 a 辊道（重型）a 辊道（轻型）a 薄板轧机 a 修整剪切机 a 焊管机 | M U M M H M M U M M H H H M M H M H H M H M H H H H H H H M M M H M H M H |

29

JB/T 7936—XXXX

表 C.2	工作机载荷代号（续）

| 工 作 机 类 型 | 载荷代号 | 工 作 机 类 型 | 载荷代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接机（带材和线材） 线材拉拔机 金属加工机床类 动力轴 锻造压力机 锻锤 a 机床辅助装置 机床主要传动装置 金属刨削机床 板材矫直机床 冲床 压力机床 剪床 薄板弯板机 石油工业机械类 输油管油泵 旋转钻井设备 造纸机类 压光机 a 多层纸板机 a 干燥滚筒 a 上光滚筒 a 搅浆机 a 纸浆磨机 a 吸水滚 a 吸水滚压机 a 潮纸滚压机 a 威罗机 泵类 离心泵（稀液体） 离心泵（半液体） 活塞泵 柱塞泵 a 压力泵 a | M M U H H U M H H H H M M H H H H H H H H H H H U M H H H | 塑料工业机械类 压光机 a 挤压机 a 螺旋压出机 a 混合机 a 橡胶机械类 压光机 a 挤压机 a 混合搅拌机 a 捏合机 a 滚压机 a 石料、瓷土料加工机床类 球磨机 a 挤压粉碎机 破碎机 a 压砖机 锤式粉碎机 回转窑 a 筒形磨机 a 纺织机械类 送料机 织布机 印染机 精制桶 威罗机 水处理机械类 通风器 a 螺杆泵 木材加工机床 剥皮机 刨床 锯床 a 木材加工机床 | M M M M M H M H H H H M H H H H M M M M M M M H M H U |
| 注：载荷代号 U、M、H 的意义分别为轻微冲击、中等冲击和强冲击载荷。 |  |  |  |
| a 仅用于 24 h 工作制。 |  |  |  |

C.2.2	校验减速器输出轴轴伸悬臂负荷：

减速器输出轴轴伸装有齿轮、链轮、V 带轮或平带轮时，则需校验轴伸悬臂负荷。

C.2.2.1	计算轴伸悬臂负荷按公式（C.3）。

FRc = 2Tw2KA fR/D………………………………………（C.3）

30

JB/T 7936—XXXX

式中：

FRc——轴伸悬臂负荷，单位为牛（N）； Tw2——工作机输入扭矩或减速器实际输出转矩，单位为牛·米（N·m）； KA——工况系数，见表 C.1；

fR——悬臂负荷系数（轴伸装有齿轮时， fR = 1.5；装有链轮时， fR = 1.2；装有 V 带轮时， fR = 2.0； 装有平带轮时， fR = 2.5）；

D——齿轮、链轮、V 带轮和平带轮节圆直径，单位为米（m）。

C.2.2.2	校验轴伸悬臂负荷按公式（C.4）。

式中：

FR——许用轴伸悬臂负荷，见表 A.7。

C.2.2.3	输入热功率校验按公式（C.5）。

FRc≤FR……………………………………………（C.4）

输入热功率校验按工作制度来进行，在下列间歇工作中可不需校验输入热功率； a）在 1 h 内多次（两次以上）起动并且运转时间总和不超过 20 min 的场合； b）在一个工作周期内运转时间不超过 30 min 并且间隔 2 h 以上起动一次的场合。 除上述状况外，如果实际输入功率超过许用输入热功率，则须采用强制冷却措施或选用更大规格的

减速器。

式中：

Ph≥Pw1……………………………………………（C.5）

Ph——许用输入热功率（有风扇冷却时，按表 A.2 选取；无风扇冷却时，按公式（A.1）计算）， 单位为千瓦（kW）；

Pw1——减速器实际输入功率，单位为千瓦（kW）。

C.3	选用示例

示例 1：带式输送机用直廓环面蜗杆减速器，中等冲击载荷，每日工作 8 h，连续运转，电动机功率 Pw1 = 15 kW， 减速器输入转速 n1 = 1 500 r/min，传动比 i = 31.5，内扇冷却。

a）选用计算：由表 C.1 查得 KA = 1.3，则计算输入功率：

P1c = Pw1KA = 15×1.3 kW= 19.5 kW

查表 A.1，选择减速器中心距 a = 200 mm，n1= 1 500 r/min，i = 31.5，额定输入功率 P1 = 25.6＞P1c 机械强度通过。

b）校验输入热功率：由表 A.2 查得 a = 200 mm，n1 = 1 500 r/min，i = 31.5 时，许用输入热功率 Pn = 14＜Pw1，则需 采用强制冷却措施，否则需选用 a = 250 mm 的减速器。

示例 2：卷扬机用减速器，均匀载荷，每日工作 2 h，每小时工作 15 min，减速器输入轴转速 n1 =1 500 r/min，传动 比 i = 50，输出轴转矩 Tw2 = 9 500 N·m。

a）选用计算：由表 C.1 查得 KA = 1.0，则计算输出转矩：

T2c = Tw2KA = 9 500×1.0 N·m = 9 500 N·m

查表 A.1，选择减速器中心距 a = 315 mm，i = 50。当 n1 = 1 500 r/min，额定输出转矩 T2 = 11 040 N·m，机械强度满足。

b）由于属间歇工作，工作制度符合 C.2.3 规定，则不需要校验输入热功率。

31

JB/T 7936—XXXX

附	录	D

（资料性附录）

减速器的使用和维护

D.1   减速器的使用

D.1.1	安装好的减速器在正式使用之前，首先应按要求加注规定的润滑油至指定位置，再进行空载试 车和负载试车。

D.1.2   空载试车用 1/2 额定转速运转 30 min 左右，检验是否有异常声音及振动等现象，若不能实现 1/2 额定转速时，可用额定转速运转时间按 1 min，2 min，4 min，7 min，10 min 的顺序试车，间隔 10 s 左 右。然后在额定转速下连续运转 1 h，同样检查有无异常现象。

D.1.3  空载试车正常可进行负载试车。先用较低转速进行，可按工作机额定负荷的 25%、50%、75% 和 100%分级进行，每级 2 h 左右，在下一级试运转前，应观察齿面确认有无损伤，若不能实现较低转 速时，可用额定转速运转时间按 1 min，2 min，4 min，7 min，10 min 的依次进行，间隔 10 s 左右。若 上述试运转后，齿面接触良好，可在额定转速下，按工作机额定负荷的 50%、75%和 100%分别连续运 转 2 h，各级加载前，同样检验齿面有无问题。

D.1.4   在上述试车中，一旦发现异常，应立即排除，然后重新进行试车。

D.1.5   试车合格以后，换上新润滑油，即可正式投入使用。

D.1.6   减速器正常使用时，润滑油温升应超过 80  ℃，油温应超过 100  ℃。

D.2   减速器的维护

D.2.1   应定期检查减速器的密封、连接等部位，以及油位和蜗轮齿面。

D.2.2	更换轴承时，应按装配技术要求安装调整。蜗杆和蜗轮更新时，要成对地更换，保证啮合正确， 经过跑合研齿和空载试车，方可正式使用。

D.2.3   润滑油更换：

D.2.3.1   当减速器蜗轮蜗杆第一次使用后，工作 500  h 就须更换新油，以后根据润滑油的质量，工作

3 000 h～4 000 h 左右再进行更换，每天工作时间较短（不超过 8 h）的减速器一年左右更换一次润 滑油。

D.2.3.2	上述润滑油的更换是一般正常情况下的，若减速器工作环境恶劣，如高温、多尘、潮湿、有 害气体等，应适当提前更换。

D.2.3.3	注入新油前，减速器内部应清洗干净。润滑油粘度较大时，可以适当加热，降低粘度后再注 入减速器。

32

JB/T 7936—XXXX

中   华   人   民   共   和   国

机械行业标准

直廓环面蜗杆减速器

JB/T 7936—XXXX

* 机械工业出版社出版发行 北京市百万庄大街 22 号 邮政编码：100037

*

210mm×297mm·2.25 印张·74 千字

2010 年 10 月第 1 版第 1 次印刷 定价：30.00 元

* 书号：15111·9933 网址：http：//www.cmpbook.com 编辑部电话：（010）88379778 直销中心电话：（010）88379693

封面无防伪标均为盗版

版权专有	侵权必究