ICS 21.120.20

JB

J19

备案号：

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 11587—××××

代替JB/T 11587—2013

大型牙嵌式离合器

Large toothed clutches

（报批稿）

1 “范围”中适用性的最后一句话是顷产品的工作环境要求，应放在正文中；

2  第3章中：3.1～3.3建议增设标题，第1与下面各条统一；第2使标准的使用者更明了；

3  第5章中：5.11是标题，与其他各条不统一；

4 第7章有悬置段；

5  图题上的说明用小5号字；表中及小5号字；

6  正文中引用文件时应与规范性引用文件中标准性质一致。

××××-××-××发布                                                       ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前      言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件代替JB/T 11587-2013《大型牙嵌式离合器》的修订，与JB/T 11587-2013相比，主要技术内容变化如下：

——根据GB/T 1.1进行编辑性的修改；

——对规范性引用文件的内容进行了修改；

——根据内容调整了章节结构；

——根据GB/T 3287将轴孔型式进行了调整，去掉表3；

——修改了标记示例。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国冶金设备标准化技术委员会（SAC/TC409）归口。

本文件起草单位：一重集团大连工程技术有限公司、中国第一重型机械股份公司、中国重型机械研究院股份公司。

本文件主要起草人：王霞、王珍华、

本文件历次版本发布情况：

——JB/T 11587-2013。

Ⅰ

大型牙嵌式电磁离合器

1    范围

本标准规定了公称转矩为630 N·m～100000 N·m的大型牙嵌式离合器（以下简称离合器）的分类、结构型式、基本参数和主要尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志与包装、贮存。

本标准适用于DYB型和DYK型，端面齿无润滑、线圈旋转型及接合时主、从动端相对速度为零的牙嵌式电磁离合器。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191                              包装储运图示标志

GB/T 1184-1996                   形状和位置公差 未注公差值

GB/T 3478.1-2008                圆柱直齿渐开线花键（米制模数 齿侧配合）第一部分：总论

GB/T 3852                            联轴器轴孔和联结型式与尺寸

GB/T 4879-2016                   防锈包装

GB/T 9239.1-2006                机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求  第1部分：规范与平衡允差的检验

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4    分类、结构型式、基本参数和主要尺寸

4.1  分类

离合器分DYB型常闭式和DYK型常开式两类。DYB型常闭式离合器工作方式为断电接合、通电脱开，应用在接合时间大于脱开时间的场合；DYK型常开式离合器工作方式为通电接合、断电脱开，应用在脱开时间大于接合时间的场合。

4.2   机构型式及基本参数

DYB型常闭式离合器的结构型式见图1，基本参数及主要尺寸见表1。

DYK型常开式离合器的结构型式见图2，基本参数及主要尺寸见表2。

1

JB/T ××××—××××

图1   DYB型常闭式离合器的结构型式

图2   DYK型常开式离合器的结构型式

2

| 型号 | 公称 转矩 Tn N·m | 许用 转速 n r/min | 轴孔尺寸 |  | B | D | L4 | L1 | L2 | D2 | D3 | 集电环位置 |  | 间隙 f | F | 通电动作时间 s | 断电动作 时间 s | 转动惯量kg.m2 |  | 质量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直径d(H7) | L |  |  |  |  |  |  |  | L3 | D1(h9) |  |  |  |  | 主动端 | 从动端 |  |
|  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYB-630 | 630 | 2500 | 40、42、45、48、50、55 | 84 | 218 | 210 | 150 | 119.5 | 98 | 90 | 68 | 50 | 245 | 0.5 | 27 | 0.18 | 0.35 | 0.17 | 0.04 | 36.2 |
| DYB-1000 | 1000 | 2200 | 45、48、50、55 | 84 | 235 | 230 | 170 | 134.5 | 100 | 100 | 74 | 50 | 265 | 0.5 |  | 0.18 | 0.35 | 0.27 | 0.06 | 48.2 |
|  |  |  | 60 | 107 | 258 |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYB-1600 | 1600 | 1900 | 50、55 | 84 | 260 | 260 | 195 | 159.5 | 100 | 115 | 85 | 53 | 295 | 0.5 |  | 0.22 | 0.38 | 0.50 | 0.99 | 70 |
|  |  |  | 60、63、65、70 | 107 | 283 |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYB-2500 | 2500 | 1800 | 65、70、75 | 107 | 315 | 300 | 227 | 192.0 | 122 | 140 | 100 | 60 | 330 | 1.0 |  | 0.25 | 0.38 | 0.95 | 0.17 | 105 |
|  |  |  | 80、85 | 132 | 340 |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYB-4000 | 4000 | 1700 | 70、75 | 107 | 335 | 340 | 255 | 205.0 | 129 | 155 | 110 | 60 | 370 | 1.0 |  | 0.25 | 0.40 | 1.64 | 0.37 | 147 |
|  |  |  | 80、85、90、95 | 132 | 360 |  |  |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYB-6300 | 6300 | 1500 | 80、85、90、95 | 132 | 385 | 390 | 276 | 236.0 | 148 | 180 | 128 | 60 | 420 | 1.0 |  | 0.30 | 0.40 | 3.27 | 0.57 | 219 |
|  |  |  | 100、110 | 167 | 420 |  |  |  | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYB-10000 | 10000 | 1300 | 90、95 | 132 | 425 | 440 | 327 | 267.0 | 157 | 205 | 145 | 70 | 490 | 1.0 | 30 | 0.35 | 0.50 | 6.51 | 1.40 | 333 |
|  |  |  | 100、110、120、125 | 167 | 460 |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYB-16000 | 16000 | 1100 | 100、110、120、125 | 167 | 530 | 500 | 397 | 337.0 | 192 | 230 | 162 | 73 | 550 | 1.0 |  | 0.40 | 0.50 | 13.90 | 2.37 | 528 |
|  |  |  | 130、140 | 202 | 565 |  |  |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYB-25000 | 25000 | 1000 | 130、140、150 | 202 | 590 | 560 | 429 | 352.5 | 236 | 280 | 195 | 73 | 610 | 1.5 |  | 0.45 | 0.60 | 22.20 | 4.85 | 706 |
|  |  |  | 160、170 | 242 | 630 |  |  |  | 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYB-40000 | 40000 | 800 | 150 | 202 | 605 | 640 | 446 | 369.5 | 234 | 330 | 230 | 90 | 700 | 1.5 |  | 0.50 | 0.60 | 39.20 | 8.78 | 975 |
|  |  |  | 160、170、180 | 242 | 645 |  |  |  | 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 190、200 | 282 | 685 |  |  |  | 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYB-63000 | 63000 | 700 | 170、180 | 242 | 740 | 740 | 556 | 449.5 | 289 | 390 | 275 | 90 | 800 | 1.5 |  | 0.60 | 0.80 | 85.90 | 20.80 | 1600 |
|  |  |  | 190、200、220 | 282 | 780 |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 240 | 330 | 828 |  |  |  | 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYB-100000 | 10000 | 600 | 200、220 | 282 | 872 | 850 | 658 | 531.5 | 339 | 460 | 315 | 90 | 910 | 1.5 |  | 0.60 | 0.80 | 178.00 | 44.30 | 2490 |
|  |  |  | 240、250、260 | 330 | 920 |  |  |  | 387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 280 | 380 | 970 |  |  |  | 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：公称转矩为离合器所能传递的最大静转矩，选用时应考虑机器的工况系数及电机过载系数。 注2：离合器质量、转动惯量是按表中最大实体计算得出的近似值。参数F代表两个集电环的中心矩。 注3：离合器键槽型式与尺寸按GB/T 3852规定的A型、B1型。同一规格主、从动端的轴孔可按表中规定的轴孔直径任意组合。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1    DYB型常闭式离合器的基本参数和主要尺寸

JB/T××××-××××

3

4

表2    DYK型常开式离合器的基本参数和主要尺寸

JB/T××××-××××

| 型号 | 公称 转矩 Tn N·m | 许用 转速 n r/min | 轴孔尺寸 |  | B |  | L1 | L2 | D | D2 | D3 | 集电环位置 |  | 间隙 f | F | 通电动作时间 s | 断电动作 时间 s | 转动惯量kg.m2 |  | 质量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直径d(H7) | L |  |  |  |  |  |  |  | L3 | D1(h9) |  |  |  |  | 主动端 | 从动端 |  |
|  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYK-630 | 630 | 4000 | 40、42、45、48、50、55 | 84 | 216 | 115.5 |  | 100 | 190 | 85 | 75 | 45 | 135 | 0.5 | 27 | 0.20 | 3 | 0.05 | 0.06 | 26 |
| DYK-1000 | 1000 | 3600 | 45、48、50、55 | 84 | 227 | 125.5 |  | 101 | 210 | 100 | 90 |  | 150 | 0.5 |  | 0.20 | 3 | 0.08 | 0.10 | 36 |
|  |  |  | 60 | 107 | 250 |  |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYK-1600 | 1600 | 3200 | 50、55 | 84 | 247 | 139.5 |  | 107 | 230 | 104 | 90 | 50 | 160 | 0.5 |  | 0.35 | 4 | 0.12 | 0.15 | 46.8 |
|  |  |  | 60、63、65、70 | 107 | 270 |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYK-2500 | 2500 | 2900 | 65、70、75 | 107 | 280 | 152.0 |  | 127 | 260 | 124 | 105 | 55 | 180 | 1.0 |  | 0.35 | 4 | 0.22 | 0.30 | 69.2 |
|  |  |  | 80、85 | 132 | 305 |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYK-4000 | 4000 | 2700 | 70、75 | 107 | 285 | 155.0 |  | 129 | 290 | 145 | 126 |  | 195 | 1.0 |  | 0.40 | 5 | 0.36 | 0.47 | 88.7 |
|  |  |  | 80、85、90、95 | 132 | 310 |  |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYK-6300 | 6300 | 2400 | 80、85、90、95 | 132 | 340 | 187.0 |  | 152 | 330 | 160 | 135 |  | 215 | 1.0 |  | 0.40 | 5 | 0.76 | 0.87 | 135 |
|  |  |  | 100、110 | 167 | 375 |  |  | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYK-10000 | 10000 | 2000 | 90、95 | 132 | 345 | 190.0 |  | 154 | 380 | 190 | 160 | 65 | 250 | 1.0 | 30 | 0.45 | 7 | 1.35 | 1.73 | 192 |
|  |  |  | 100、110、120、125 | 167 | 380 |  |  | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYK-16000 | 16000 | 1700 | 100、110、120、125 | 167 | 425 | 230.0 |  | 194 | 440 | 220 | 185 | 70 | 285 | 1.0 |  | 0.45 | 7 | 3.06 | 3.57 | 310 |
|  |  |  | 130、140 | 202 | 460 |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYK-25000 | 25000 | 1400 | 130、140、150 | 202 | 500 | 269.5 |  | 229 | 500 | 260 | 225 |  | 330 | 1.5 |  | 0.50 | 8 | 5.84 | 6.44 | 444 |
|  |  |  | 160、170 | 242 | 540 |  |  | 269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYK-40000 | 40000 | 1300 | 160、170、180 | 242 | 580 | 308.5 |  | 270 | 560 | 290 | 250 |  | 380 | 1.5 |  | 0.50 | 9 | 10.50 | 12.46 | 648 |
|  |  |  | 190、200 | 282 | 620 |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYK-63000 | 63000 | 1100 | 170、180 | 242 | 632 | 358.5 |  | 272 | 640 | 360 | 290 |  | 450 | 1.5 |  | 0.70 | 10 | 20.70 | 23.60 | 960 |
|  |  |  | 190、200、220 | 282 | 672 |  |  | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 240 | 330 | 720 |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYK-100000 | 100000 | 1000 | 200、220 | 282 | 732 | 413.5 |  | 317 | 740 | 419 | 330 |  | 510 | 1.5 |  | 0.70 | 10 | 42.20 | 46.50 | 1422 |
|  |  |  | 240、250、260 | 330 | 780 |  |  | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 280 | 380 | 830 |  |  | 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：公称转矩为离合器所能传递的最大静转矩，选用时应考虑机器的工况系数及电机过载系数。 注2：离合器质量、转动惯量是按表中最大实体计算得出的近似值。参数F代表两个集电环的中心矩。 注3：离合器键槽型式与尺寸按GB/T 3852规定的A型、B1型。同一规格主、从动端的轴孔可按表中规定的轴孔直径任意组合。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1

JB/T ××××—××××

4.3   电气参数

注：控制电路及电气元件（离合器线圈除外）不在离合器供货范围内，其参数仅供设计控制电路时参考。

4.3.1    DYB和DYK型离合器的控制电路按图3。

KT----时间继电器（控制强励磁时间）;                              C----放电电容器;

K----继电器(强励磁与额定励磁转换) ;                                 KM----接触器（操作离合器）;

R----分压电阻;                                                                         CL----离合器线圈;

时间继电器控制的强励磁时间为1s -2s。

图3   DYB及DYK型离合器控制电路

4.3.2    DYB和DYK型离合器的控制电路电气元件参数按表3

表3  控制电路电气元件参数

| 型号 | 线圈 CL(+80℃) |  |  |  | 放电电容 C |  | 分压电阻 R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保持功率 W | 电阻 Ω | 保持电流 A | 保持电压 V | 容量 μF | 额定电压 V | 功率 W | 阻值 Ω |
| DYB-630 | 29.7 | 43.6 | 0.83 | 36 | 6 | 630 | 153 | 222 |
| DYB-1000 | 33.2 | 39.0 | 0.92 |  | 6 |  | 170 | 199 |
| DYB-1600 | 36.4 | 35.6 | 1.01 |  | 6 |  | 187 | 181 |
| DYB-2500 | 42.5 | 30.5 | 1.18 |  | 12 |  | 218 | 155 |
| DYB-4000 | 44.1 | 29.4 | 1.22 |  | 12 |  | 226 | 150 |
| DYB-6300 | 46.1 | 28.1 | 1.28 |  | 12 |  | 237 | 143 |
| DYB-10000 | 46.5 | 27.9 | 1.29 |  | 16 |  | 238 | 142 |
| DYB-16000 | 51.6 | 25.1 | 1.43 |  | 16 |  | 265 | 128 |
| DYB-25000 | 63.2 | 20.5 | 1.76 |  | 16 |  | 326 | 104 |
| DYB-40000 | 76.2 | 17.0 | 2.12 |  | 36 |  | 394 | 86 |
| DYB-63000 | 86.4 | 15.0 | 2.40 |  | 50 |  | 445 | 76 |
| DYB-100000 | 90.6 | 14.3 | 2.52 |  | 50 |  | 464 | 73 |
| DYK-630 | 58.6 | 22.1 | 1.63 | 36 | 16 | 630 | 302 | 112 |
| DYK-1000 | 60.8 | 21.3 | 1.69 |  | 16 |  | 313 | 108 |
| DYK-1600 | 72.8 | 17.8 | 2.02 |  | 36 |  | 376 | 90 |
| DYK-2500 | 74.5 | 17.4 | 2.07 |  | 36 |  | 385 | 88 |
| DYK-4000 | 71.2 | 18.2 | 1.98 |  | 36 |  | 364 | 93 |
| DYK-6300 | 68.2 | 19.0 | 1.89 |  | 36 |  | 349 | 97 |
| DYK-10000 | 73.2 | 17.7 | 2.03 |  | 36 |  | 376 | 90 |
| DYK-16000 | 86.4 | 15.0 | 2.40 |  | 50 |  | 445 | 76 |
| DYK-25000 | 99.7 | 13.0 | 2.77 |  | 50 |  | 513 | 66 |
| DYK-40000 | 120.0 | 10.8 | 3.33 |  | 75 |  | 616 | 55 |
| DYK-63000 | 127.0 | 10.2 | 3.53 |  | 75 |  | 651 | 52 |
| DYK-100000 | 142.4 | 9.1 | 3.96 |  | 100 |  | 736 | 46 |
| 注1：直流220V强励磁时，强励磁电流大约为保持电流的6.1倍，功率大约为37.3倍。 注2：放电电容用直流电容器。 注3：分压电阻消耗功率取决于阻值，选用时分压可变电阻阻值应充分留有余量。 注4：放电电容器C的容量值仅供设计离合器控制电路时参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

JB/T××××—××××

4.4    产品标记

4.4.1    标记方法:

4.4.2    标记示例:

示例1：DYB型常闭式离合器的公称转矩为1000 N·m：

主动端：A型键槽、轴孔直径d=55mm、轴孔长度L=84mm；

从动端：B1型键槽、轴孔直径d=48mm、轴孔长度L=84mm。

标记为：   DYB−1000   A55×84/B148×84 JB/T 11587−××

示例2：DYK型常开式离合器的公称转矩为1000 N·m：

主动端：A型键槽、轴孔直径d=50mm、轴孔长度L=84mm;

从动端：A型键槽、轴孔直径d=50mm、轴孔长度L=84mm;

标记为：  DYK−1000 A50×84 JB/T 11587−××

5    技术要求

5.1   离合器制造要求

5.1.1    离合器应符合本文件的规定，并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

5.1.2    磁轭体和衔铁应采用含碳量（质量分数）不大于0.09％的低碳钢制造。

5.1.3   外齿轴套和联轴器应采用45钢制造，硬度241 HBW～286HBW。

5.1.4    端齿圈Ⅰ和端齿圈Ⅱ分别采用奥氏体不锈钢06Cr19Ni10和ZCuAl10Fe3制造。

5.1.5    绝缘环Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ均采用酚醛布板PFCC204制造；集电环采用ZCuAl10Fe3制造。

5.1.6    外齿轴套的齿顶圆外径的圆跳动公差应符合GB/T1184—1996的7级公差；表面粗糙度参数值Ra应不大于3.2μm。

5.1.7     渐开线花键精度按GB/T 3478.1—2008的6级公差。

5.1.8     装配后做静平衡试验,平衡精度应符合GB/T 9239.1—2006规定的G6.3级；离合器动作应灵活，无卡阻现象，进行静转矩试验，当转矩达到公称转矩Tn时，端面齿无脱开趋向且齿面无挤压变形。

5.1.9   所有外露金属表面全部氧化处理，特殊要求在订货时注明。

5.1.10   励磁线圈的对地绝缘电阻不小于1×107Ω。

5.2   离合器安装要求

5.2.1  离合器的工作环境为-20℃～ +50℃，相对湿度不超过80％。

5.2.2  离合器轴呈水平安装，主动侧和从动侧两端轴线的同轴度应符合表4规定。

5.2.3  离合器工作时产生较大的轴向力，选用离合器时，应注意考虑该轴向力对两端相连接设备的影

响。离合器的工作轴向力见表5。

5.2.4 离合器电刷架的结构型式及安装尺寸按附录A的规定执行。

5.2.5  离合器的主动端（线圈侧）及从动端应使用专用轴端挡板以保证离合器的轴向安装精度。专用轴端挡板的型式及尺寸按附录B的规定执行。

5.2.6 离合器保护罩的结构型式及安装尺寸参见附录C。

6

JB/T××××—××××

表4   离合器两端轴线同轴度                                            单位为毫米

| 型 号 | 同轴度公差≤ |
| --- | --- |
| DYB、DYK-630、1000、1600 | 0.15 |
| DYB、DYK-2500、4000、6300 | 0.18 |
| DYB、DYK-10000、16000、25000 | 0.22 |
| DYB、DYK-40000、63000、100000 | 0.25 |

表5  离合器的工作轴向力                                        单位为千牛

| 型 号 | 轴 向 力 | 型 号 | 轴 向 力 |
| --- | --- | --- | --- |
| DYB、DYK-630 | 6.6 | DYB、DYK-10000 | 51.6 |
| DYB、DYK-1000 | 9.4 | DYB、DYK-16000 | 71.9 |
| DYB、DYK-1600 | 13.8 | DYB、DYK-25000 | 98.0 |
| DYB、DYK-2500 | 18.9 | DYB、DYK-40000 | 140.6 |
| DYB、DYK-4000 | 27.3 | DYB、DYK-63000 | 192.1 |
| DYB、DYK-6300 | 37.8 | DYB、DYK-100000 | 264.6 |

6  试验方法

6.1  试验要求

每项试验或每个完整的顺序试验应在新的、清洁的产品上进行，试验中不应更换零部件或进行修理。

6.2　静平衡试验

静平衡在滚轮式或导轨式静平衡架上进行。

6.3   传递力矩的检测

离合器的传递力矩是在主动侧与从动侧相对速度为零时测量，当采用挂重法测量时，应在离合器通电后逐渐增加负荷，直到主动侧与从动侧产生滑动为止。测量三次，其平均值不应小于表1、表2中规定的公称转矩。

6.4   电阻测定

用500V绝缘电阻表测定励磁线圈的对地绝缘电阻。

6.5   通电动作时间及断电动作时间的测定

将动态示波器并联接到励磁线圈上，由电压变化在时标上的显影测定动作时间或将动态示波器串联接到励磁线圈套上，由电流变化在时标上的显影测定动作时间。

7检验规则

7.1  出厂检验

7.1.1   每台离合器均应经制造厂按本文件规定检验合格后方可出厂，对检验不合格的项目应重新修整直到合格。

7.1.2    检验离合器的转矩应不小于表1、表2的规定值；间隙和通、断电动作时间应不大于表1、表2的规定值。

7.1.3    检验励磁线圈的绝缘电阻，应符合5.1.10条的规定。

7.1.4    进行离合器的静平衡试验，精度应满足5.1.8的规定。如要求进行动平衡试验等特殊要求，在订货时注明。

7.2   型式检验

离合器的型式检验应包括4.2、4.3、4.4.2中励磁线圈的电气参数和第5章（除5.2外）的所有项目。当有下列情况之一时，应进行型式检验：

7

JB/T××××—××××

- 每种规格离合器第一次生产；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能；

c)   出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；

d)  国家质量监督机构提出进行型式检验的要求。

8    标志、包装与贮存

8.1   产品标牌

在离合器的明显部位应有产品标牌，产品标牌应标明如下内容：

a)  制造厂厂名（或商标）；

b)  离合器型号；

c)   公称转矩；

d)  保持/强励磁电压；

e)  保持功率（+80℃时）；

f)  出厂日期。

8.2   离合器的包装

离合器的防锈包装应按GB/T 4879—2016中2级的规定包装，外包装的标志应符合GB/T 191规定。

8.3   随行文件

离合器包装箱中应随附下列文件：

a)  产品合格证；

b)  离合器使用说明书；

c)  装箱单；

d)  安装图。

8.4   离合器的贮存

离合器应贮存在室内干燥的环境中，避免与酸、碱及有机溶剂等物质接触。贮存期满1年应开箱检查并按8.2的规定重新包装。

8

8

JB/T××××—××××

附录A

(规范性附录)

离合器电刷架的结构型式及安装尺寸

电刷架型式及安装尺寸按图A.1及表A.1规定(L3、D、F、D1见表1、表2)。

图A.1    离合器电刷架结构型式

表A.1    离合器电刷架安装尺寸

单位为毫米

| 离合器型号 | A | A1 | A2 | d1 | L0 | h0 | h1 | DYB型离合器 |  | DYK型离合器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B1 | B2≈ | B1 | B2≈ |
| DYB、DYK-630 | 30 | 70 | 55 | 10 | 30 | 8 | 200 | 285 | 421 | 175 | 311 |
| DYB、DYK-1000 |  |  |  |  |  |  |  | 305 | 441 | 190 | 326 |
| DYB、DYK-1600 |  |  |  |  |  |  |  | 335 | 471 | 200 | 336 |
| DYB、DYK-2500 |  |  |  |  |  |  |  | 370 | 506 | 220 | 356 |
| DYB、DYK-4000 |  |  |  |  |  |  |  | 410 | 546 | 235 | 371 |
| DYB、DYK-6300 |  |  |  |  |  |  |  | 460 | 596 | 255 | 391 |
| DYB、DYK-10000 |  |  |  |  |  |  |  | 530 | 666 | 290 | 426 |
| DYB、DYK-16000 |  |  |  |  |  |  |  | 590 | 726 | 325 | 461 |
| DYB、DYK-25000 |  |  |  |  |  |  |  | 650 | 786 | 370 | 506 |
| DYB、DYK-40000 |  |  |  |  |  |  |  | 740 | 876 | 420 | 556 |
| DYB、DYK-63000 |  |  |  |  |  |  |  | 840 | 976 | 490 | 626 |
| DYB、DYK-100000 |  |  |  |  |  |  |  | 950 | 1086 | 550 | 686 |
| 注：电刷架为离合器的附属装置，随离合器一同交货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

JB/T××××—××××

附录B

(规范性附录)

离合器专用轴端挡板的型式及尺寸

离合器的专用轴端挡板的型式及尺寸按图B.1及表B.1的规定。

材料：Q235B

图B.1  离合器专用轴端挡板型式

表B.1  离合器专用轴端挡板尺寸

| d/mm | S/mm | d0 /mm | d1/mm | 推荐螺栓尺寸 |  | 螺栓数量 n | 适用离合器 型 号 | 每个挡板 质量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 直径 | 长度 |  |  |  |
| 64 | 8 | 25 | 7 | M6 | 16 | 2 | DYB、DYK-630 | 0.197 |
| 70 |  | 30 |  |  |  | 3 | DYB、DYK-1000 | 0.234 |
| 80 | 10 | 30 | 10 | M8 | 25 |  | DYB、DYK-1600 | 0.376 |
| 95 |  | 45 |  |  |  | 4 | DYB、DYK-2500 | 0.532 |
| 105 |  | 50 |  |  |  |  | DYB、DYK-4000 | 0.655 |
| 120 | 12 | 55 | 12 | M10 | 30 |  | DYB、DYK-6300 | 1.022 |
| 135 |  | 65 |  |  |  |  | DYB、DYK-10000 | 1.306 |
| 155 | 15 | 70 | 14 | M12 | 40 |  | DYB、DYK-16000 | 2.149 |
| 185 |  | 90 |  |  |  |  | DYB、DYK-25000 | 3.092 |
| 220 | 20 | 110 | 18 | M16 | 55 | 6 | DYB、DYK-40000 | 5.728 |
| 260 |  | 125 |  |  |  |  | DYB、DYK-63000 | 8.096 |
| 300 | 25 | 150 |  |  |  |  | DYB、DYK-100000 | 13.572 |
| 注：专用轴端挡板、8.8级螺栓及碟形垫圈为离合器附属件，随离合器一同交货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

JB/T××××—××××

附录C

(资料性附录)

离合器保护罩的结构型式及安装尺寸

在多尘、有蒸汽及有油、水滴入的环境中，建议使用离合器保护罩。

DYB、DYK型离合器保护罩的结构型式及尺寸见图C.1及表C.1。

图C.1    离合器保护罩结构型式

表C.1    离合器保护罩安装尺寸

单位为毫米

| 离合器型号 | A1 | A2 | B1 | L1 | L2 | d1 | R | h1 | h2 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DYB-630 | 560 | 600 | B-15 | 35 | B-70 | 10 | 253 | a | 5 | 135 |
| DYB-1000 | 580 | 620 |  |  |  |  | 263 |  |  | 140 |
| DYB-1600 | 610 | 650 |  |  |  |  | 278 |  |  | 165 |
| DYB-2500 | 650 | 690 |  |  |  |  | 298 |  |  | 195 |
| DYB-4000 | 690 | 730 |  |  |  |  | 318 |  |  | 210 |
| DYB-6300 | 740 | 780 | B-20 | 40 | B-80 |  | 343 |  |  | 225 |
| DYB-10000 | 830 | 850 |  |  |  |  | 388 |  |  | 245 |
| DYB-16000 | 870 | 910 |  |  |  |  | 408 |  |  | 285 |
| DYB-25000 | 930 | 970 |  |  |  |  | 438 |  |  | 325 |
| DYB-40000 | 1020 | 1060 |  |  |  |  | 483 |  |  | 390 |
| DYB-63000 | 1120 | 1160 |  |  |  |  | 533 |  |  | 450 |
| DYB-100000 | 1230 | 1270 |  |  |  |  | 588 |  |  | 510 |
| a保护罩h1尺寸按实际需要但不应小于200mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：表中B相应见表1、表2。 注2：保护罩只在用户需要时提供，并应在订货时说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

JB/T××××—××××

表C.1    离合器保护罩安装尺寸  (续)

单位为毫米

| 离合器型号 | A1 | A2 | B1 | L1 | L2 | d1 | R | h1 | h2 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DYK-630 | 450 | 490 | B-15 | 35 | B-70 | 10 | 198 | a | 5 | 135 |
| DYK-1000 | 470 | 510 |  |  |  |  | 208 |  |  | 155 |
| DYK-1600 | 480 | 520 |  |  |  |  | 213 |  |  | 165 |
| DYK-2500 | 500 | 540 |  |  |  |  | 223 |  |  | 185 |
| DYK-4000 | 520 | 560 |  |  |  |  | 233 |  |  | 210 |
| DYK-6300 | 540 | 580 | B-20 | 40 | B-80 |  | 243 |  |  | 230 |
| DYK-10000 | 570 | 610 |  |  |  |  | 258 |  |  | 265 |
| DYK-16000 | 610 | 650 |  |  |  |  | 278 |  |  | 305 |
| DYK-25000 | 650 | 690 |  |  |  |  | 298 |  |  | 355 |
| DYK-40000 | 714 | 754 |  |  |  |  | 330 |  |  | 390 |
| DYK-63000 | 794 | 834 |  |  |  |  | 370 |  |  | 460 |
| DYK-100000 | 894 | 934 |  |  |  |  | 420 |  |  | 520 |
| a保护罩h1尺寸按实际需要但不应小于200mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：表中B相应见表1、表2。 注2：保护罩只在用户需要时提供，并应在订货时说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12