- ICS 21.260

- J 21

- 备案号：

中华人民共和国机械行业标准

- JB/T xxxx-xxxx

电动加油泵（4MPa）

Electric grease refilling pump（4MPa）

（送审稿）

xxxx-xx-xx发布                                          xxxx-xx-xx实施

中华人民共和国工业和信息部     发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件代替JB/T 8811.1—1998《电动加油泵4MPa》,与JB/T 8811.1—1998相比主要技术变化如下：

——将“本标准规定了……型号、……。”改为“本文件规定了……型号与基本参数、……。”，将“本标准适用于给润滑泵加……”改为“本文件适用于向润滑泵的贮脂器……”（见第1章，1998年版的第1章）；

——将第2章引用标准改为规范性引用文件，其中取消了引用标准 GB/T13384-92《机电产品包装 通用技术条件》，增加了引用标准GB/T 443《L-AN全损耗系统用油》、GB/T 13306《标牌》、GB/T 5226.1     《机械电气安全  机械电气设备  第1部分：通用技术条件》、GB/T 37400.12《重型机械通用技术条件  第12部分：涂装》和GB/T 37400.13《重型机械通用技术条件  第13部分：包装》（见第2章，1998年版的第2章）；

——将3.1型号改为型号说明，其中“额定给油量：25mL/循环” 改为“公称流量：25mL/cy”（见3.1，1998年版的3.1）；

——删除了表1中适用介质一栏（见表1，1998年版的表1）；

——增加基准温度的规定（见7.1.1）；

——删除了原5.2试验系统原理、原5.3运行性能试验和5.8清洁度检查，增加了7.2.3贮油器试验、7.2.5电气安全性能试验和7.2.7外观质量的检查。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国冶金设备标准化技术委员会（SAC/TC 409）归口。

本文件起草单位：太重煤机有限公司。

本文件主要起草人：杨茂勇、高翔、李赫、张颖蔚、赵宇、智润芳。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——JB/T 8811.1—1998。

电动加油泵（4MPa）

- 范围

本文件规定了电动加油泵（4MPa）的型号与基本参数、型式与外形尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于向润滑泵的贮油器内供送润滑油或锥入度为265-385（25℃，150g）1/10mm的润滑脂的电动加油泵（4MPa) （以下简称为加油泵）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 443        L-AN全损耗系统用油

GB/T 13306      标牌

GB/T 5226.1     机械电气安全  机械电气设备  第1部分：通用技术条件

GB/T 37400.12   重型机械通用技术条件  第12部分：涂装

GB/T 37400.13   重型机械通用技术条件  第13部分：包装

- 术语与定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 型号与基本参数

  - 型号说明

DJB - H 1.6

公称流量，L/min

压力等级代号（H级：4MPa）

电动加油泵

  - 基本参数

加油泵的的基本参数应符合表1的规定。

- 基本参数

| 型号 | 公称压力 MPa | 公称流量 L/min | 贮油桶容积 L | 电动机功率 KW | 质量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DJB-H1.6 | 4 | 1.6 | 200 | 0.37 | 90 |

- 型式与外形尺寸

加油泵的的型式与外形尺寸应符合见图1的规定。

- 图1  型式与外形尺寸

- 技术要求

  - 外观质量

加油泵外观表面应平整，应无锈蚀、损伤等缺陷。

  - 耐压性

加油泵在1.25倍公称压力下，应无零件损坏等异常现象。

  - 密封性

加油泵在1.25倍公称压力下，各连接处不应有渗漏现象。

  - 贮油桶

贮油桶不应有泄漏现象。

  - 给油量

加油泵在公称压力下的流量应在公称流量值的95％～105％范围内。

  - 电气安全性能

- 电气件的安全性能应符合GB/T5226.1的规定。

  - 表面涂装

加油泵的表面涂装应符合GB/T 37400.12的规定。

  - 寿命

加油泵给油量低于额定值的70%，可视为加油泵达到了使用寿命极限。

- 试验方法

  - 试验条件

    - 基准温度：25℃。

    - 试验介质：N46全损耗系统用油（GB/T 443），寿命试验应采用锥入度不低于310（25℃，150g）1/10mm的润滑脂。

  - 试验方法

    - 耐压性试验：如图2所示，加油泵在1.5 倍公称压力下保压10 min，其性能应符合6.2 的规定。

说明：

1——加油泵； 2——压力表； 3——调压阀。

- 图2  耐压试验示意图

    - 密封性试验：在做7.2.1试验时，目视检查各部位连接处，其性能应符合6.3的规定。

    - 贮油桶试验：将贮油桶内加入润滑油，其性能应符合6.4的规定。

    - 给油量试验：如图2所示，加油泵在公称压力下测量1min的给油量，其值应符合6.5的规定。

    - 电气安全性能试验：加油泵电气部件的动力电路导线的接线端子和保护接地端子间的绝缘电阻应不小于1 MΩ；并应能经受1000V、50Hz试验电压的耐电压试验至少1s ，无击穿或闪络现象，其性能应符合6.6的规定。

    - 表面涂装检查：目视检查加油泵表面涂装，其性能应符合6.7的规定。

    - 外观质量的检查：采用目测法，其外观质量应符合6.1的规定。

    - 寿命试验：将加油泵出油口压力调至公称压力值，连续运转2000h，无异常现象出现，拆下各件检查应无异常磨损，按6.5的规定测量出油口给油量，其性能应符合6.8的规定。

- 检验规则

  - 出厂检验

- 加油泵的出厂检验按7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.2.4、7.2.6、7.2.7的规定进行。

  - 型式检验

    - 有下列情况之一时应进行型式检验：

——首次试制、定型鉴定时；

——当结构、材料或工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

——生产间断一年以上恢复生产时；

——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

    - 型式检验产品应从已检验合格入库的成品中抽取，数量不少于2台。

    - 型式检验按第7章的规定进行。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

应在加油泵适当明显位置设置产品标牌，其型式与尺寸应符合GB/T 13306的规定，内容包括：

——产品型号及名称；

- ——主要技术参数；

- ——外形尺寸（长×宽×高）、整机重量；

- ——产品出厂编号；

- ——制造单位名称；

- ——出厂日期（年月）。

  - 包装

    - 加油泵包装应符合GB/T 37400.13的规定，未涂漆处应涂防锈油。

    - 加油泵应固定在包装箱内，以保证在运输和保管中不发生损伤。

    - 每台加油泵出厂时应提供下列文件：

- —— 产品质量合格证书；

- ——装箱单；

- ——产品使用说明书；

- ——易损件图纸目录；

- ——文件清单。

  - 运输和贮存

    - 加油泵在运输和贮存过程中应保持清洁，不应受潮或与酸、碱物质接触；不应倒置；不应受剧烈振动和撞击；应有防雨、防潮、防蚀、干燥和安全保护措施。

    - 加油泵运输时不应碰撞和摔跌。

    - 加油泵应放在避雨、干燥、通风的场所。

    - 加油泵长期存放时，每六个月检查一次，并重新进行防锈处理。