- ICS 21.260

- J 21

- 备案号：

中华人民共和国机械行业标准

- JB/T xxxx-xxxx

递进分配器（16MPa）

Progressive distributor（16 MPa）

（送审稿）

xxxx-xx-xx发布                                          xxxx-xx-xx实施

中华人民共和国工业和信息部     发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件代替JB/T 8464—96《递进分配器 16MPa》，与JB/T 8464—96相比主要技术变化如下：

——将“本标准规定了……包装。”改为“本文件规定了……运输和贮存。”，将“本标准适用于公称压力为16MPa……”改为“本文件适用于递进式集中润滑系统，……”（见第1章，1996年版的第1章）；

——将第2章引用标准改为规范性引用文件，其中取消了引用标准 GB 498—87《石油产品及润滑剂的总分类》和ZB J08 003—87 《润滑装置及元件 标志、包装、运输、贮存规则》，增加了引用标准GB/T 443《L-AN全损耗系统用油》、GB/T 13306《标牌》、GB/T 37400.12《重型机械通用技术条件  第12部分：涂装》和GB/T 37400.13《重型机械通用技术条件  第13部分：包装》（见第2章，1996年版的第2章）；

——将3.1型号改为型号说明（见3.1，1996年版的3.1）；

——删除了表1中适用介质一栏，删除了表1中适用环境温度℃一栏，删除了表1中JPQ3、JPQ4两种系列产品，增加了动作压力MPa一栏（见表1，1996年版的表1）；

——增加基准温度的规定（见7.1.1）；

——删除了原5.2试验原理、原5.7清洁度检查，增加7.2.4耐压性试验、7.2.6发讯开关动作试验、7.2.7表面涂装检查和7.2.8外观质量检查。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国冶金设备标准化技术委员会（SAC/TC 409）归口。

本文件起草单位：太重煤机有限公司。

本文件主要起草人：杨茂勇、高翔、李赫、张颖蔚、赵宇、智润芳。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——JB/T 8464—96。

递进分配器（16MPa）

- 范围

本文件规定了递进分配器（16MPa）的型号与基本参数、型式与外形尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于递进式集中润滑系统，使用的润滑脂锥入度为265～385（25℃，150g）1/10mm的递进分配器（16MPa）（以下简称为分配器）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 443       L-AN全损耗系统用油

GB/T 13306     标牌

GB/T 37400.12  重型机械通用技术条件  第12部分：涂装

GB/T 37400.13  重型机械通用技术条件  第13部分：包装

- 术语与定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 型号与基本参数

  - 型号说明

□×□ JPQ □ - K (□/□…-□/□…) - □

Z：带运动指示器（无：不标注）

N:带发讯开关（无：不标注）

右侧依次每口每次给油量，mL/cy

左侧依次每口每次给油量，mL/cy

压力等级代号：K级，16MPa

产品规格系列代号

递进式分配器

出油口数

组合片数

  - 标记示例

示例：

组合片数为3，出油口数为6，产品规格系列代号为Ⅱ，公称压力为16MPa，左侧每口每次给油量依次为0.5mL、0.5mL、1.2mL，右侧每口每次给油量依次为0.5mL、0.5mL、1.2mL，带发讯开关的递进分配器： 3×6JPQⅡ-K（0.5/0.5/1.2-0.5/0.5/1.2）-N  递进分配器  JB/T  xxxx-xxxx

  - 基本参数

分配器的基本参数应符合表1的规定。

- 基本参数

| 型号 | 公称压力 MPa | 动作压力 MPa | 组合片数 | 给油口数 | 每口每次给油量 mL/cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JPQⅠ-K | 16 | ≤1.5 | 3～12 | 6～24 | 0.07,0.1,0.2,0.3 |
| JPQⅡ-K |  |  |  |  | 0.5,1.2,2.0 |

- 型式与外形尺寸

分配器的型式与外形尺寸应符合图1、图2和表2的规定。

单位为毫米

说明：

1——进油口G1/8； 2——给油口G1/8； 3——安装孔； 4——运动指示器； 5——发讯开关。

图1  JPQⅠ

单位为毫米

说明：

1——进油口G3/8； 2——给油口G1/4； 3——安装孔； 4——运动指示器； 5——发讯开关； 6——超压指示器（选配）。

图2  JPQⅡ

- 外形尺寸

单位为毫米

| 组合片数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 |
| L | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |

- 技术要求

  - 外观质量

分配器外观表面应清洁，应无毛刺、锈蚀、损伤等缺陷。

  - 动作压力

分配器各油口动作压力应符合表1的规定。

  - 给油量

分配器各出口每口每次给油量应为表1中规定数值的95％～105％。

  - 密封性

在1.25倍公称压力下，各密封处不应出现外泄漏。

  - 耐压性

在1.25倍公称压力下，应无零件损坏等异常现象。

  - 内泄漏

分配器各出口每分钟内泄漏量不应大于表1中每口每次给油量的5％。

  - 发讯开关

发讯开关应动作灵活、发讯可靠。

  - 表面涂装

分配器的表面涂装应符合GB/T 37400.12的规定。

  - 寿命

分配器无故障工作循环次数应不少于25万次。

- 试验方法

  - 试验条件

    - 基准温度：25℃。

    - 试验介质： N46全损耗系统用油（GB/T 443），寿命试验应采用锥入度不低于310（25℃，150g）1/10mm的润滑脂。

  - 试验方法

    - 动作压力试验：如图3所示，开启截止阀6，启动泵1，分配器4动作30个工作循环后观察压力表2，其动作压力数值应符合6.2的规定。

说明：

1——泵； 2——压力表； 3——发讯开关； 4——分配器2； 5——调压阀； 6——截止阀。

注：图中仅绘出分配器中一个出油点的外置调压阀试验装置原理图，其余各点相同。

图3  试验原理图

    - 给油量试验：在做7.2.1动作压力试验时，用容积法分别测定各出油口的给油量。各测量10个工作循环，其给油量平均值应符合6.3的规定。

    - 密封性试验：如图3所示，关闭截止阀6，逐渐上调调压阀5，观察压力表2，使分配器进油压力为表1中公称压力的1.25倍，保压10min，其性能应符合6.4的规定。

    - 耐压性试验：在做7.2.3密封性试验时，目视分配器各部件及各连接处，其性能应符合6.5的规定。

    - 内部泄漏试验：如图4所示，封堵分配器下侧出油口，将进油口压力上调至公称压力5分钟，测量上侧每个给油口的内部泄漏量，封堵分配器上侧出油口，将进油口压力上调至公称压力5分钟，测量下侧每个给油口的内部泄漏量，其性能应符合6.6的规定。

说明：

1——泵；2——压力表； 3——分配器； 4——量杯。

注：图中仅绘出分配器中一个出油点的内部泄漏试验装置原理图，其余各点相同。

图4  试验原理图

    - 发讯开关动作试验：在做7.2.1动作压力试验时，将发讯开关与报警器接通，分配器每动作1个工作循环报警器发出1次报警信号，其性能应符合6.7的规定。

    - 表面涂装检查：目视检查分配器表面涂装，其性能应符合6.8的规定。

    - 外观质量检查：采用目测法，其外观质量应符合6.1的规定。

    - 寿命试验：分配器无故障工作循环次数应符合6.9的规定。试验结束后，按7.2.2的方法进行给油量测定，其给油量降低值不大于原实测值的10％。

- 检验规则

  - 出厂检验

- 分配器的出厂检验按7.2.1、7.2.3、7.2.6～7.2.8的规定进行。

  - 型式检验

    - 有下列情况之一时应进行型式检验：

——首次试制、定型鉴定时；

——当结构、材料或工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

——生产间断一年以上恢复生产时；

——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

    - 型式检验产品应从已检验合格入库的成品中抽取，数量不少于2台。

    - 型式检验按第7章的规定进行。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

应在分配器适当明显位置设置产品标牌，其型式与尺寸应符合GB/T 13306的规定，内容包括：

——产品型号及名称；

- ——主要技术参数；

- ——外形尺寸（长×宽×高），整机重量；

- ——产品出厂编号；

- ——制造单位名称；

- ——产品出厂日期（年月）。

  - 包装

    - 分配器的包装应符合GB/T 37400.13的规定，未涂漆处应涂防锈油。

    - 分配器应固定在包装箱内，以保证在运输和保管过程中不发生损伤。

    - 每台分配器出厂时应提供下列文件：

- ——产品质量合格证书；

- ——装箱单；

- ——产品使用说明书；

- ——易损件图纸目录；

- ——文件清单.

  - 运输和贮存

    - 分配器在运输和贮存过程中应保持清洁，不应受潮或与酸、碱物质接触；不应受剧烈振动和撞击；应有防雨、防潮、防蚀、干燥和安全保护措施。

    - 分配器运输时不应碰撞和摔跌。

    - 分配器应放在避雨、干燥、通风的场所。

    - 分配器长期存放时，每六个月检查一次，并重新进行防锈处理。