ICS 77.180

H94

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXX—20XX

冶金高速线材五代精轧机组

Five - Generation Finishing Mills for Metallurgical High - Speed Wire

（征求意见稿）

- XXXX - XX -XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 目      次

前言...............................................................................II

引言...............................................................................III

1　范围.............................................................................1

2　规范性引用文件...................................................................1

3　术语和定义.......................................................................1

4　型式和基本参数..................................................................X

5　技术要求........................................................................X

6  试验和检验......................................................................X

7  标志、包装、运输和储存............................................................X

附录A（规范性）..................................................................... X

附录B（规范性）

附录C（规范性）

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件符合GB/T 37400《重型机械通用技术条件》。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国冶金设备标准化技术委员会（SAC/TC409）归口。

本文件主要起草单位：哈尔滨广旺机电设备制造有限公司、中国重型机械研究院股份公司、哈尔滨众有交通技术开发有限公司。

本文件主要起草人： 杨海波、左爱清、刘勇、王志春、张德芳、董娜、于涛

本文件首次发布。

引  言

冶金高速线材五代精轧机组是钢材线材轧制生产线上核心设备，经过多次的技术改进及升级后，此种机组广泛应用于国内外钢材线材生产领域。该设备的特点：高速、重载，设计速度达到110m/s,保证速度达105 m/s(轧制φ5.5～φ6规格时10#机架出口速度)，比换代前机组速度提高了30m/s,关键零部件辊轴、轧辊、偏心套、辊箱机械性能有较大提高，顶交45°交错布置，能够实现无扭轧制，1#-10#统一安装在一个机组底座上，由一台增速机集中传动，结构紧凑，便于安装维护，能够满足国内外市场客户需求。以哈尔滨广旺机电设备制造有限公司为代表的冶金高速线材五代精轧机组供应商，为国内外客户提供了大量的生产线及优质设备，赢得了国内外客户广泛赞誉与认可。这些企业在冶金高速线材五代精轧机组的生产、制造、使用、维护方面积累了大量经验与技术优势。目前国内生产、制造冶金高速线材五代精轧机组的产品及备件的企业数千家，但国内还没有该产品相应的标准性文件，为稳定产品质量，降低损耗，进一步规范市场，有必要制定冶金高速线材五代精轧机组相关的行业标准。

- 冶金高速线材五代精轧机组

范围

- 本文件规定了冶金高速线材五代精轧机组（以下简称为精轧机组）的结构型式及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装运输和贮存的要求。

- 本文件适用于冶金高速线材五代精轧机组。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T1184  形状和位置公差，未注公差值

GB/T 3768  噪声源声功率级的测定简易法

GB/T 6075.1-2016  机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第1部分：总则

GB/T 9239  刚性转子平衡品质 许用不平衡的确定

GB/T 10095.1-2008  圆柱齿轮  精度制  第1部分：齿轮同侧齿面偏差的定义和允许值

GB/T 10095.2-2008  圆柱齿轮  精度制  第2部分：径向综合偏差与径向跳动的自定义和允许值

GB/T 13306  标牌

GB/T11365-1989  锥齿轮  精度

GB/T 14574 -2017  声学 机器和设备噪声发射值的标示和验证

GB/T 37400.1 -2019  产品检验

GB/T 37400.3 -2019  焊接件

GB/T 37400.4 -2019  铸铁件

GB/T 37400.6 -2019  铸钢件

GB/T 37400.8 -2019  锻件

GB/T 37400.10 -2019  装配

GB/T 37400.11 -2019  配管

GB/T 37400.12 -2019  涂装

GB/T 37400.13 -2019  包装

GB/T 37400.14 -2019  铸钢件无损探伤

GB/T 37400.15 -2019  锻钢件无损探伤

JJG(机械)176  WC-1型电器温升测量仪

术语和定义

GB/T 2900.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

冶金高速线材五代精轧机组  Five - Generation Finishing Mills for Metallurgical High - Speed Wire

冶金高速线材五代精轧机组是钢材线材生产线核心设备，是将生产线上游来料轧制成规定规格尺寸的光面盘圆或带肋盘螺产品的终轧设备。

结构型式及基本参数

结构型式

- 冶金高速线材五代精轧机组是钢材线材轧制生产线上核心设备，其作用是通过机组10机架连续微张力轧制，将上游轧机输送的轧件，轧制成φ5.5～φ20mm/光面, φ 6～φ16mm/螺纹的成品线材。机组最高保证出口速度为105m/s，轧机结构为顶交45°对称布置的高速重型无扭轧机。机组主要包括10个机架(5架φ230轧机和5架φ170轧机)、增速机、机组底座、保护罩、挡水板等，5架φ230轧机安装230辊箱，5架φ170轧机安装170辊箱，其中最后两架φ170轧机为超高速机架。10个机架采用顶交45°形式布置，从轧制入口依次布置5架φ230轧机、5架φ170轧机，通过一台增速机集中传动。结构特点：机组采用顶交45°布置，降低了长轴高度，既增加了机组的稳定性，又降低了设备重量，操作维护也更加方便；相邻机架互成90°布置，实现无扭轧制；轧辊箱采用插入式结构，悬臂辊环，箱体内装有偏心套机构用来调整辊缝。偏心套内装有油膜轴承与轧辊轴，在悬臂的轧辊轴端用锥套固定辊环；相同规格的轧辊箱可以互换。

图1  冶金高速线棒材五代精轧机组结构简图一

图2  冶金高速线棒材五代精轧机组结构简图二

基本参数

1）轧机形式：悬臂辊环式轧机

2）机架数量：10架(5架为φ230轧机，5架为φ170轧机)

3）布置方式：顶交45°，10机架集中传动

4）辊环尺寸：

φ230轧机：φ228.3mm/φ205mm×72mm  (最大外径/最小外径×宽度)

φ170轧机：φ170.66mm/φ153mm×70mm/57.35mm (最大外径/最小外径×宽度)

5）轧制力：φ230轧机：270kN

φ170轧机：150 kN

6）轧制力矩：φ230轧机：5.09kNm

φ170轧机：1.38kNm

7）设计机组速速110m/s,保证速度105m/s（轧制φ5.5/φ6规格时第10机架出口速度）

8) 成品规格：φ5.5～φ20/光面, φ6.0～φ16/螺纹

9）轧制钢种：碳钢、优质碳素钢、低合金钢、合金钢、焊条钢、冷镦钢

10）圆钢产品尺寸精度保证详见表1：

表1  圆钢产品尺寸精度

| - 项目 | - 轧制规格 | - 轧制精度 mm |
| --- | --- | --- |
| - 不圆度 | - φ6～φ10 | - ±0.15 |
|  | - φ10.5～φ15 | - ±0.2 |
|  | - φ15.5～φ20 | - ±0.25 |
| - 椭圆度 | - φ6～φ10 | - ≤0.24 |
|  | - φ10.5～φ15 | - ≤0.32 |
|  | - φ15.5～φ20 | - ≤0.4 |

11）设备噪音：不大于85dB（距设备外沿1.5米处）

12）机组润滑方式：稀油集中润滑；

保护罩开启方式：液压；

辊环装卸方式：液压  装/卸辊工作压力：  最大49.5MPa/70 MPa。

4.3  型号及标记

4.3.1  型号表示方法：

ZJ-

01为左线；02为右线

机组机架总数

机组布置形式：PL平立交替布置；DJ顶交对称布置

X代表线材

精轧机组

4.3.2  标记示例：ZJ-XDJ10-01 表示为：10架顶交布置左线线材精轧机组。

- 5  技术要求

- 5.1  一般要求

除非另有规定，精轧机组应能在下列条件下正常运行：

- a）环境温度不超过＋40℃，不低于-15℃，相对湿度不大于90%。

b）机组工作介质及电控设置:

1) 稀油集中润滑，工作压力0.4Mpa，系统排量：1600L/min，油 品：推荐Mobil525；

清洁度要求：10：（NAS7级标准），供油温度：38℃～42℃：系统设置油压及油温传感器：

系统轻故障报警工况： 点压力：0.28 Mpa～0.34 Mpa，点压力：0.45 Mpa ～0.55 Mpa，供

油温度：36℃～37.5℃，供油温度：42.5℃～44℃，出现以上任何一种现象，系统即轻故障

报警。

系统重故障报警工况：点压力：小于0.28 Mpa或大于0.55 Mpa；供油温度：小于36℃或

大于44℃；润滑系统设备元件不能正常工作，出现其中任何一种现象，系统即重故障报警。

2) 集中供水冷却，压力要求：点压力0.4 Mpa～0.6Mpa，系统排量：270m3/h, 系统设

置水压及水温传感器：

系统故障报警工况：点压力小于0.3 Mpa，点压力大于0.7 Mpa，供水温度大于36℃，出现

以上任何一种现象，系统即故障报警。

3）液压系统排量：20L/min，清洁度要求：20：，工作压力：点压力15Mpa，系统设置

压力传感器：

系统故障报警工况： 点压力小于14Mpa，点压力大于18 Mpa，液压系统设备元件不能正

常工作，以上出现任何一种现象，系统即故障报警。

4） 机组上导位及辊箱双唇密封圈需油气润滑，空气压力：0.3 Mpa～0.5Mpa；总油耗

量：140ml/h；空压油压比：1:25；空气耗量：50400 L/h。

c）机组入口进料规格：φ17 mm～φ23mm；进料温度≥温度m℃。

5.2  重要零件技术要求

5.2.1  锻件应符合GB/T 37400.8的规定,

5.2.2  铸钢件应符合GB/T 37400.6的规定。

5.2.3  铸铁件应符合GB/T 37400.4的规定。

5.2.4  焊接件应符合GB/T 37400.3的规定。

5.2.5  切削加工件应符合GB/T 37400.9的规定。

5.2.6  铸钢件无损探伤应符合GB/T 37400.14的规定。

5.2.7  锻钢件无损探伤应符合GB/T 37400.15的规定。

5.2.8  齿轮轴动平衡应符合GB/T 9239 中G2.5级，并按JB/ZQ 4165的规定进行双面动平衡

5.2.9  产品应符合本标准的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术条件制造。

5.2.10  原辅材料及配件要求应符合相应标准规定，进货时应有合格证及报告单，合格方可投入生产。

5.2.11  重要零件的技术要求详见表2：

表2   重要零件材料及毛坯型式要求

| - 名称 | - 材料牌号 | - 毛坯型式 | - 适用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 机组底座 | - Q235A | - 焊接件 | - GB/T 37400.3 |
| - 锥齿轮箱体 | - QT500-7 | - 铸铁件 | - GB/T 37400.4 |
| - 锥齿轮 | - 12CrNi3A | - 锻件 | - GB/T 37400.8 |
| - 圆柱齿轮 | - 12CrNi3A | - 锻件 | - GB/T 37400.8 |
| - 输入轴 | - 42CrMo | - 锻件 | - GB/T 37400.8 |
| - 偏心套 | - ZG35CrMo | - 铸钢件 | - GB/T 37400.6 |
| - 辊环 | - YG15 |  | - GB/T 37400.8 |

- 5.2.12  重要零件加工精度要求

5.2.12.1  机组底座安装面的平面度、平行度按GB/T 1184中的5级公差。

5.2.12.2  齿轮箱轴承孔的圆度、圆柱度、同轴度按GB/T1184中的5级公差。

5.2.12.3  齿轮箱轴承孔端面与其轴线的垂直度按GB/T1184-1996中的5级公差。

5.2.12.4  锥齿轮的制造精度按GB/T 11365中的5b。

5.2.12.5  圆柱齿轮制造精度按GB/T 10095.1中的5b、GB/T 10095.2中的5级。

5.3  重要部件技术要求

5.3.1  辊箱、锥箱、增速机装配应符合GB/T 37400.10 -2019的规定。

5.3.2  箱体内配管应符合GB/T 37400.11 -2019的规定。

5.3.3  箱体外表面涂装应符合GB/T 37400.12 -2019的规定。

5.3.4  各结合面螺栓（螺钉）按规定的预紧力距拧紧，预紧力详见表3

表3  各结合面螺栓（螺钉）预紧力

| 螺栓直径d/mm | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预紧力距M/N.m | 35 | 61 | 149 | 290 | 500 | 1004 | 1749 |

5.3.4  170辊箱装配检测要求

1） A-B（径向间隙）（右、左）合格限值均为0.23mm～0.36mm。

2） C-D（径向间隙）（右、左）合格限值均为0.19 mm～0.34 mm。

3） E-F（轴向间隙）（右、左）合格限值均为0.012 mm -0.038 mm。

4）轧辊轴最大中心距（Mmax），合格限值：174.66mm。

5）轧辊轴最小中心距（Mmin）合格限值：153.5mm。

5.3.5  230辊箱装配检测要求

1） A-B（径向间隙）（右）、（左）合格限值均为0.19 mm～0.36 mm。

2） C-D（径向间隙）（右）、（左）合格限值均为0.17 mm～0.34 mm。

3） E-F（轴向间隙）（右）、（左）合格限值均为0mm～0.05 mm。

4）轧辊轴最大中心距（Mmax）合格限值：234mm。

5）轧辊轴最小中心距（Mmin）合格限值：205mm。

图3  170/230辊箱检测示意图

- 5.3.6  锥齿轮箱装配检测要求

1）输入轴轴承位置处径向间隙A：0.061mm～0.12mm。

2）锥齿轮轴轴承位置处径向间隙B：0.06mm～0.124mm。

3）输入轴轴向间隙值C：0mm～0.05mm。

4）锥齿轮轴轴向间隙值D：0mm～0.063mm。

5）锥齿轮齿侧隙：0.22mm～0.25mm

6）斜齿轮齿侧隙：0.35mm～0.38mm

图4  1-10号锥齿轮箱检测示意图

5.3.7  增速箱装配检测要求

1）输入轴圆柱滚子轴承处径向间隙A：0.08mm～0.12 mm

2）输出轴圆柱滚子轴承处径向间隙B：0.1mm～0.14mm

3）两齿轮轴啮合间隙：0.32mm～0.4mm

4）输入轴及输出轴轴向间隙C: 0.23mm～0.51㎜

图5  增速箱检测示意图

5.3.8  1#-10#锥箱与辊箱合箱装配检测要求

1） 轧辊轴与传动轴斜齿轮着色检验啮合高度大于75%。

2） 轧辊轴与传动轴斜齿轮着色检验啮合长度大于70%。

3） 轧辊轴与被动轴斜齿轮着色检验啮合高度大于75%。

4)  轧辊轴与被动轴斜齿轮着色检验啮合长度大于70%。

5.3.9  机组的安装调试

1） 机组底座安装精度：所有安装测量基准面，标高误差应小于0.05mm。

2） 相邻机架间连接轴同轴度小于0.1mm。

3） 1#-10#架机从入口到出口轧制线水平偏差应小于0.5mm，垂直偏差应小于0.2mm。

4） 轧机运转噪音观察，齿轮传动无异常噪音。

5） 轧机传动轴轴承位置测振，振动值不大于4mm/s。

6） 轧机传动轴轴承位置测温，温度值不大于62于。

7） 检测噪音值，测试距离距机组1.5m处不大于85dB。

5.3.10 日常维护

表4  日常维护项目

| 序号 | 常见故障 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辊箱滑环处漏油、漏水 | 滑环处胶圈损坏 | 更换 |
|  |  | 双唇密封圈损坏 | 更换 |
| 2 | 辊箱滑环处有磨擦声 | 上滑环与密封板接触 | 修理上滑环与密封板接触平面，使之有0.1mm间隙 |
| 3 | 辊箱密封板处漏油、漏水 | 密封板处胶圈损坏 | 更换 |
|  |  | 密封板螺钉处组合密封垫圈损坏 | 更换 |
| 4 | 辊轴转动不灵活 | 缓冲垫片损坏 | ### 更换 |
|  |  | 轴承磨损 | 更换 |
| 5 | 辊箱轴向间隙变大 | 缓冲垫片损坏 | 更换 |
|  |  | 轴承端盖螺栓松动 | 重新涂胶拧紧 |
| 6 | 辊箱径向间隙变大 | 油膜轴承磨损 | 更换 |
| 7 | 调整辊缝不灵活 | 铜螺母螺纹损坏 | 更换 |
|  |  | 轴承座松动 | 重新调整或更换 |
| 8 | 增速箱端盖处漏油 | 端盖胶圈损坏 | 更换 |
|  |  | 端盖螺塞松动 | 重新涂胶紧死 |
| 9 | 增速箱轴承处温度过高 | 油路是否通畅 | 保证各油孔通畅 |
| 10 | 锥箱噪音变大振值升高 | 纵轴滚动轴承损坏 | 更换 |
|  |  | 锥齿轮轴弹性垫片损坏 | 更换 |
|  |  | 惰轴弹性垫片损坏 | 更换 |
| 11 | 锥箱手动盘车声音异常 | 轴承位置无润滑油 | 检查油路、油管是否通畅 |
|  |  | 齿轮上有磕碰伤 | 用油石将高点去除 |
|  |  | 纵轴端盖喷油点与纵轴干涉 | 修理端盖 |
|  |  | 锥轴处喷油管与锥轴干涉 | 修理喷油管 |

表4  日常维护项目（续）

| 序号 | 常见故障 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 锥箱齿轮侧隙有变化 | 纵轴端盖处螺栓松动 | 将螺栓松开重新打力矩 |
|  |  | 锥轴弹性垫片损坏 | 更换 |
| 13 | 各箱体温升异常 | 轴承磨损 | 更换 |
|  |  | 油路堵塞 | 检查各箱体油路 |

- 6试验和检验

6.1  机组试车振动检测

按GB/T 6075.1规定检测。输入转速分别在719r/min、834r/min、948r/min、1095r/min时，检测振动值（见附录A），测振位置见图A1、A2。

6.2  机组试车温度检测

用JJG(机械)176 WC-1型电器温升测量仪，输入转速分别在719r/min、834r/min、948r/min、1095r/min时，检测温度值（见附录B），测温位置见图A1。

6.3  机组试车噪音检测

按GB/T 3768 噪声源声功率级的测定简易法，测机组试车噪音。输入转速分别在719r/min、834r/min、948r/min、1095r/min时，检测噪音值（见附录C），测试距离为距机组1.5m处。

6.4  机组部件装配检测

6.4.1  170辊箱装配检测要求，见5.3.4。

6.4.2  230辊箱装配检测要求，见5.3.5。

6.4.3  1#-10#锥箱装配检测要求，见5.3.8。

6.4.4  增速机装配检测要求，见5.3.7。

6.5  出厂检验

6.5.1  精轧机组产品须经质检部门按本标准检验合格，并签发产品合格证后，方可出厂。

6.5.2  出厂检验项目包括：

- 外观检查

- 外形及安装尺寸检查。

6.5.3  出厂检验项目第6.5.2条中的a)项必须每台检查，而b）项中随机抽检10%样件，但每批抽检不得少于5件。

6.5.4  判定规则：

a）检验项目全部符合本标准要求时，判定该产品为合格品。

b）检验项目出现任一项不合格项目时，应加倍抽样，对该项目进行复检。复检未发现不合格，则判定该批产品为合格品，复检仍存在不合格，则判定该批产品为不合格品（安全指标不得复检）

7   标志、包装、运输和贮存

7.1  标志

7.1.1  铭牌材料采用铝板或不锈钢板，应保证铭牌上刻录的数据字迹在产品整个使用时期内不易磨灭，且字迹和内容应清晰无误，颜色和标志应符合GB/T 13306的规定，铭牌内容包括：

- a) 企业名称；

- b) 产品名称和型号；

- c) 重量；

- d) 制造年月和制造编号。

- 7.1.2  产品应可靠接地并设接地标志，此标志应保证在产品整个使用期内清晰明显。

- 7.1.3  产品的引出线应完整无损,并均应有相应的标志。

  - 包装

- 7.2.1  包装箱外壁的文字和标志应清楚整齐,内容如下:

- 型号及出厂编号；

- 净重及连同包装的毛重；

- 箱子的尺寸；

- 在箱外适当位置应有“小心轻放”、“怕湿”、“向上”等字样，其标志应符合GB/T 191的规定；

- 包装应有防震措施。

- 7.2.2  产品包装应能保证在正常的储运条件下,避免受潮与损坏。

- 7.2.3 包装箱内随机文件应有使用维护说明书及合格证。且随机文件应另加防护（例如放入塑料袋内）后再放入包装箱内。

- 7.3  运输

- 运输过程中不得有机械碰撞和强烈振动。不得与腐蚀物品混运。

- 7.4   贮存

- 7.4.1  产品贮存地必须保持空气畅通，产品不得露天存放。

- 7.4.2  产品存放在与地面有一定距离的平面上，且应与墙壁保持不小于30 mm的距离，并保持干燥。

- 7.4.3  存放时应防止有害气体侵入，且禁止与腐蚀性物质放在同一仓库内。

7.5  保证期

- 在用户按照使用说明书的规定，正确使用与存放产品的情况下，制造厂应保证产品在使用1年内，但至制造厂启运的日期不超过1.5年时间内，能良好的运行。如在此规定时间内产品因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，制造厂应无偿为用户修理、更换零件或产品。

附录A

(规范性)

精轧机组轧机振动测试

A1  精轧机组轧机振动测点及记录见图A1、A2和表A1。

图A1  机组测温及测振位置示意图一

图A2  机组测振位置示意图二（X、Y、Z为轴承处三个测振方向）

表A1  精轧机组轧机振动测试值记录表

| - 序号 | - 输入轴转速对应辊环的线速度 | - 振动允许值mm/s | - 实测值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - X1 | - Y1 | - Z1 | - X2 | - Y2 | - Z2 |
| - 1#机架 | - 719r/min—69m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
| - 2#机架 | - 719r/min—69m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
| - 3#机架 | - 719r/min—69m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
| - 4#机架 | - 719r/min—69m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
| - 5#机架 | - 719r/min—69m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
| - 6#机架 | - 719r/min—69m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
| - 7#机架 | - 719r/min—69m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
| - 8#机架 | - 719r/min—69m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
| - 9#机架 | - 719r/min—69m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |

表A1  精轧机组轧机振动测试值记录表（续）

| - 序号 | - 输入轴转速对应辊环的线速度 | - 振动允许值mm/s | - 实测值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - X1 | - Y1 | - Z1 | - X2 | - Y2 | - Z2 |
| - 10#机架 | - 719r/min—69m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
| - 增速机输入端 | - 719r/min—69m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
| - 增速机输出端 | - 719r/min—69m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤4 |  |  |  |  |  |  |

附录B

(规范性)

精轧机组轧机温升测试

B1  精轧机组轧机温升测点及记录见图A1和表B1。

表B1  精轧机组轧机温升测试值记录表

| - 序号 | - 输入轴转速对应辊环的线速度 | - 温度允许值℃ | - 实测值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - X1 | - Y1 | - Z1 | - X2 | - Y2 | - Z2 |
| - 1#机架 | - 719r/min—69m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
| - 2#机架 | - 719r/min—69m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
| - 3#机架 | - 719r/min—69m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
| - 4#机架 | - 719r/min—69m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
| - 5#机架 | - 719r/min—69m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
| - 6#机架 | - 719r/min—69m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
| - 7#机架 | - 719r/min—69m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
| - 8#机架 | - 719r/min—69m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |

表B1  精轧机组轧机温升测试值记录表（续）

| - 序号 | - 输入轴转速对应辊环的线速度 | - 温度允许值℃ | - 实测值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - X1 | - Y1 | - Z1 | - X2 | - Y2 | - Z2 |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
| - 9#机架 | - 719r/min—69m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
| - 10#机架 | - 719r/min—69m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
| - 增速机输入端 | - 719r/min—69m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
| - 增速机输出端 | - 719r/min—69m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - ≤62 |  |  |  |  |  |  |

附录C

(规范性)

精轧机组轧机噪音测试

C1  精轧机组轧机噪音测试记录见表C1。

表C1  精轧机组轧机噪音测试值记录表

| - 序号 | - 输入轴转速对应的辊环线速度 | - 噪音允许值dB | - 实测值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1#机架 | - 719r/min—69m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
| - 2#机架 | - 719r/min—69m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
| - 3#机架 | - 719r/min—69m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
| - 4#机架 | - 719r/min—69m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
| - 5#机架 | - 719r/min—69m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
| - 6#机架 | - 719r/min—69m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
| - 7#机架 | - 719r/min—69m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
| - 8#机架 | - 719r/min—69m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
| - 9#机架 | - 719r/min—69m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |

表C1  精轧机组轧机噪音测试值记录表（续）

| - 序号 | - 输入轴转速对应辊环的线速度 | - 噪音允许值dB | - 实测值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 834r/min—80m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
| - 10#机架 | - 719r/min—69m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
| - 增速机 | - 719r/min—69m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 834r/min—80m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 948r/min—91m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1095r/min—105 m/s | - 85 |  |  |  |  |  |  |