ICS XXXXXXX

JB

J 62

备案号：XXXX-XXXX

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

液压滚切式金属板横切剪机

Hydraulic Rolling Shear for Steel Plate

（送审稿）

（ ）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　型式与基本参数	3

## 4.1　型式	3

## 4.2  型号说明	3

## 4.3　基本参数	4

5　技术要求	4

5.1　一般技术要求	4

5.2　安全环保	5

5.3　机架的强度和刚度条件	5

5.4　关键件的制造和性能	6

5.5　铸件、锻件、焊接件	7

5.6　切削加工件	7

5.7　装配	8

5.8　液压、润滑和气动	9

5.9　配管	9

5.10　涂装	9

5.11　电气系统	9

5.12　外观	10

5.13　安装施工及验收	10

6　试验方法、检验及验收规则	10

6.1　总则	10

6.2　外观检验	10

6.3　型式与基本参数检验	10

6.4　性能检验	11

6.5　空负荷运转检验	11

6.6　负荷运转（非工艺性）检验	11

6.7　精度检验	12

6.8　产品验收	12

7　标志、包装、运输及贮存	12

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国冶金设备标准化技术委员会（SAC/TC 409）归口。

本标准起草单位：太原科技大学、太原理工大学、东北大学、太原重工股份有限公司。

本标准主要起草人：马立峰、黄庆学、韩贺永、孟进礼、孙斌煜、张殿华、张其生、张华君、曹一兵、曹益忠。

本标准为首次发布。

液压滚切式金属板横切剪机

范围

本文件规定了液压滚切式金属板横切剪机的型式、基本参数、技术条件、试验方法、检验及验收规则，及其标志、包装、运输及贮存。

本文件适用于对钢板进行定尺、切头尾、分段和取样等的液压滚切式横切剪机（以下简称“滚切式横切剪机”）。

本文件不适用于单轴双偏心的滚切式横切剪，也不适用于双轴双偏心的滚切式横切剪。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5083  生产设备安全卫生设计总则

GB 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB 28240-2012  剪板机安全技术要求

GB 50397-2007  冶金电气设备工程安装验收规范

GB/T 321  优先数和优先数系

GB/T 709-2006 钢板尺寸允许偏差标准

GB/T 1591  低合金高强度结构钢

GB/T 7935  液压元件通用技术条件

GB/T 8163  输送流体用无缝钢管

GB/T 14404-2011 剪板机精度

GB/T 19142 出口商品包装通则

GB/T 24389-2009  剪切机噪音限值

GB/T 37400.1  重型机械通用技术条件 产品检验

GB/T 37400.2  重型机械通用技术条件 火焰切割件

GB/T 37400.3  重型机械通用技术条件 焊接件

GB/T 37400.4  重型机械通用技术条件 铸铁件

GB/T 37400.5  重型机械通用技术条件 有色金属铸件

GB/T 37400.6  重型机械通用技术条件 铸钢件

GB/T 37400.7  重型机械通用技术条件 铸钢件补焊

GB/T 37400.8  重型机械通用技术条件 锻件

GB/T 37400.9  重型机械通用技术条件 切削加工件

GB/T 37400.10  重型机械通用技术条件 装配

GB/T 37400.11  重型机械通用技术条件 配管

GB/T 37400.12  重型机械通用技术条件 涂装

GB/T 37400.13  重型机械通用技术条件 包装

GB/T 37400.14  重型机械通用技术条件 铸钢件无损探伤

GB/T 37400.15  重型机械通用技术条件 锻钢件无损探伤

JB/T 5197-2015  剪板机技术条件

JB/T 6396  大型合金结构钢锻件技术条件

JB/T 6397  大型碳素结构钢锻件技术条件

JB/T 6402  大型低合金钢铸件

JB/T 6996  重型机械液压系统通用技术条件

JB/T 7978  钢平尺和岩石平尺

术语和定义

JB5197-1991界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

液压滚切剪  hydraulic rolling shear

指使用矿物型液压油为工作介质的卧式液压缸复合连杆剪切机构实现近似滚动剪切钢板的剪切机。

- 四柱式组合机架  four-column type combined frame

将四个立柱、上横梁和下横梁通过紧固螺母和拉杆预紧成为一体的二梁四柱框式结构机架。

上横梁  top crownbeam

机架中与立柱上端联接并承受剪切力的主要零件称为上横梁。

- 下横梁  bottom crownbeam

机架中与立柱下端联接并承受剪切力的主要零件称为下横梁。

滚动剪切机构   rolling shear mechanism

与两侧卧式主液压缸联结、用于驱动上刀架实现滚动剪切的机构。

剪切力  shear force

代表滚切式横切剪机的规格名义上能产生的最大剪切力，单位为MN，在数值上等于两卧式主液压缸活塞的总面积（m2）与液压系统的最大工作压力(MPa)的乘积再乘以滚动剪切机构的增力放大系数。

剪刃开口度  Daylight

亦称净空高，指上刀架处于初始剪切位置时，圆弧形上刀刃最低点到下刀刃上平面之间的距离。

最大开口度  max daylight

两卧式主液压缸活塞杆缩回到零位时，圆弧形上刀刃最低点到下刀刃上平面之间的净空距离。

工作速度  speed

指在滚动剪切过程中，卧式主液压缸活塞杆单位时间内的伸出或缩回的行程。

行程控制精度  stroke accuracy

在滚动剪切过程中，卧式主液压缸活塞杆的设定位置与实际位置的差值。

型式与基本参数

型式

横切剪机的基本型式见图1，机架为四柱式预应力组合框式机架，工作时主液压缸驱动复合连杆带动圆弧形上剪刃实现纯滚动剪切钢板。

8

6

7

5

4

3

2

1

- 主液压缸；2-复合连杆传动机构；3-上横梁；4-剪刃间隙调整装置；5-下横梁；6-换刀装置；7-立柱；8-压紧装置；图1 滚切式横切剪机结构示意图

基本参数

滚切式横切剪机的基本参数应符合表1的规定。

滚切式横切剪机基本参数

| 钢板厚度 mm | 钢板宽度 mm | 钢板抗拉强度 MPa | 钢板温度 ℃ | 剪切次数 次/min | 最大剪 切力 MN | 剪刃侧 间隙 mm | 剪刃重叠量 mm | 剪切开口度 mm | 液压驱动系统 电机功率 kW | 参考重量 t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4～16 | 1450～4300 | 板厚≤40mm; σb≤1250; 40mm<板厚≤50mm; σb≤800; | 20～600 | 6～10 | 15 | 0.3～5 | 0～5 | 160 | 300 | 90 |
| 4～25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 110 |
| 4～30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 150 |
| 4～40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 180 |
| 4～50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 230 |
| 注：滚切式横切剪机的基本参数主要根据钢板生产线的工艺参数选择，最大剪切力和剪切钢板厚度与钢板力学性能参数密切相关，设计时参数应根据具体要求确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

型号与标记

型号

- JBYGHXXXX

剪切机组规格,单位为毫米（mm）

钢板最大厚度，单位为毫米（mm）

横切剪

滚切式

液压驱动式

钢板

剪切机

标记

示例：

剪切钢板的最大厚度为50mm,机组规格为4300mm,用于对钢板进行定尺剪切的滚切式横切剪机表示为：液压滚切式钢板横切剪机JBYGH-50-4300JB/T XXXX-XXXX

技术要求

一般技术要求

滚切式横切剪机应按本标准和相应的设计图样及技术文件制造。应符合技术协议规定的技术参数、功能和性能。

滚切式横切剪机设备供货范围包括：滚切式横切剪机本体（包含压紧装置与快速换刀装置），液压传动与控制系统（包含泵站、液压阀站及管道等），电气传动与控制系统（包含控制柜、操作台及管线等），润滑系统，专用工具，随机附带必要的易损件。

滚切式横切剪机的机械化设备及附属装置如备品备件等，可由用户选择在合同或协议中规定。

滚切式横切剪机（含泵站）的工作环境温度为5℃～65℃，相对湿度小于等于85%，海拔高度小于2500m。如有特殊工作环境要求，应在技术协议中明确。

滚切式横切剪机的产品说明书应全面提供产品知识，以及与预期功能相适应的使用方法。其中应包含有关剪切机安全和经济使用的重要信息，以及随机提供的图纸和技术文件。

安全环保

滚切式横切剪机的安全卫生设计应符合GB 5083的规定。

滚切式横切剪机的安全防护应符合GB 28240-2012的有关规定。

滚切式横切剪机的液压传动与控制系统应设有过载安全保护装置。

滚切式横切剪机的电气传动与控制系统的安全要求应符合GB 5226.1的规定。

滚切式横切剪机及其机械的设备及附属装置，应设有安全联锁和行程极限保护装置。

滚切式横切剪机应在控制室的操作台上、控制系统、泵站等多处设置紧急停车按钮。

滚切式横切剪机的噪声限制应符合GB/T 3768的规定。

滚切式横切剪机报废的或泄漏的工作介质，应委托有资质的专业公司回收处理，或按照当地环保部门要求进行处理。禁止自行焚烧或随意倾倒、遗弃和排放。

滚切式横切剪机采用以矿物油型液压油为工作介质，是由油泵直接传动可以产生动力的设备，且带有油压力和气压力的装置。因此，滚切式横切剪机的设计和使用应与公认的防火安全标准相一致。

设置于滚切式横切剪机上部所有液压装置应强调可靠性设计、正确地安装和维护。

液压管路、法兰、紧固件的设计等级应与其可能承受到的压力相适应。

液压系统顶部油箱、法兰、接头、阀块处应设计防喷油设施。

各工作油缸、泵站、阀块、管路等应设置可靠的漏油收集装置。

产品说明书中应明确提出灭火安全指南，提出设置火灾报警、防止火灾扩大和蔓延的工程设计要求。

机架的强度和刚度条件

滚切式横切剪机应采用计算机三维对其机架的应力和变形进行计算和分析，尤其应注重对高应力集中处（如出沙孔、过渡圆角、截面剧烈变化处等）的优化设计。

机架的计算等效应力和刚度的取值可采用表2的数值。其中，上、下横梁的刚度以其在立柱宽面中心距之间每米跨度上的挠度表示，见图2；立柱刚度计算条件为拔长工况、在允许的锻造偏心距时，立柱水平方向的挠度。

上横梁刚度

右立柱刚度

左立柱刚度

下横梁刚度

图2 滚切式横切剪机机架挠度变化趋势图

机架等效应力和刚度的取值

| 剪切力 MN | 梁压应力一侧局部等效应力MPa | 梁拉应力一侧局部等效应力MPa | 立柱间每米跨度上挠度mm |  | 立柱每米长度上水平挠度 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上横梁 | 下横梁 |  |
| ≥10～15 | ≤160 | ≤140 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.28 |

关键件的制造和性能

组合机架中的上横梁、下横梁和立柱，一般采用铸焊结构件，其中铸钢件使用JB/T 6402规定的低合金钢铸件制造，并应进行热处理消除应力，粗加工后还应进行二次热处理。按计算应力选择适宜的材料和σS值，安全系数宜为2～2.5（小型滚切式横切剪机取上限，大型滚切式横切剪机取下限）。材料的化学成分和力学性能应符合所选材料标准的规定。

组合机架中的拉杆一般采用JB/T 6396规定的合金结构钢锻件制造，并应进行调质热处理。按计算应力选择适宜的材料和σS值，安全系数宜为2.5～3。材料的化学成分和力学性能应符合所选材料标准的规定，检验项目和取样数量应符合GB/T 37400.8中锻件验收分组第Ⅴ组级别的规定。

主液压缸体一般采用GB/T 1591 、JB/T 4726和JB/T 6396规定的合金结构钢或JB/T 6397规定的碳素结构钢整体锻件制造，也可采用分体锻件焊接的方法制造。锻件应进行调质热处理。按计算应力选择适宜的材料和σS值，安全系数宜大于和等于3。材料的化学成分和力学性能应符合所选材料标准的规定，检验项目和取样数量应符合GB/T 37400.8中锻件验收分组第Ⅴ组级别的规定，并应逐件检验切向力学性能。具体数值应满足表3规定值。

主液压缸体切向力学性能值

| - 剪切钢板厚度, - mm | - 屈服强度σs，MPa | - 抗拉强度σb， - MPa | - 伸长率δ， - % | - 断面收缩ψ， - % | - 冲击功Ak， - J/cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4～16 | - ≥355 | - ≥600 | - ≥12 | - ≥40 | - ≥40 |
| 4～25 | - ≥450 | - ≥800 | - ≥16 | - ≥45 | - ≥45 |
| 4～30 | - ≥800 | - ≥1000 | - ≥20 | - ≥50 | - ≥50 |
| 4～40 | - ≥950 | - ≥1200 | - ≥20 | - ≥50 | - ≥55 |
| 4～50 | - ≥980 | - ≥1250 | - ≥20 | - ≥50 | - ≥60 |

主液压缸活塞杆一般采用JB/T 6396规定的合金结构钢或JB/T 6397规定的碳素结构钢锻件制造，并应进行相应的热处理。材料的化学成分和力学性能应符合所选材料标准的规定。活塞杆表面应进行硬化处理，其工作面的硬度不应低于45HRC，硬化层厚度宜不小于3mm。

机架立柱导向板表面硬度不应低于400HBW。

铸件、锻件、焊接件

产品制造过程中火焰切割件的通用技术条件应符合GB/T 37400.2的规定。

产品焊接件通用技术条件应符合GB/T 37400.3的规定。

产品铸铁件的通用技术条件应符合GB/T 37400.4的规定。

产品有色金属铸件的通用技术条件应符合GB/T 37400.5的规定。

产品铸钢件的通用技术条件应符合GB/T 37400.6的规定。

产品铸钢件的补焊通用技术条件应符合GB/T 37400.7的规定,对补焊处应按GB/T 37400.14进行超声波及磁粉检验。

产品锻件的通用技术条件应符合GB/T 37400.8的规定。

产品铸钢件的无损探伤检验通用技术条件应符合GB/T 37400.14的规定。

上横梁、下横梁和立柱、或铸焊件在粗加工后进行超声波探伤或磁粉探伤的部位和等级应在图样中明确标记出。

上横梁、下横梁的上、下加工平面与立柱的上、下端加工面，探伤深度≤400mm时，超声波探伤等级按3级。

上横梁、下横梁重要的过渡圆弧面与立柱的上、下端加工面，磁粉探伤等级按2级。

产品锻钢件的无损探伤通用技术条件应符合GB/T 37400.15的规定。

主液压缸体锻件超声波探伤等级按GB/T 37400.15 Ⅲ级，缸体焊缝超声波探伤等级按GB/T 11345 BⅡ级，当缸体厚度大于300mm时，应增加串列式扫查；缸底圆弧处磁粉探伤等级按GB/T 37400.15 Ⅱ级。

主液压缸活塞杆距外表面350mm内的超声波探伤等级按GB/T 37400.15 Ⅲ级，大于350mm按Ⅳ级；活塞杆为焊接结构时，锻件和焊缝超声波探伤等级与主液压缸体相同。活塞杆外表面应进行磁粉探伤，不允许存在任何裂纹等缺陷。

机架拉杆距外圆表面100mm内的超声波探伤等级按GB/T 37400.15Ⅱ级，其余按Ⅲ级；拉杆表面应进行磁粉探伤，不允许存在任何裂纹等缺陷。

切削加工件

产品切削加工件通用技术条件应符合GB/T 37400.9的规定。

关键件主要工作面的表面粗糙度和形位公差要求。

上横梁、下横梁和立柱，或铸焊件应符合下列要求：

- a）主要工作面表面粗糙度Ra最大允许值为3.2m；

b) 主要形位公差不低于7级；

c) 外部出砂孔应加工和倒圆角，其表面粗糙度Ra最大允许值为6.3m。

工作缸应符合下列要求：

a) 缸底过渡圆弧R、法兰台肩过渡R表面粗糙度Ra最大允许值为1.6m；

b) 缸内孔表面、法兰台肩、与梁的配合面粗糙度Ra最大允许值为3.2m；

c) 主要形位公差不低于7级。

主液压缸活塞杆应符合下列要求：

a) 活塞杆外圆表面粗糙度Ra允许值为0.4～0.6m；

b) 主要形位公差不低于7级。

机架拉杆应符合下列要求：

a) 螺纹受力面及螺纹的根部圆弧半径R处的表面粗糙度Ra最大允许值为0.8m；

b) 螺纹外径、与螺纹尾部过渡圆弧及直径的外圆表面粗糙度Ra最大允许值为1.6m；

- c) 机架拉杆直径外圆表面粗糙度Ra最大允许值为3.2m。

装配

产品装配通用技术条件应符合GB/T 37400.10的规定。

产品出厂前必须进行总装。对于特大型产品或成套的设备等，因受制造厂条件所限而不能总装的，应进行试装。试装时应保证所有连接或配合部位均应符合设计要求。

应按该滚切式横切剪机的装配工艺规定进行过程调整和精度检验。无论进行何种精度调整，严禁采用使构件产生局部强制变形的方法。

滚切式横切剪机装配精度检验项目应在设计图样和文件中给出，并应在装配调整后进行检验。

本体重要的固定接合面应紧密贴合，保证其最大接触面积。装配紧固后，应采用0.05mm塞尺检查，接合面间的局部允许塞入的深度不应大于深度方向的接触长度的20%，塞尺塞入部分的累计可移动长度不应大于可检验长度的10%。

重要的固定接合面为：

a）机架拉杆螺母与紧固面之间；

b）上、下横梁分别与立柱之间；

c）主液压缸的双轴的圆柱面与支承座之间；

d）立柱导向板与其固定面之间；

e）上、下剪刃与刀座之间。

本体装配精度检验项目应符合表4的规定。

- 表4本体装配精度检验项目              单位为毫米

| 序号 | 检验项目 | 允许值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下横梁上平面的水平度偏差（纵向/横向） | ≤0.1/1000， ≤0.2/全长范围内 |
| 2 | 立柱导向板面相对上横梁或下横梁的垂直度偏差（四面） | ≤0.1/1000，≤0.2/工作范围内 |
| 3 | 上横梁下平面的水平度偏差（纵向/横向） | ≤0.1/1000 |
| 4 | 立柱内侧导向板与上刀架或整体机架导滑板之间的间隙 | 1.5～2.5 |

检验用水平尺的精度应符合JB/T 7978的一级精度要求，水平仪的测量长度为200mm, 精度为0.02mm/格。

组合机架的预紧力及预紧方式：

- a）组合机架预紧时，预紧系数可在1.3～1.5之间选择，即预紧力=（1.3～1.5）剪切力；

- b）预紧方式宜采用超高压液压螺母拉伸预紧，适用时，也可采用加热预紧和机械预紧方法；

- c）预紧后，各机架拉杆之间的应力误差不应大于3%。

液压、润滑和气动系统

液压系统通用技术条件应符合JB/T 6996的规定。

外购的液压缸应在供方进行耐压试压，试验压力为工作压力的1.25倍，保压时间不少于10min，不得有任何渗漏和影响强度的现象。

外购的液压阀集成阀块系统应在供方进行耐压试验，试验压力为工作压力的1.25倍，保压时间不少于10min，不得有任何渗漏现象；同时，应进行阀的启闭性能及调压性能试验。

液压系统主要管道的流速一般采用：高压6～8m/s，低压2～4m/s，带压力充液管道3.5～4.5m/s。25～31.5MPa为高压,25MPa以下为低压。

采用整体锻件制造或采用分体锻件焊接方法制造的液压缸，应对锻件和焊缝分别进行探伤检验，并提供合格的探伤检验报告。

润滑元件、气动元件、冷却和过滤系统元件的技术要求及联接尺寸应符合有关标准的规定。

液压泵站应隔离安装，设置在靠近滚切式横切剪机的一个封闭的厂房内：

- a）泵站的设计应优先考虑安全和环保的要求；

- b）泵站的布置应充分考虑足够的安装和维护空间；

- c）泵房的工程设计应采取必要的通风散热措施和用于维护的起重设施。

油箱必须做渗漏试验．不得有任何渗漏现象。

液压传动系统工作介质一般采用HM抗磨液压油（优等品），介质特性和质量应符合相应介质的规定。

液压泵站与控制系统总装完毕后，必须按有关工艺规范对整个系统进行循环冲洗，其清洁度应符合设计要求的规定。

配管

管路系统配管通用技术条件应符合GB/T 37400.11的规定。

液压、气动系统管路用无缝磷化钢管应符合GB/T 8163的规定；管子内壁应光滑、无锈蚀、无压扁等缺陷。

润滑系统管道宜采用不锈钢或铜管；管子内壁应光滑、无锈蚀、无压扁等缺陷。

液压和润滑管路焊接时，宜采用钨极氩弧焊或钨极氩弧焊打底，高压连接法兰宜采用高颈法兰。

当液体最大工作压力大于31.5MPa时，应对焊缝进行探伤检验，并提供合格的探伤检验报告。

液压管路应进行预装。预装后，应拆下管子进行管子内部清理和酸洗，及时采取防锈措施；然后，进行管路二次装配敷设。

涂装

- 产品涂装通用技术条件应符合GB/T 37400.12的规定。

电气系统

电气设备的通用技术条件应符合GB 5226.1的规定。

基础自动化和过程控制的可编程控制器（PLC）和工业控制计算机（IPC）的配置应符合现行有关标准；应实现对滚切式横切剪机工作过程的控制和管理，以及设备的实时运行信息显示、报警和故障诊断。

滚切式横切剪机的工作制度应具有手动、半自动、自动控制三种工作制度。

操作台应具备一个人操作滚切式横切剪机的条件。

外观

滚切式横切剪机的外表面不应有非图样表示的凸起、凹陷、粗糙不平和其他影响外表美观的缺陷。

零件的接合面边缘应整齐均匀，不应有明显的错位；台、柜、盒的门和/或盖等接合面不应有明显的缝隙。

焊缝应平滑匀称，如有缺陷应修磨平整。

铸件表面应修磨平整。

标牌应固定在滚切式横切剪机的明显位置，标牌应清晰、美观、耐久。

安装施工及验收

- 滚切式横切剪机的安装工程施工及验收规范参见GB 50397-2007的规定。

试验方法、检验及验收规则

总则

产品检验通用技术条件应符合GB/T 37400.1的规定。

滚切式横切剪机必须经制造厂检验部门检验合格后方可出厂。

滚切式横切剪机应在制造厂进行总装，并应按产品标准和有关技术文件的规定进行检验。对于因受制造厂条件所限而不能试车和检验的项目，则可在用户现场进行。

滚切式横切剪机在用户安装后，应进行安装施工验收，具备试验和检验的工作条件。

滚切式横切剪机总装及安装试车检验项目为：

a) 外观；

b）型式与基本参数；

c）性能；

d）空负荷运转；

e）负荷运转(非工艺性)；

f）精度。

外观检验

外观检验应符合5.12。

型式与基本参数检验

基本参数检验的项目按设计规定，必须检验项目的允许偏差见表5。

- 基本参数检验宜在空负荷运转时进行。其中检验项目，如剪切力、工作速度等可在热负荷运转时进行。

- 表5剪刃安装检验项目及允许偏差

| 检验项目 | 单位 | 允许偏差 | 检验条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 剪刃开口度 | mm | 0～+10% | 空负荷运转 |
| 剪刃侧间隙 | mm | 0～+5% | 空负荷运转 |
| 剪刃重合度 | mm | 0～+5% | 空负荷运转 |
| 上下剪刃平行度 | mm | ±5% | 空负荷运转 |

性能检验

根据检验的项目及要求，可在空负荷运转或负荷运转时进行性能检验，并应符合下列要求：

a) 剪切机构提升/下降与停止检验，动作应灵敏、可靠；

b) 主液压缸最大行程运行检验，动作应平稳、可靠；

c) 剪切机构行程高度调整检验，不少于三次，调整应方便、可靠；

d) 其他机构，如剪刃更换装置等的行程动作检验，动作应平稳、可靠；

e) 速度调整检验：对主液压缸空行程、工作行程及回程速度，以及移动工作台移动速度分别进行检验，要求调整方便，可靠，速度稳定，并达到设计规定数值；

f) 压力调整检验：对主液压缸力，以及有压力调整要求的机构进行压力调整检验，要求调整方便，可靠，压力稳定，并达到设计规定数值；

g)剪刃侧间隙调整机构检验，升降往复不少于三次，动作应平稳、可靠。

空负荷运转检验

空负荷运转检验，是两主液压缸联合驱动复合连杆剪切机构进行单次行程和连续行程空负荷运转，并对规定的项目进行检验。

连续空负荷运转的时间不少于4h。

空负荷运转检验项目为：

- a) 主电机的电流、温升检验；

b) 液压系统管路接头、法兰、油箱等连接处的密封性检验；

c) 各部位的温度检验：

1) 滚动轴承温升不应超过40℃，最高温度不应超过75℃；

2) 滑动轴承温升不应超过35℃，最高温度不应超过70℃；

- 3) 立柱导板处温升不应超过15℃，最高温度不应超过50℃

4) 液压泵进油口温度不应超过55℃；

5) 油箱油泵吸油区温度不应超过55℃。

d) 滚切式横切剪机连续空运转时在规定位置的噪声A计权声压级限值（含液压泵站）按GB/T 3768的规定不应超过85 dB(A)，噪声测量方法应符合GB/T 23281 和GB/T 23282的规定；

负荷运转（非工艺性）检验

负荷运转应在空负荷运转检验合格后，并在协议规定的时间内进行。

负荷运转检验的时间及检验内容同空负荷运转检验。

负荷运转密封耐压试验的液体工作压力按设计文件规定。如设计文件无规定时，应符合下列要求：

- a) 液体最大工作压力小于和等于31.5MPa时，其试验压力为液体最大工作压力的1～1.5倍；

- b) 液体最大工作压力大于31.5MPa且小于和等于35MPa时，其试验压力为液体最大工作压力的1～1.25倍；

- c) 液体最大工作压力大于35MPa且小于和等于42MPa时，其试验压力为液体最大工作压力的1～1.1倍；

- d) 耐压试验的保压时间应不少于5min，不应有渗漏现象。

精度检验

本体装配精度检验须在空负荷运转后与负荷运转后分别进行，最后将负荷运转后的检验数据记入出厂文件。

本体装配精度检验项目见5.7.4。

产品验收

滚切式横切剪机在第6.2条至第6.7条规定的检验合格后，即可进行热负荷试车。

热负荷试车内容和时间按合同或协议规定执行。

标志、包装、运输及贮存

滚切式横切剪机上应有制造厂标牌。必要时，液压机的液压、电气控制装置上应设置有关的说明标志。

滚切式横切剪机的防锈通用技术条件应符合GB/T37400.12的规定。

滚切式横切剪机的包装通用技术条件应符合GB/T37400.13的规定。

滚切式横切剪机的出口包装应符合GB/T 19142的规定。

正常的运输条件为，运输过程中不直接日晒、雨淋，不接触酸、碱、盐等腐蚀介质，不破坏外包装。上横梁、下横梁、立柱、或铸焊件等大件可以半散装，但其加工面应有可靠的防锈、防碰措施。运输应符合水路、陆路运输及装载的有关规定。

正常的贮存条件为，贮存过程中不直接日晒、雨淋，不接触酸、碱、盐等腐蚀介质；不破坏外包装。保存期超过12个月时，用户应自行检查，必要时应重新进行防锈包装。

产品出厂应提供随机技术文件，并装入包装箱内。

- 随机技术文件应包括下列内容：

a) 产品合格证书；

b) 产品说明书；

c) 产品安装、维护用图样，易损件图样；

d) 装箱单

_________________________________