ICS 25.120.10

| H 94 |  |
| --- | --- |
| 备案号： |  |

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 2094 —XXXX                                             代替JB/T 2094 —2010

热锯机

Hot sawing machine

（征求意见稿）

XXXX-  - 发布

XXXX -  - 实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目　　录

前  言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 型式与参数	1

3.1型式	1

3.2 热锯机的基本参数	2

3.3  型号与标记示例	3

4  技术要求	3

4.1  一般要求	3

4.2  整机性能要求	4

4.3  主要零部件要求	5

4.4  热锯机的辅助装置	5

4.5  涂装要求：	6

5  试验方法	6

5.1  热锯机的试验项目：	6

5.2  空运转试验	6

5.3  热锯机的负荷试车	6

6  检验规则	6

6.1 产品检验应符合GB/T37400.1的规定。	6

6.2型式试验	6

6.3 出厂检验	6

7  标志、包装、运输和贮存	7

7.1  标志	7

7.2  包装、运输	7

7.3  整机出厂必须提供的技术文件：	7

7.4  贮存	7

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020给出的规则起草

本文件是对JB/T 2094-2010《热锯机 基本参数》的修订。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件与JB/T 2094-2010相比，主要技术内容变化如下：

--在范围条款增加了型式、规范性引用文件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等项内容。

--在范围条款增加了适用范围:锯切冷状态的圆钢、型钢等钢材的圆锯机也可参照执行。

--在热锯机型式中增加了摆切式热锯机。

--在基本参数条款的热锯机基本参数表格内增加锯片的规格，锯片直径范围从原来的φ900mm～φ2000mm，扩展为φ800mm～φ2500mm，更准确的反映了圆锯机的实际应用情况。针对新增的锯片规格，增加了相对应的各项基本参数。

--在基本参数条款的热锯机基本参数表格内增加了锯片圆周线速度的单位，m/s。

--在基本参数条款的热锯机基本参数表格内修改了原有的钢片厚度，应称为锯片厚度，更符合行业惯例。

--在基本参数条款的热锯机基本参数表格内修改了原有的锯片圆周速度，从原来的90～120 m/s，扩展为90～140 m/s。

--在基本参数条款的热锯机基本参数表格内删除注3的内容。

--在技术要求条款的表格内增加了锯片安装轴位的径向圆跳动精度要求。

--在技术要求条款的表格内增加了锯片夹盘端面圆跳动精度要求。

--在技术要求条款的表格内增加了锯片冷却水供给的要求。

--在技术要求中增加锯片主轴和夹盘系统的平衡性能要求。

--在技术要求中增加锯片空转时的机械振动噪声要求。

--在技术要求中增加减速机箱体振动值要求。

本文件由全国冶金设备标准化技术委员会（SAC/TC409）提出并归口。

本文件起草单位：唐山冶金锯片有限公司、宁波东力股份有限公司、中国重型机械研究院股份公司、北方重工集团公司。

本文件主要起草人：

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：JB/T 2094—1977、JB/T 2094—1999、JB/T 2094—2010

热锯机

1 范围

本文件规定了热锯机的的型式与基本参数、规范性引用文件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于热状态下锯切各种形状钢坯及成型断面钢材的热锯机。锯切常温状态的圆钢、型钢等钢材的圆锯机也可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 711-2008     优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带

GB/T 1184-1996    形状和位置公差  未注公差值

GB/T 1801-2009    极限与配合  公差带和配合的选择

GB/T 3077-2015    合金结构钢

GB/T 3766         液压系统通用技术条件

GB/T 3785.1-2010   电声学声级计 第一部分：规范

GB/T 4064-1983     电气设备安全设计导则

GB/T 6402-2008     钢锻件超声检测方法

GB/T 6404.2-2005   齿轮装置的验收规范 第2部分：验收试验中齿轮装置机械振动的测定

GB/T 6557-1999     挠性转子机械平衡的方法和准则

GB/T 11352-2009    一般工程用铸造碳钢件

GB/T 13306         标牌

GB/T 37400.1-2019  重型机械通用技术条件  产品检验

GB/T 37400.3-2019  重型机械通用技术条件  焊接件

GB/T 37400.6-2019  重型机械通用技术条件  铸钢件

GB/T 37400.8-2019  重型机械通用技术条件  锻件

GB/T 37400.9-2019  重型机械通用技术条件  切削加工件

GB/T 37400.10-2019 重型机械通用技术条件  装配

GB/T 37400.11-2019 重型机械通用技术条件  配管

GB/T 37400.12-2019 重型机械通用技术条件  涂装

GB/T 37400.13-2019 重型机械通用技术条件  包装

JB/T 3364.2-2011   圆锯床 第二部分：精度检验

YB/T 5223          金属热切圆锯片

3 型式与参数

3.1型式

3.1.1 平推式热锯机的型式见图1。锯片的运动轨迹是水平的直线运动。

图 1  平推式热锯机的型式

1、圆锯片；2、锯罩；3、变速箱；4、冷却水系统；5、传动轴；6、主电机；7、锯机上床身；8、导轨；

9、进给油缸；10、锯机下床身；11、锯前辊道；12、上下压紧装置；13、左右压紧装置；14、工件

3.1.2 摆切式热锯机的型式见图2。锯片的运动轨迹是上下方向的弧线运动。

图 2  摆切式热锯机的型式

1、圆锯片；2、锯罩；3、变速箱；4、冷却水系统；5、传动轴；6、主电机；7、锯机上床身；8、进给油缸；9、锯机下床身；10、锯前辊道；11、上下压紧装置；12、左右压紧装置；13、工件

3.2 热锯机的基本参数

### 表1 热锯机基本参数

| 锯片直径 D |  | 锯片中心至辊道面的距离 H | 锯片 厚度 i | 锯片最大行程 L |  | 锯片夹盘最大直径 D1 | 被切最大工件尺寸 |  | 锯片安装轴直径 d | 螺栓孔分布直径 D2 | 螺栓 孔径 d1 | 锯片圆周速度 | 进锯 速度 | 退锯 速度 | 主电机功率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 常温 锯切 | ≥750℃ 锯切 |
| 公称 直径 | 重磨后的最小直径 |  |  |  |  |  | 高度 | 宽 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | h | b |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m/s | mm/s |  | KW |  |
| 800 | 720 | 340 | 5 | 600 | 450 |  | 100 | 320 | 110 | 300 | 20 | 90～ 140 | 20～ 300 | 300 | 132 | 50 |
| 1000 | 900 | 430 | 6 | 800 | 500 |  | 120 | 480 | 300 | 400 | 27 |  |  |  | 200 | 75 |
| 1200 | 1080 | 520 | 6～8 | 1000 | 570 |  | 140 | 560 |  |  |  |  |  |  | 250 | 90 |
| 1500 | 1350 | 625 | 7～9 | 1400 | 750 |  | 180 | 700 | 360 | 600 |  |  |  |  | 280 | 150 |
| 1800 | 1620 | 760 | 10～12 | 1600 | 900 |  | 220 | 800 | 400～550 | 510～740 | 32 |  |  |  | 450 | 250 |
| 2000 | 1800 | 850 | 10～14 | 1800 |  |  | 320 | 1000 |  |  | 38 |  |  |  | 500 | 315 |
| 2100 | 1890 | 895 | 14～15 | 2000 | 950 |  | 400 | 1200 |  |  |  |  |  |  | 550 | 400 |
| 2200 | 1980 | 940 |  | 2200 |  |  | 450 | 1250 |  |  |  |  |  |  | 550 | 400 |
| 2500 | 2250 | 1075 | 15～16 | 2400 | 1100 |  | 720 | 1250 |  |  |  |  |  |  | 600 | 500 |

3.3  型号与标记示例

3.3.1  型号

RJ - □□□ - □ - □ - □

锯片驱动方式，Y-硬驱动式，R-软驱动式

进给方式，J-机械式，Y-液压式

锯机形式，P-平推式，B-摆切式

锯片直径，单位为毫米（mm）

热锯机

3.3.2  标记示例

示例：最大锯片直径为1800mm,平推式，液压驱动进给，锯片硬驱动的热锯机标记为：

热锯机 RJ-1800-P-Y-Y  JB/T2094-XXXX

4  技术要求

4.1  一般要求

4.1.1  热锯机应符合本文件的要求，并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

4.1.2  焊接件应符合GB/T 37400.3的有关规定。

4.1.3  铸钢件应符合GB/T 37400.6的有关规定。

4.1.4  锻件应符合GB/T 37400.8的有关规定。

4.1.5  切削加工件应符合GB/T 37400.9的有关规定。

4.1.6  装配应符合GB/T 37400.10的有关规定。

4.1.7  安全要求应符合GB 17120的有关规定。

4.1.8  电气设备的质量应符合GB/T 4064的有关规定。

4.1.9  液压系统应符合GB/T 3766的有关规定。

4.1.10  液压传动部件在工作范围内，不允许产生爬行、振动、停滞和显著的冲击现象。

4.1.11  液压、润滑系统不得有渗漏现象。

4.1.12  液压、润滑系统工作应可靠，保证各运转部位的充分润滑。

4.1.13  齿轮传动系统、电气系统、液压系统工作时，不应有不正常的冲击声。

4.1.14  热锯机出厂要保证完整性，配备正常使用的附件以及所需专用工具。

4.2  整机性能要求

4.2.1  热锯机锯片夹盘在组装后应该具有良好的端面圆跳动精度，具体要求见表2。

表2 热锯机锯片夹盘的端面圆跳动精度              单位为毫米

| 锯片直径 D |  | 锯片夹盘最大直径 D1 | 夹盘最大端面圆跳动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公称直径 | 重磨后的最小直径 |  |  |
| 800 | 720 | 450 | 0.03 |
| 1000 | 900 | 500 |  |
| 1200 | 1080 | 570 |  |
| 1500 | 1350 | 750 | 0.05 |
| 1800 | 1620 | 900 | 0.08 |
| 2000 | 1800 |  |  |
| 2100 | 1890 | 950 |  |
| 2200 | 1980 |  |  |
| 2500 | 2250 | 1100 | 0.1 |

4.2.2  热锯机锯片安装轴位在组装后应该具有良好的径向圆跳动精度，具体要求见表3。

表3 热锯机锯片安装轴位的径向圆跳动精度          单位为毫米

| 锯片直径 D |  | 锯片安装轴直径 d | 锯片安装轴的最大径向 圆跳动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公称直径 | 重磨后的最小直径 |  |  |
| 800 | 720 | 110 | 0.03 |
| 1000 | 900 | 300 | 0.04 |
| 1200 | 1080 |  |  |
| 1500 | 1350 | 360 | 0.05 |
| 1800 | 1620 | 400～550 |  |
| 2000 | 1800 |  |  |
| 2100 | 1890 |  |  |
| 2200 | 1980 |  |  |
| 2500 | 2250 |  |  |

4.2.3  热锯机的锯片进给导向精度良好。

4.2.4 主轴的轴向窜动量≤0.15mm，径向窜动量≤0.05mm。

4.2.5  热锯机的锯片冷却水、清屑水供应充足，具体要求见下表。

表4  锯片冷却水供应要求

| 锯片直径D（mm） |  | 锯片冷却水流量（L/min） (冷却水、清屑水） | 锯片冷却水压力（Mpa） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称直径 | 重磨后的最小直径 |  | 常温锯切 | ≥750℃锯切 |
| 800 | 720 | 90 | 6～10 | 1.5～4 |
| 1000 | 900 |  |  |  |
| 1200 | 1080 |  |  |  |
| 1500 | 1350 |  |  |  |
| 1800 | 1620 | 150 |  |  |
| 2000 | 1800 |  |  |  |
| 2100 | 1890 | 180 |  |  |
| 2200 | 1980 |  |  |  |
| 2500 | 2250 |  |  |  |

4.2.6  工件夹持装置应稳定可靠，具备水平和垂直两个方向的夹紧功能。

4.2.7  装配及安装时底座上平面的水平度公差值应不大于0.1/1000mm。

4.2.8  上滑板和底座之间的配合要求是运行平稳、摆动量小。在水平方向的最大摆动量不大于0.2/1000mm。在上下方向的最大摆动量不大于0.3/1000mm。

4.2.9  锯片主轴和夹盘系统应该保证良好的平衡性能，符合GB/T 6557-1999的G2.5级的要求。

4.2.10  锯片空转时，在一米外的位置测量其机械振动噪声，应≤90dB,符合GB/T3785.1的要求。

4.2.11  主轴滚动轴承的温升≤45℃，温度≤80℃。

4.2.12  减速机箱体振动值≤2.5mm/s, 符合GB/T6404.2的要求。

4.3  主要零部件要求

4.3.1  热锯机底座

4.3.1.1  底座的材质要求

a ) 焊接底座，其材料应为热轧厚钢板，并符合GB/T 711的规定。

4.3.1.2  底座的加工要求

a ) 底座加工应满足整机性能要求，符合设计、工艺要求。

b ) 表面不允许有凹痕、凸起、锐边等。

c ) 加工精度应符合GB/T 37400.9的要求。

4.3.2  热锯机上滑板

4.3.2.1  上滑板的材质要求

a ) 焊接上滑板，其材料应为热轧厚钢板，并符合GB/T 711的规定。

4.3.2.2  上滑板的加工要求

a ) 上滑板加工应满足整机性能要求，符合设计、工艺要求。

b ) 表面不允许有凹痕、凸起、锐边等。

c ) 加工精度应符合GB/T 37400.9的要求。

4.3.3  圆锯片

圆锯片应符合YB/T 5223的要求。

4.4  热锯机的辅助装置

热锯机应保证成套性，应设置锯前辊道和工件夹紧装置、锯片吊装装置、锯片冷却水和清屑水供给装置、锯切隔音装置以及梯子和围栏等辅助设备。

4.5  涂装要求：

热锯机涂装应符合GB/T37400.12的规定。

5  试验方法

5.1  热锯机的试验项目：

a ) 空运转试车；

b ) 负荷试车；

c ) 型式试验。

5.2  空运转试验

每台热锯机均应在制造厂进行总装及空负荷试车。

5.2.1  以锯片进给驱动装置在额定速度下完成锯片的进退操作，上滑座运动应自如、平稳、顺畅，左右、上下两个方向的摆动量合格，符合4.4.2的要求。制动停车时正常准确。

5.2.2  在断开机械驱动的情况下，以手动方式旋转锯片夹盘，应该轻松、柔和、无卡滞、无偏重。使用百分表检测夹盘外缘的端面圆跳动精度、锯片轴位的径向圆跳动精度，应符合4.2.1、4.2.2的要求。两种圆跳动精度的检测方法应符合JB/T3364.2 的有关规定。

5.2.3  启动液压系统，应工作正常，无泄漏、无异响。手动控制工件的夹持装置，油缸行动灵活、运行的位置准确、夹紧力足够。

5.2.4 连接锯片旋转驱动装置，在额定转速下空转主轴和夹盘，然后安装锯片进行整体空转。热锯机应整体平稳、无振动、无异响。在锯片侧面一米外的位置测量空转机械振动噪声，应≤90dB。

5.2.5  试车过程中轴承温升应≤45℃。

5.3  热锯机的负荷试车

5.3.1  负荷试车应在空负荷试车合格后在用户现场进行。

5.3.2  负荷试车前，应确认设备安装正常，各种辅助装置运行良好，在锯切工件前，需要空转锯片5分钟以上，没有异常情况后，方可锯切。

5.3.3  热锯机负荷试车时，应该先用小规格、低强度工件进行锯切，锯切速度从慢到快，逐步达到额定速度。确认工作正常以后逐渐锯切更大规格的工件。

5.3.4  负荷试车时，应该及时检查锯机主体工作是否正常，辅助装置是否有效，锯切效果有无问题，及时进行现场调整。

5.3.5  负荷试车合格后，热锯机可转入正常生产。

6  检验规则

6.1 产品检验应符合GB/T37400.1的规定。

6.2型式试验

型式检验应检验本文件规定的全部技术要求，下列情况之一时应进行型式检验：

a ) 产品试制或首台产品生产时；

b ) 设计、材质和制造工艺有较大变动，有可能影响产品性能时；

c ) 投入批量生产时；

d ) 长期停产，重新恢复生产时；

e ) 出厂检验结果与前次型式检验有明显差异时。

6.3 出厂检验

6.3.1 锯片夹盘的端面圆跳动精度应符合4.2.1的要求；

6.3.2 锯片安装轴的径向圆跳动精度应符合4.2.2的要求；

6.3.3 锯片主轴的轴向、径向窜动量应符合4.2.4的要求；

6.3.4 锯片冷却水的流量和压力应符合4.2.5的要求；

6.3.5 工件夹持装置的动作和夹紧功能应符合4.2.6的要求；

6.3.6 上滑板和底座之间的运行配合精度应符合4.2.8的要求；

6.3.7 主轴轴系的平衡性能应符合4.2.9的要求；

6.3.8 空转时的机械振动噪声应符合4.2.10的要求；

6.3.9 主轴滚动轴承的温升和温度应符合4.2.11的要求；

6.3.10 减速机箱体的振动值应符合4.2.12的要求。

6.3.11 热锯机的基本参数应符合表1规定。

7  标志、包装、运输和贮存

7.1  标志

应在明显处固定产品标牌，标牌型式与尺寸应符合GB/T 13306的规定。标牌应包括下列内容：

a ) 产品名称和型号；

b ) 主要技术参数；

c ) 产品制造编号；

d ) 出厂日期；

e ) 制造厂名称；

f ) 商标。

7.2  包装、运输

7.2.1 包装应符合GB/T 37400.13的规定。

7.2.2 热锯机可以采用陆路或水路运输，包装应符合运输及装载的有关规定。

7.3  整机出厂必须提供的技术文件：

a ) 装箱单；

b ) 产品合格证书；

c ) 安装使用说明书；

d ) 安装图、土建任务书；

e ) 用户要求的其他技术文件。

7.4  贮存

热锯机零件的外露加工表面应涂防锈油，热锯机应存放在有防雨防晒设施的场所，应具备防锈、防腐蚀和防损伤的设施，电气、液压设备应存放在室内或装在防水严密的包装箱内。封存期间应定期维护，不使零件锈蚀和损坏。