ICS 77.180

H94

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXX—20XX

细丝轧机

Finer wire rolling mill

(征求意见稿)

- XXXX - XX -XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 目      次

前  言...............................................................................II

引  言................................................................................III

1　范围................................................................................1

2　规范性引用文件......................................................................1

3　术语和定义..........................................................................1

4　结构形式及其参数  ..................................................................2

5　技术要求............................................................................4

6  试验和检验..........................................................................8

7  标志、包装和贮存  ... ..............................................................10

附录A  (规范性) .. .............................................................. .....11

附录B  (规范性)  . ............................................................. ......12

附录B （规范性）......................................................................13

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件符合GB/T 37400《重型机械通用技术条件》。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国冶金设备标准化技术委员会(SAC/TC 409)归口。

本文件主要起草单位：哈尔滨广旺机电设备制造有限公司、中国重型机械研究院股份公司、哈尔滨众有交通技术开发有限公司。

本文件主要起草人：杨海波、张德芳、刘勇、 王俊敏、董娜、于涛

本文件为首次发布。

引  言

目前细丝钢材一直采用冷拔拉制的生产工艺，拉拔前的“铅浴”环节，严重污染环境。钢材经过冷拔产生冷作硬化，加大了钢的脆性，降低了钢的韧性。为了降低硬化的不良影响，只能进行断续生产，以至产量无法提升。为了保证丝材的机械性能，不同规格的丝材，要采用不同规格的母材进行冷拔，使得实际生产工艺复杂化。

企业创新研制的细丝整线热轧工艺机械设备——细丝轧机解决了上述所有问题，所提出的采用该设备制造Ø4.5mm以下钢丝绿色化生产方案，使生产工艺达到世界先进水平。目前，世界范围内尚无此产品的标准，为指导该产品的设计与制造、稳定产品质量及便于推广，因此非常有必要制定本标准。所形成的一套产品全生命周期系统集成理念的综合性绿色标准，通过行业示范应用和推广，打造出引领钢丝生产行业发展并深具潜力的绿色制造新模式。

本文件主要规定了细丝轧机的结构型式、技术要求、制造规范及试验验收标准等内容。

- 细丝轧机

范围

本文件规定了细丝轧机（以下简称轧机）的术语和定义、结构型式及基本参数、技术要求、检验与试验、检验规则及标志、包装运输和贮存的要求。

- 本文件适用于细丝轧机的设计、生产制造、试验检验、质量评定和用户使用等。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T699  优质碳素结构钢

GB/T 2900.1  电工术语 基本术语      （年代号）

GB/T1184  形状和位置公差 未注公差值

GB/T1591  低合金高强度结构钢

GB/T4879  防锈包装

GB5083  生产设备安全卫生设计总则

GB/T 9239  刚性转子平衡品质 许用不平衡的确定

GB/T10095.1  渐开线圆柱齿轮 精度 第1部分:轮齿同侧齿面偏差的定义和允许值

GB/T10095.2  渐开线圆柱齿轮 精度 第2部分:径向综合偏差与径向跳动的定义和允许值

GB/T37400.3  重型机械通用技术条件 第3部分：焊接件

GB/T37400.6  重型机械通用技术条件 第6部分：铸钢件

GB/T37400.7  重型机械通用技术条件 第7部分：铸钢件补焊

GB/T37400.8  重型机械通用技术条件 第8部分：锻件

GB/T37400.9  重型机械通用技术条件 第9部分：切削加工件

GB/T37400.10  重型机械通用技术条件 第10部分：装配

GB/T37400.12  重型机械通用技术条件 第12部分：涂装

GB/T37400.13  重型机械通用技术条件 第13部分：包装

GB/T37400.14  重型机械通用技术条件 第14部分：铸钢件无损探伤

GB/T37400.15  重型机械通用技术条件 第15部分：锻钢件无损探伤

JB/T6401 大型轧辊锻件用钢 技术条件

JB/T6402  大型低合金钢铸件 技术条件

术语和定义

GB/T 2900.1界定的及下列术语和定义适用本文件。

3.1  细丝轧机 finer wire rolling mill

细丝轧机系钢厂热轧丝材生产线的核心成套机组中的主要设备。为轧辊直径为φ159mm～φ167mm，轧制直径为φ0.8mm～φ2.5mm的丝材轧机。

结构形式及基本参数

结构形式

轧机为轧辊箱插入式结构，机架由轧辊箱和齿轮箱组成。整个机组采用8架轧机平立交替式布置，独立传动，连续轧制。水平机架的齿轮箱内由输入轴和同步齿轮轴组成，通过变速箱调整速比；立式机架的齿轮箱内的传动系统比水平箱多配置一对螺旋伞齿轮，用来改变传动方向和调整速比。水平机架与立式机架共用轧辊箱。辊箱箱体带有一法兰面板，用来与齿轮箱连接。箱体内装有偏心套，偏心套内装有滚动轴承与轧辊轴，在悬臂侧的轧辊轴端用锥套固定辊环。电控辊缝调整装置通过齿轮传动旋转一根带左、右丝扣的丝杠，使两组偏心套相对旋转，两轧辊轴的中心距随偏心套的旋转相对轧线对称移动而改变辊缝，实现轧制不同规格的丝材。最后一架轧机实为精整机构，将丝材通过辊轮进行光整。机组布置见图1，图2。

图1  机组平面布置图

图2 机组立面图

基本参数

4.2.1  轧机基本参数：

来料规格：φ6.5mm    成品规格φ0.8mm～φ2.5mm

来料温度：815℃

成品速度：9m/s

润滑方式；集中稀油润滑

辊环拆装：液压方式

4.2.2  轧机机组参数见表1

表1 轧机机组参数表

| 轧机型号 | 轧辊辊径 mm | 辊身长度mm | 轧辊孔型形状 | 轧辊 辊缝 mm | 最大轧制力 kN | 最大轧制速度m/S | 轧机速比 | 电机功率kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ZS-1H | φ159~φ167 | 35 | ### 椭圆 | ### 1.00 | ### 60 | ### 1.79 | ### 3.9465 | ### 25 |
| ZS-2V | φ159~φ167 | 35 | 圆 | 1.05 | 60 | 2.25 | 2.743 | 25 |
| ZS-3H | φ159~φ167 | 35 | 椭圆 | 0.70 | 60 | 2.88 | 2.4395 | 45 |
| ZS-4V | φ159~φ167 | 35 | 圆 | 0.60 | 60 | 3.63 | 1.933 | 45 |
| ZS-5H | φ159~φ167 | 35 | 椭圆 | 0.55 | 60 | 4.65 | 1.5113 | 45 |
| ZS-6V | φ159~φ167 | 35 | 圆 | 0.65 | 60 | 5.9 | 1.1676 | 45 |
| ZS-7H | φ159~φ167 | 35 | 椭圆 | 0.50 | 60 | 7.5 | 0.9386 | 90 |
| ZS-8V | φ159~φ167 | 35 | 圆 | 0.40 | 60 | 9 | 0.763 | 90 |

型号

标记示例：轧制成品规格为φ2.5mm的最大最小辊径为φ167mm/φ159mm1架水平细丝轧机。

技术要求

5.1  使用环境要求

- 5.1.1  海拔应不超过1000m；

- 5.1.2  环境最高温度不超过＋40℃；

- 5.1.3  环境最低空气温度不低于-15℃；

- 5.1.4  相对湿度不大于90%。

5.2  功能与结构要求

5.2.1  应具有测速、测厚、测径、测辊缝等检测装置。

5.2.2  应具有两级计算机控制轧制AGC、速度AGC及机组PLC控制。

5.2.3  系统应具有过载保护、事故报警；有自动减速、自动停车、紧急停车装置。

5.2.4  应具有轧线标高调整机构。

5.2.5  应具有辊径磨损补偿机构。

5.2.6  应具有集中润滑系统，润滑系统必须带有储压罐，油泵非正常停车时，储压罐应立即起动向设备输出符合要求的润滑油，供油时间不少于60s。

5.2.7  应具有工艺冷却系统。

5.2.8  应具有送丝机构。

5.3  一般要求

5.3.1  锻件应符合GB/T 37400.8的规定。

5.3.2  铸钢件应符合GB/T 37400.6的规定。

5.3.3  焊接件应符合GB/T 37400.3的规定。

5.3.4  切削加工件应符合GB/T 37400.9的规定。

5.3.5  机械设备、润滑设备、冷却设备的安全与卫生应符合GB 5083的规定。

5.3.6  各摩擦面应保证有充分的润滑。

5.3.7  设备不加工的外表面应打腻子，涂装质量应符合GB/T 37400.12的规定。

5.4  主要零部件的要求

5.4.1 主要零部件的材料

主要零部件的材料见表2。

表2  主要零件材料表

| 主要零件名称 | 材料牌号 | 标准代号 |
| --- | --- | --- |
| 轧辊箱箱体、齿轮箱箱体 | Q345B | GB/T1591 |
| 轧辊轴 | 12CrNi3A | GB/T 37400.8 |
| 偏心套 | ZG35CrMo | JB/T6402 |
| 辊环 | YC20、9Cr13 | ### JB/T6401 |
| 传动齿轮轴 | 20CrMnTi | GB/T 37400.8 |
| 螺旋伞齿轮 | 12CrNi4A | GB/T 37400.8 |
| 调整丝杠 | 40Cr | GB/T699 |

5.4.2 齿轮箱技术要求

- 箱体焊接后必须经过去应力处理，内表面涂防锈油，外表面涂防锈底漆。

- 各主要加工面的尺寸公差、形位公差和表面粗糙度应符合图3、表3的规定。

- 非加工面的尺寸公差、形位公差和表面粗糙度应符合GB/T 37400.3的规定。

- 粗加工后进行二次退火处理,彻底消除内应力。

- 加工后进行气密性试验。

图3  齿轮箱各主要加工面的尺寸公差、形位公差和表面粗糙度图示

表3  齿轮箱各主要加工面的形位公差值

| 形位公差 | 同轴度Td1 | 圆柱度Tz1 | 垂直度Tr1 | 垂直度Tr2 | 位置度T置 | 平面度Te |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公差等级 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |

5.4.3  偏心套技术要求

- 铸造后必须经过去应力处理，再进行粗加工。

- 粗加工后进行二次回火处理，消除残余应力。

- 必须组合后进行精加工，按技术要求打对应配对标记。

- 轴承孔的圆度与圆柱度按GB/T1184中的5级公差的规定。

- 非加工面的尺寸公差、形位公差和表面粗糙度应符合GB/T 37400.6的规定。

- 不应有影响强度的裂纹、缩孔、夹渣等铸造缺陷，需按GB/T 37400.14进行超声检测。

- 其缺陷补焊应符合GB/T 37400.7的规定，并进行超声检测。

- 偏心套主要加工面的尺寸公差，形位公差和表面粗糙度应符合图4、表4的规定

图4  偏心套主要加工面的尺寸公差，形位公差和表面粗糙度图示

表4  偏心套主要加工面的形位公差值

| 形位公差 | 同轴度Td | 圆柱度Tz1 | 圆柱度Tz2 | 平行度Tp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公差等级 | ≤4 | ≤3 | ≤4 | ≤5 |

5.4.4  轧辊轴的技术要求

- 采用锻件毛坯，其机械性能试验按V组处理，锻造比大于3。

- 锻造后必须采用退火去应力处理。

- 粗加工后必须需按GB/T 37400.15进行超声检测。

- 粗加工后进行调质处理。

- 齿面进行渗碳淬火处理，齿面硬度HRC50～55，芯部硬度HRC26-40。

- 精加工后齿面需按GB/T 37400.15进行磁粉探伤检测。

- 加工后按GB/T 9239中的G2.5级进行动平衡实验。

- 齿轮加工按GB/T 10095中的5级精度。

- 轧辊轴各主要加工尺寸公差、形位公差和表面粗糙度应符合图5、表5的规定。

图5  轧辊轴各主要加工部位的尺寸公差、形位公差和表面粗糙度图示

表5  轧辊轴各主要加工部位的形位公差

| 形位公差 | 同轴度Td1 | 同轴度Td2 | 垂直度Tr1 | 垂直度Tr2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公差等级 | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤3 |

5.4.5  辊环的技术要求

- 辊环采用锻件毛坯，其机械性能试验按V组处理，锻造比大于3。

- 材料应有化学成分和机械性能实验报告与出厂证明书。轧辊表面热处理硬度HRC60～65。

- 粗加工后必须按GB/T 37400.15进行超声检测。

- 需做动平衡实验，应符合GB/T 9239中的G1级标准。

- 每一对辊环外径差≤0.008mm，厚度差≤0.005mm。

- 开槽尺寸符合轧制工艺。

- 辊环各主要加工部位的尺寸公差、形位公差和表面粗糙度应符合图6、表6的规定。

图6  辊环各主要加工部位的尺寸公差、形位公差和表面粗糙度

表6  辊环各主要加工部位的形位公差

| 形位公差 | 同轴度Td | 垂直度Tr |
| --- | --- | --- |
| 公差等级 | ≤4 | ≤3 |

5.5  装配要求

5.5.1  细丝轧机各部件及整机装配应按图样、技术文件、装配工艺的要求进行，并应符合GB/T37400.10的规定。

5.5.2  轴承内圈必须紧贴轴肩或定距环；用0.04mm塞尺检查不得通过。装配时不允许放入图样中未规定的或未经设计部门同意的垫片或套等零件。

5.5.3 所有高强度连接螺栓（螺钉）（8.8级或以上级别）应按表7规定的预紧力距拧紧，并按图样的放松措施进行施工。

表7  高强度螺栓（螺钉）的预紧力

| 螺栓直径d/mm | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预紧力距M/N.m | 35 | 61 | 149 | 290 | 500 | 1004 | 1749 |

5.5.4 用垫铁调整地脚板至水平，保证垫铁与地脚面、设备底面良好接触，单地脚板上表面安装的水平度误差应不大于0.03‰，两地脚板上表面水平度误差应不大于0.03‰。

5.5.5 辊箱与传动箱连接必须紧密，结合面接触部位面积应≥85%，并不得有间隙，用0.02mm塞尺不得进入。

5.5.6 机架与底座接触应均匀，用地脚螺栓紧固后，用0.02mm的塞尺塞入深度应不大于结合面的5%，其累计周长应不大于10%。

5.5.7 齿轮轮齿啮合接触面积高度方向不小于55%，长度方向不小于80%。

5.5.8 轧辊箱两辊环高度差≤0.02mm。

5.5.9 机组安装实际轧制线偏离理论轧制线＜φ0.1mm。

6  检验与试验

6.1  检验方法

每台轧机均应在制造厂进行总装，并进行空载试车。先手动盘车，然后进行空转试车4h，同时速度由低到高，分级加速。

试运转需符合下列要求：

a) 润滑系统工作正常可靠，各密封处不得有渗漏现象；

b) 轴承温升不超过40℃，轴承最高温度不高于80℃；

c) 试运转噪声不得大于85dB（A）；

d) 齿轮箱要求转动平稳，齿轮精度、轮齿的接触斑点和齿侧间隙应符合GB/T10095.1和GB/T10095.2中5级以上的规定；

e) 鼓形齿联轴器要求转动灵活、平稳、运转自如；

f) 轧机的辊缝调整机构，辊径磨损补偿机构及轧线标高调整机构等，动作灵活、可靠、不得有卡阻现象；

g) 轧机各部分的监测仪表及指示器准确可靠。

6.2  机组试车振动检测

按GB/T 6075.1机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第1部分：总则 的规定检测。

输入转速分别在400r/min、600r/min、800r/min或1000r/min时，检测振动值（见附录A）。

6.3  机组试车温度检测

用JJG(机械)176 WC-1型电器温升测量仪，输入转速分别在400r/min、600r/min、800r/min、 1000r/min时，检测温度值（见附录B）。

6.4  机组试车噪音检测

按GB/T 3768 噪声源声功率级的测定 简易法，测机组试车噪音。输入转速分别在400r/min、600r/min、r/min或1000r/min时，检测噪音值（见附录C）。

6.5  辊箱检测

辊箱装配主要检测两轧辊轴的轴向、径向间隙及最大、最小中心距等，其检测数值应符合表8的规定。

表8辊箱装配检测要求

| 检测位置示意图 | 检测项目 | 合格限值mm |
| --- | --- | --- |
|  | 左轧辊轴轴向间隙A | 0.024～0.036 |
|  | 右轧辊轴轴向间隙B | 0.024～0.036 |
|  | 轧辊轴最大中心距Lmax | 168.1 |
|  | 轧辊轴最小中心距Lmin | 159.9 |
|  | 轧辊轴对中性L1-L2 | -0.05≤0≤0.05 |

6.6  水平箱检测

水箱装配主要检测两传动轴的轴向、径向间隙及齿轮啮合侧隙等，其检测数值应符合表9的规定。

表9水平箱装配检测要求

| 检测位置示意图 | 检测项目 | 合格限值mm |
| --- | --- | --- |
|  | 传动齿轮轴轴向间隙A | 0.011～0.023 |
|  | 传动齿轮轴径向间隙B | 0.04～0.07 |
|  | 被动齿轮轴轴向间隙C | 0.011～0.023 |
|  | 被动齿轮轴径向间隙D | 0.04～0.07 |
|  | 两齿轮轴的轮齿啮合间隙E | 0.20～0.29 |

6.7  立式箱检测

水箱装配主要检测两传动轴的轴向、径向间隙及齿轮啮合侧隙等，其检测数值应符合表10的规定。

表10立式箱装配检测要求

| 检测位置示意图 | 检测项目 | 合格限值mm |
| --- | --- | --- |
|  | 输入轴轴向间隙A | 0.011～0.023 |
|  | 输入轴径向间隙B | 0.06～0.10 |
|  | 传动齿轮轴轴向间隙C | 0.011～0.023 |
|  | 传动齿轮轴径向间隙D | 0.04～0.07 |
|  | 被动齿轮轴轴向间隙E | 0.011～0.023 |
|  | 被动齿轮轴径向间隙F | 0.04～0.075 |
|  | 斜齿轮啮合间隙 | 0.28～0.52 |
|  | 伞齿轮啮合间隙 | 0.21～0.48 |

6.8  负荷试车

6.8.1  负荷试车在使用现场进行，应符合本文件6.1的规定

6.8.2  负荷试车所用的坯料应符合下列要求：

a) 硬度差：每米长度上硬度差为1%，总长度上硬度差为10%；

- 直径偏差：坯料直径为φ6.5，每米长度的直径极限偏差为±0.03mm，在总长度上的直径极限偏差为±0.1mm。

6.8.3 负荷试车前机械、电气、液压设备都有处于生产准备状态。穿丝前设备润滑、工艺润滑以及冷却系统投入正常运行，轧机进行空运转后，轧辊的温度及润滑油温度均应达到工艺要求。

6.8.4 按照调试预定的轧制规程进行试轧。

6.9  出厂检验

每套细丝轧机均应经制造厂技术检验部门检查合格，并附有合格证后才能出厂。

7  标志、包装和贮存

7.1  标志

轧机应在明显位置固定产品铭牌。内容包括：

- 产品名称；

- 主要技术参数；

- 制造厂名称；

- 设计单位名称；

- 出厂编号及日期。

7.2  包装

7.2.1  细丝轧机的防锈包装应符合GB/T4879的规定。

7.2.2  部件装箱或包装，应按GB/T37400.13的规定进行。

7.2.3  包装箱标记和内容如下：

- 收货单位名称和地址；

- 发货单位名称和地址；

- 符合GB/T 191 包装储运图示标志 规定的必要的图示标志；

- 毛重和净重；

- 外形尺寸。

7.3  贮存

7.3.1  产品装箱后应放置在平坦的场地上，要使枕块和底面完全接触，并保持空气清洁、干燥。如露天存放时，必须有防雨的设施。

7.3.2  自到货日期起，存放期为6个月，过期后拆箱对机器表面重新涂刷防锈油。

7.4  保证期

在用户按照使用说明书的规定，正确的使用与存放产品的情况下，制造厂应保证产品在使用1年内，但至制造厂启运的日期不超过1.5年时间内，能良好的运行。如在此规定时间内产品因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，制造厂应无偿为用户修理、更换零件或产品。

附录A

(规范性)

细丝轧机振动测试要求

A1  细丝轧机振动测试位置和限值见表A1。

表A1  细丝轧机振动测试位置和限值

| 轧机型式 | 检测位置示意图 | 输入轴转速r/min | 合格限值mm/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平轧机 |  | 400 | ≤4 |
|  |  | 600 | ≤4 |
|  |  | 800 | ≤4 |
|  |  | 1000 | ≤4 |
| 立式轧机 |  | 400 | ≤4 |
|  |  | 600 | ≤4 |
|  |  | 800 | ≤4 |
|  |  | 1000 | ≤4 |

附录B

(规范性)

细丝轧机温升测试要求

B1  细丝轧机振动测试位置和限值见表B1。

表B1  细丝轧机温升测试位置及限值

| 轧机代号 | 检测位置示意图 | 输入轴转速r/min | 合格限值℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测温点1 | 测温点2 |
| 水平轧机 |  | 400 | ≤40 | ≤40 |
|  |  | 600 | ≤40 | ≤40 |
|  |  | 800 | ≤60 | ≤60 |
|  |  | 1000 | ≤80 | ≤80 |
| 立式轧机 |  | 400 | ≤40 | ≤40 |
|  |  | 600 | ≤40 | ≤40 |
|  |  | 800 | ≤60 | ≤60 |
|  |  | 1000 | ≤80 | ≤80 |

附录C

(规范性)

细丝轧机噪音测试要求

C1  细丝轧机噪音测试位置及限值见表C1。

表C1  细丝轧机噪音测试位置及限值

| 轧机代号 | 检测位置示意图 | 输入轴转速r/min | 合格限值dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平轧机 |  | 400 | ≤70 |
|  |  | 600 | ≤75 |
|  |  | 800 | ≤80 |
|  |  | 1000 | ≤85 |
| 立式轧机 |  | 400 | ≤70 |
|  |  | 600 | ≤75 |
|  |  | 800 | ≤80 |
|  |  | 1000 | ≤85 |