ICS 77.180

H 94

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

钛板热轧机

Hot Rolling mill for titanium plate

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上 。

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目  次

前言	Ⅱ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本型式	2

5  基本参数	5

6  技术要求	6

6.1  通用要求	6

6.2	 主要零件技术要求	6

6.3	 装配技术要求	11

6.4	 润滑系统技术要求	11

7  试验方法	12

7.1	 压力试验	12

7.2	 空载试验	12

7.3	 负荷试验	13

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国冶金设备标准化技术委员会（SAC/TC409）归口。

本文件起草单位：二重（德阳）重型装备有限公司、中国重型机械研究院股份公司。

本文件主要起草人：

钛板热轧机

范围

本文件规定了钛板热轧机的基本型式、基本参数、技术要求，描述了相应的试验方法。

本部分适用于在热状态下，轧制钛及钛合金板材的轧机。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 699  优质碳素结构钢

GB/T 700  碳素结构钢

GB/T 1504  铸铁轧辊

GB/T 1591  低合金高强度结构钢

GB/T 1800.2—2020  产品几何技术规范（GPS）  极限与配合  第2部分：标准公差等级和孔、轴极限偏差表

GB/T 3077  合金结构钢

GB/T 11345  焊缝无损检测  超声波检测  技术、检测等级和评定

GB/T 29712  焊缝无损检测  超声检测  验收等级

GB/T 37400.1  重型机械通用技术条件  第1部分：产品检验

GB/T 37400.2  重型机械通用技术条件  第2部分：火焰切割件

GB/T 37400.3  重型机械通用技术条件  第3部分：焊接件

GB/T 37400.5  重型机械通用技术条件  第5部分：有色金属铸件

GB/T 37400.6  重型机械通用技术条件  第6部分：铸钢件

GB/T 37400.7  重型机械通用技术条件  第7部分：铸钢件补焊

GB/T 37400.8—2019  重型机械通用技术条件  第8部分：锻件

GB/T 37400.9  重型机械通用技术条件  第9部分：切削加工件

GB/T 37400.10  重型机械通用技术条件  第10部分：装配

GB/T 37400.11  重型机械通用技术条件  第11部分：配管

GB/T 37400.12  重型机械通用技术条件  第12部分：涂装

GB/T 37400.13  重型机械通用技术条件  第13部分：包装

GB/T 37400.14—2019  重型机械通用技术条件  第14部分：铸钢件无损探伤

GB/T 37400.15—2019  重型机械通用技术条件  第15部分：锻钢件无损探伤

GB/T 37400.16  重型机械通用技术条件  第16部分：液压系统

JB/T 4120  大型锻造合金钢支承辊  技术条件

JB/T 13397  宽厚板轧制设备  术语

术语和定义

GB/T 13397界定的术语和定义适用于本文件。

基本型式

钛板热轧机的基本型式见图1。

标引序号说明：

1——机架装置；2——压下装置；3——支承辊平衡装置；4——支承辊装配；5——工作辊装置；6——轧机导卫和冷却装置；

7——轧辊锁紧装置；8——机架辊装置；9——轧机主传动装置；10——平台及走梯；11——快速换辊装置；12——厚度控制系统；

13——板形控制系统；14——轧机管路。

图1  钛板热轧机基本型式

基本参数

按工作辊辊面宽度，钛板热轧机规格分为5个规格：

——1 200mm，

——1 850mm，

——2 450mm，

——2 800mm，

——3 300mm。

钛板热轧机的基本参数应符合表1的规定。

- 表1  基本参数

| 轧机 规格 mm | 工作辊 mm |  | 支承辊 mm |  | 最大轧制力 kN | 轧制速度 m/s | 主电机 |  | 一火次来料规格 (厚度×宽度×长度) mm | 成品规格 (厚度×宽度) mm | 年产量 万吨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 辊身 直径 | 辊身 长度 | 辊身 直径 | 辊身 长度 |  |  | 数量 台 | 额定功率 kW |  |  |  |
| 1 200 | 780/ 720 | 1 200 | 1 550/ 1 400 | 1 150 | 45 000 | 0～1.5/3.0 | 2 | 4 000 | 120～400×700～1 050×900～2 100 | 2.5～100×700 ～1 050 | 0.75 |
| 1 850 | 780/ 720 | 1 900 | 1 600/ 1 450 | 1 850 | 50 000 | 0～1.5/3.0 | 2 | 4 200 | 120～400×750～1 650×900～2 100 | 3～101.6×750 ～1 650 | 1.15 |
| 2 450 | 900/ 840 | 2 450 | 1 800/ 1 650 | 2 400 | 55 000 | 0～2.3/4.6 | 2 | 5 000 | 120～500×800～1 650×1 200～2 250 | 4～120×800 ～2 260 | 1.5 |
| 2 800 | 900/ 840 | 2 800 | 1 800/ 1 650 | 2 750 | 60 000 | 0～2.3/4.6 | 2 | 5 500 | 120～500×800～1 650×1 200～2 650 | 4～120×800 ～2 650 | 1.75 |
| 3 300 | 950/ 880 | 3 300 | 1 900/ 1 750 | 3 200 | 65 000 | 0～3/6 | 2 | 6 000 | 120～500×1000～1 650×1 200～3 150 | 5～120×1 000 ～3 150 | 2 |
| 注：年产量为参考值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术要求

  - 通用要求

- 除非本文件另有规定，钛板热轧机的设计和制造所执行的通用技术要求应符合以下规定：

——产品检验应符合GB/T 37400.1规定的要求；

——火焰切割件应符合GB/T 37400.2规定的要求；

——焊接件应符合GB/T 37400.3规定的要求；

——有色金属铸件应符合GB/T 37400.5规定的要求；

——铸钢件应符合GB/T 37400.6规定的要求；

——铸钢件补焊应符合GB/T 37400.7规定的要求；

——锻件应符合GB/T 37400.8规定的要求；

——切削加工件应符合GB/T 37400.9规定的要求；

——装配应符合GB/T 37400.10规定的要求；

——配管应符合GB/T 37400.11规定的要求；

——涂装应符合GB/T 37400.12规定的要求，颜色应与轧线设备统一；

——包装应符合GB/T 37400.13规定的要求；

——铸钢件无损探伤应符合GB/T 37400.14规定的要求；

——锻钢件无损探伤应符合GB/T 37400.15规定的要求；

——液压系统应符合GB/T 37400.16规定的要求。

- 6.1.2  钛板热轧机所有使用的结构钢材料应符合以下规定：

- ——优质碳素结构钢材料的性能不应低于GB/T 699的要求；

- ——碳素结构钢材料的性能不应低于GB/T 700的要求；

- ——低合金高强度结构钢材料的性能不应低于GB/T 1591的要求；

- ——合金结构钢材料的性能不应低于GB/T 3077的要求。

    - 6.1.3  焊接件钢焊缝超声波无损检测等级应符合GB/T 11345的规定，验收等级应符合GB/T 29712的规定。

  - 主要零件技术要求

    - 6.2.1  机架技术要求应符合表2的规定，超声波无损检测应符合表3的规定，磁粉无损检测应符合表4的规定。

表2  机架技术要求

| 项目 | 技术要求指标 |
| --- | --- |
| 材质 | 铸钢 |
| 抗拉强度Rm（≥） MPa | 450 |
| 屈服强度ReH（≥） MPa | 230 |
| 伸长率A（≥） % | 22 |
| 冲击功吸收能量KV（≥） J | 25 |
| H1表面粗糙度Ra最大允许值a1、a2 μm | 3.2 |
| H1的极限偏差 mm | 0～+0.175 |
| H1两侧面的平行度公差t1（≤） mm | 0.05/1 000 |
| L1表面粗糙度Ra最大允许值a3、a4 μm | 3.2 |
| L1的极限偏差， mm | ±0.2 |
| H2表面粗糙度Ra最大允许值a5、a6 μm | 3.2 |
| H2的极限偏差 mm | -0.1～0 |
| H2对基准B的对称度公差t2（≤） mm | 0.2 |
| L2表面粗糙度Ra最大允许值a7 μm | 3.2 |
| L2的极限偏差 mm | -0.05～0 |
| L2对基准A、B的垂直度公差t3（≤） mm | 0.05/1 000 |
| L2对基准C 的平行度公差t4（≤） mm | 0.05/1 000 |
| L3表面粗糙度Ra最大允许值a8 μm | 3.2 |
| L3对基准A、B 的垂直度公差t5（≤） mm | 0.05/1 000 |
| D1表面粗糙度Ra最大允许值a9 μm | 3.2 |
| D1的公差带 | 按GB/T 1800.2—2020规定的H9 |
| D1对基准A、B 的对称度公差t6（≤） mm | 0.3 |
| L4表面粗糙度Ra最大允许值a10 μm | 3.2 |
| L4的极限偏差， mm | ±0.1 |
| L4左侧面对基准D 的轴向圆跳动公差t7（≤） mm | 0.05 |
| D2表面粗糙度Ra最大允许值a11 μm | 3.2 |
| D2的公差带 | 按GB/T 1800.2—2020规定的H7 |
| D2对基准D 的同轴度公差t8（≤） mm | 0.05 |

    - 表3  机架超声波无损检测

| 检测范围 | 机架立柱宽度Hb mm | 指示特征值 mm |  |  |  | 回波衰减 dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非延伸性缺陷 |  | 延伸性缺陷 |  | 允许的极限值 | 记录临界值 |
|  |  | 允许的极限值 | 记录临界值 | 允许的极限值 | 记录临界值 |  |  |
| 芯部区域a | ≤600 | 20 | 12 | 16 | 12 | 22 | 12 |
|  | ＞600 | 25 | 18 | 18 | 12 |  |  |
| 边缘区域b | ≤600 | 12 | 8 | 8 | 6 | 12 | 8 |
|  | ＞600 | 18 | 12 | 12 | 8 |  |  |
| 特殊边缘区域c | — | 8 | 6 | 8 | 6 | - | - |
| 吊耳 | — | 12 | 8 | 8 | 6 | - | - |
| a 宽度为立柱宽度Hb的三分之一。 b 宽度为立柱宽度Hb的三分之一。 c 机架立柱的内侧位置，宽度为100mm。 |  |  |  |  |  |  |  |

表4  机架磁粉无损检测

| 检测范围 | 矩形框内侧压孔及窗口圆角和吊耳。 |
| --- | --- |
| 质量等级 | ——在机架立柱长度方向上具有长度延伸的缺陷，不低于GB/T 37400.14—2019规定的3级。 ——在机架立柱横向上具有长度延伸的缺陷，不低于GB/T 37400.14—2019规定的2级。 ——吊耳缺陷，不低于GB/T 37400.14—2019规定的2级。 |

    - 6.2.2  压下螺丝技术要求应符合表5的规定。

表5  压下螺丝

| 项目 | 技术要求指标 |
| --- | --- |
| 材质 | 锻钢 |
| 抗拉强度Rm MPa | 590～740 |
| 屈服强度Rp0.2（≥） MPa | 390 |
| 伸长率A（≥） % | 16 |
| 冲击功吸收能量KU（≥） J | 38 |
| 超声波无损检测 | 整个工件 ： ——边缘（1/3壁厚，最大100mm）：质量等级不低于GB/T 37400.15—2019规定的3级； ——中心：质量等级不低于GB/T 37400.15—2019规定的4级。 |
| d1 表面粗糙度Ra最大允许值a1 μm | 1.6 |
| d1的公差带 | 按GB/T 1800.2—2020规定的h8 |
| d 表面粗糙度Ra最大允许值a2 μm | 3.2 |
| d 的公差带 | 按GB/T 1800.2—2020规定的h10 |
| 8°螺纹受压面Ra最大允许值a3 μm | 0.8 |
| 33°螺纹非受压面Ra最大允许值a4 μm | 1.6 |
| h表面粗糙度Ra最大允许值a5、a6 μm | 1.6 |
| h的极限偏差 mm | -0.39～-0.34 |
| h的平行度公差t（≤） mm | 0.05 |
| 花键累积节距公差（≤） mm | 0.1 |

    - 6.2.3  压下螺母技术要求应符合表6的规定。

表6  压下螺母

| 项目 | 技术要求指标 |
| --- | --- |
| 材质 | 铜合金铸件 |
| 抗拉强度Rm（≥） MPa | 620 |
| 屈服强度Rp0.2（≥） MPa | 260 |
| 伸长率A（≥） % | 14 |
| d 表面粗糙度Ra最大允许值a1 μm | 3.2 |
| d 的公差带 | 按GB/T 1800.2—2020规定的e9 |
| D1表面粗糙度Ra最大允许值a2 μm | 3.2 |
| D1的公差带 | 按GB/T 1800.2—2020规定的H8 |
| 8°螺纹受压面Ra最大允许值a3 μm | 0.8 |
| 33°螺纹非受压面Ra最大允许值a4 μm | 1.6 |
| D2表面粗糙度Ra最大允许值a5 μm | 3.2 |
| D2的公差带 | 按GB/T 1800.2—2020规定的H10 |
| D2对于D尺寸的同轴度公差t（≤） mm | φ 0.08 |
| H表面粗糙度Ra最大允许值a6、a7 μm | 3.2 |
| H 的极限偏差 mm | +0.3～+0.4 |
| H 左侧面对D尺寸的垂直度公差t1（≤） mm | 0.05 |

    - 6.2.4  工作辊技术要求应符合表7的规定。

表7  工作辊

| 项目 | 技术要求指标 |
| --- | --- |
| 材质 | 无限冷硬铸铁 |
| 抗拉强度Rm MPa | 450～600 |
| 辊身表面硬度HSD | 68～75 |
| 辊身表面硬度HSD的不均匀性（≤） | 5 |
| 淬硬层深度（≥） mm | 60 |
| 辊颈硬度HSD | 35～45 |
| 超声波无损检测 | 按GB/T 1504要求验收 |
| 辊身表面粗糙度Ra最大允许值a1 μm | 1.6 |
| d1 的极限偏差 mm | 0～+0.5 |
| d 的公差带 | 按GB/T 1800.2—2020规定的e8 |
| d1的圆柱度公差t1（≤） mm | 0.01/1 000 |
| d1 的圆柱度公差t2、t3（≤） mm | 0.005 |
| 基准B 对于基准A的同轴度公差t4（≤） mm | φ0.005 |
| d1对于基准A和基准B的同轴度公差t5（≤） mm | φ0.02 |

    - 6.2.5  支承辊技术要求应符合表58的规定。

表8  支承辊

| 项目 | 技术要求指标 |
| --- | --- |
| 材质 | 锻钢件 |
| 抗拉强度Rm（≥） MPa | 900 |
| 辊身表面硬度HSD | 60～65 |
| 淬硬层深度（≥） mm | 80 |
| 辊颈硬度HSD | 40～50 |
| 超声波无损检测 | 按JB/T 4120要求验收 |
| 辊身及辊颈表面粗糙度Ra最大允许值a1、a1、a3 μm | 0.8 |
| D的极限偏差 mm | 0～+0.5 |
| d的公差带 | 按GB/T 1800.2—2020规定的js8 |
| D、d 的圆柱度公差t1、t2、t3（≤） mm | 0.05 |
| D对于基准A和基准B的径向圆跳动公差t4（≤） mm | 0.05 |

    - 6.2.6  工作辊轴承座技术要求应符合表9的规定。

表9  工作辊轴承座

| 项目 | 技术要求指标 |
| --- | --- |
| 材质 | 铸钢 |
| 抗拉强度Rm（≥） MPa | 690 |
| 屈服强度ReH（≥） MPa | 490 |
| 伸长率A（≥） % | 11 |
| 冲击功吸收能量KV（≥） J | 21 |
| 超声波无损检测 | 整个工件（矩形方框以外）： ——边缘（1/3壁厚，最大100mm）：质量等级不低于GB/T 37400.14—2019规定的3级； ——中心：质量等级不低于GB/T 37400.14—2019规定的4级。 |
|  | 矩形方框内的区域： ——边缘（1/3壁厚，最大100mm）：质量等级不低于GB/T 37400.14—2019规定的2级； ——中心：质量等级不低于GB/T 37400.14—2019规定的3级。 |
| 磁粉无损检测 | ——整个工件：质量等级不低于GB/T 37400.14—2019规定的3级； ——圆形框内的圆角区域：无裂纹。 |
| D轴承孔表面粗糙度Ra最大允许值a1 μm | 1.6 |
| D的公差带 | 按GB/T 1800.2—2020规定的F7 |
| D的圆柱度公差t1（≤） mm | 0.05 |
| L滑板配合面粗糙度Ra最大允许值a2、a3 μm | 3.2 |
| L的公差带 | 按GB/T 1800.2—2020规定的h7 |
| L两侧面的平行度公差t2（≤） mm | 0.1 |
| L对于D轴承孔中心线的对称度公差t3（≤） mm | 0.2 |

    - 6.2.7  支承辊轴承座技术要求应符合表10的规定。

表10  支承辊轴承座

| 项目 | 技术要求指标 |
| --- | --- |
| 材质 | 铸钢 |
| 抗拉强度Rm（≥） MPa | 500 |
| 屈服强度ReH（≥） MPa | 270 |
| 伸长率A（≥） % | 18 |
| 冲击功吸收能量KV（≥） J | 22 |
| 超声波无损检测 | 整个工件（内孔D尺寸以外的区域）： ——边缘（1/3壁厚，最大100mm）：质量等级不低于GB/T 37400.14—2019规定的3级； ——中心：质量等级不低于GB/T 37400.14—2019规定的3级。 |
|  | 轴承座内孔D尺寸的区域： ——边缘（1/3壁厚，最大100mm）：质量等级不低于GB/T 37400.14—2019规定的2级； ——中心：质量等级不低于GB/T 37400.14—2019规定的2级。 |
| 磁粉无损检测 | ——整个工件：质量等级不低于GB/T 37400.14—2019规定的3级； ——轴承座内孔D尺寸的区域：无裂纹。 |
| D轴承孔表面粗糙度Ra最大允许值a1 μm | 3.2 |
| D的公差带 | 按GB/T 1800.2—2020规定的H7 |
| D的圆柱度公差t1（≤） mm | 0.05 |
| L滑板配合面粗糙度Ra最大允许值a2、a3 μm | 3.2 |
| L的极限偏差 mm | -0.9～-0.7 |
| L两侧面的平行度公差t2（≤） mm | 0.1 |
| L对于D轴承孔中心线的对称度公差t3（≤） mm | 0.1 |
| H的极限偏差 mm | 0～+0.1 |
| H底面的平面度公差t4（≤） mm | 0.05 |
| H底面对D的平行度公差t5（≤） mm | 0.05 |

- 6.3  装配技术要求

    - 6.3.1  钛板热轧机各部件及整机装配应按图样、技术文件、装配工艺进行。

    - 6.3.2  装配时不准许放入图样中未规定的或未经设计部门同意的垫片或套等零件。

    - 6.3.3  所有高强度螺栓(8.8级或以上级别)应进行预紧，预紧力矩应符合GB/T 37400.10的规定预紧或根据图样要求确定，并按图样的防松措施进行施工。

    - 6.3.4  用垫铁调整地脚板至水平，保证垫铁与地脚面、设备底面良好接触。单地脚板上表面安装的水平度公差不应大于0.03mm/1 000mm，两地脚板上表面水平度公差不应大于0.03mm/1 000mm。

    - 6.3.5  机架底面和两地脚板的接触部位面积应大于75%。垂直面使用千斤顶顶紧，以保证全面接触。

    - 6.3.6  上横梁与机架连接结合面接触部位面积应大于75%。

    - 6.3.7  机架窗口装上衬板后的铅锤度公差在每米高度上不应大于0.08mm，在全高上不应大于0.3mm。

    - 6.3.8  滑板间窗口尺寸对窗口中心线偏移量不应大于0.1mm/1 000mm，全长总偏移量不应大于0.15mm。

    - 6.3.9  两机架窗口中心间距不应大于0.2mm。

    - 6.3.10  机架内轧辊抬升轨道的出入口轨道应在同一水平面上，高度差不应大于0.2mm，其与机架外换辊装置轨道高度差不应大于0.2mm，水平方向间距不应大于0.2mm。

    - 6.3.11  压下装置在装配时，操作侧与传动侧两端的高速轴的同轴度公差不应大于0.2mm。

- 6.4  润滑系统技术要求

    - 润滑系统中应设有调节、报警装置。

试验方法

- 压力试验

出厂前应对整个液压系统以1.25倍的工作压力进行保压无渗漏试验，保压时间不少于10min。

- 空载试验

    - 7.2.1  空载试验前：

    - ——按检测元件及检测元件支架图上所标注的名义尺寸安装各检测元件；

    - ——各电机、电气设备空载调试，验证各参数是否符合要求；

    - ——液压、润滑、水系统调试，验证各项参数及动作是否符合要求；

    - ——检查机械设备安装符合图纸要求，各液压、润滑、水接口是否正确，接点有无漏损；各电气仪表的接线是否无误。

    - 7.2.2  分别空载运行平衡装置、液压AGC、机械压下装置。

    - 7.2.3  轧辊锁紧装置通油打开和闭合，运动5次，检查有无卡阻现象。

    - 7.2.4  接轴抱紧装置开合5次，检查有无卡阻现象。在进行初次装入工作辊前应首先将接轴抱紧装置校对，使其在卡紧位置时接轴轴头能准确对中，轧辊扁头处于垂直位置，以免装入工作辊时发生事故。

    - 7.2.5  下辊系抬升装置低速空载运行，经过几次空载循环运行后应无卡阻等异常现象，要求的停止位置应准确，抬升轨道处于最高位置时应与外换辊装置的轨道接齐。

    - 7.2.6  工作辊成对由工作辊换辊装置慢速地推入轧机机架窗口，准确到位后，由上辊平衡装置将上工作辊装配吊起，然后与平衡装置、压下装置一起进行载荷运行，运行数次一切正常后，停靠在最高位。

    - 7.2.7  轧机辊系装好试验后，应按换辊顺序手动换辊5次，以便准确定位各个动作的停止位置，调整接近开关位置，为自动顺序换辊作准备。在换辊试验过程中，各运动部件应到位准确、运行平稳、无干涉、无卡阻。

    - 7.2.8  连接轧辊上的润滑管路，驱动导卫护板与上工作辊接触，机架上锁紧板全部锁紧，抱紧块离开接轴。以上动作位置正确后方可空转轧辊。在空转轧辊前，主电机及控制系统应已完成试验、调试。在轧辊从低速到高速空转8h以上，并且与轧制生产线上的其他设备进行了联动试验。

- 7.3  负荷试验

    - 7.3.1  空载试验正常方可进行负荷试验。

    - 7.3.2  调平两工作辊之间的辊缝，若液压AGC参与试验，则用液压AGC将两辊进行压靠并进行压下辊缝调整，若液压AGC未参与试验，则应使用代用垫，并在两工作辊的辊缝之间加两根φ30mm～φ50mm的铜棒进行调节。

  - 7.3.3  试轧坯料应是产品大纲中较典型的规格，按规范加热，采用规程偏小的压下量，并低速试轧。仅当低速试轧运转正常，方可逐步加大轧制压力和轧制速度，并检查和记录所轧产品的尺寸及形状。

_________________________________