ICS 77.180

H94

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

金属带材冷轧 拉杆斜楔型快换式卷筒

Cold rolling of metal strip  Pyramidal sleeve mandrel

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 型式与基本参数	2

4.1 型式	2

4.2 基本参数	6

5 型号与标记	8

5.1 开卷机卷筒	8

5.2 卷取机卷筒	8

6 技术要求	8

6.1 一般要求	8

6.2 主要件要求	8

6.3 装配要求	12

7 检验、试验及验收	12

7.1 总则	12

7.2 卷筒的主要检验内容	13

8 标志、包装、运输和贮存	13

8.1 标志	13

8.2 包装	13

8.3 运输和贮存	13

图1 开卷机卷筒	3

图2 卷取机卷筒（无钳口）	4

图3 卷取机卷筒（有钳口）	5

表1　开卷机卷筒基本参数	6

表2　卷取机卷筒基本参数	7

表3　空心主轴的技术要求	9

表4　扇形板的技术要求	10

表5　棱锥套的技术要求	11

表6　拉杆的技术要求	12

前  言

本标准的起草规则依据GB/T　1.1-2009。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国冶金设备标准化技术委员会（SAC/TC　409）归口。

本标准起草单位：衡阳中钢衡重设备有限公司、中国重型机械研究院股份公司。

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

金属带材冷轧　拉杆斜楔型快换式卷筒

- 范围

本标准规定了金属带材冷轧　拉杆斜楔型快换式卷筒（以下简称卷筒）的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于用于金属带材冷轧　拉杆斜楔型快换式卷筒，生产线运行最高速度800m/min。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T　228.1　　　　金属材料　拉伸试验　第1部分：室温试验方法

GB/T　229　　　　金属材料夏比摆锤冲击试验方法

GB/T　1184-1996　　　　形状和位置公差　未注公差值

GB/T　6388　　　　运输包装收发货标志

JB/T　5000.1　　　　　重型机械通用技术条件　　第1部分：产品检验

JB/T　5000.6　　　　　重型机械通用技术条件　　第6部分：铸钢件

JB/T　5000.8　　　　　重型机械通用技术条件　　第8部分：锻件

JB/T　5000.9　　　　　重型机械通用技术条件　　第9部分：切削加工件

JB/T　5000.10　　　　重型机械通用技术条件　　第10部分：装配

JB/T　5000.12　　　　重型机械通用技术条件　　第12部分：涂装

JB/T　5000.13　　　　重型机械通用技术条件　　第13部分：包装

JB/T　5000.14-2007　　　　重型机械通用技术条件　　第14部分：铸钢件无损探伤

JB/T　5000.15-2007　　　　重型机械通用技术条件　　第15部分：锻钢件无损探伤

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

卷筒　　mandrel

开卷机及卷取机的主要部件，通过旋转和胀缩运动，用于将成卷带材展开或将带材卷取成卷。

3.2

开卷机　　pay-off　reel

用于接收上卷设备上的带卷，通过卷筒的胀径和旋转将卷筒上的成卷带材展开的设备。

3.3

卷取机　　tension　reel

位于机组的出口，借助助卷器，实现带材卷取在卷筒上，通过卷筒的胀径和旋转将带材卷取成卷的设备。

3.4

主轴一　　main shaft one

支撑整根卷筒，一端组装轴承及齿轮为卷筒提供支撑及动力传递，另一端与主轴二锥面定心，用螺栓联接。

3.5

主轴二     main shaft two

为四方或圆形结构，每一方开有T型槽安装斜楔、扇形板等胀缩组件。

3.6

扇形板　　segment

由多块组成外圆，通过径向移动，实现卷筒的胀缩。

3.6

斜楔　　wedge

沿直轴线方向一面均布斜台及两侧凸台，两侧凸台与扇形板槽配合，另一面为平面两侧有凸台与主轴二上槽配合，底平面上的T型勾头与主轴二上T型槽配合；斜台上T型勾头与扇形板T型槽配合，通过轴向移动实现扇形板径向移动。

3.7

拉杆一　　tension　rod one

一端与胀缩油缸的活塞杆联接，另一端与拉杆二联接，使斜楔轴向移动实现卷筒胀缩。

3.8

拉杆二　　tension　rod two

一端与拉杆一联接，另一端与十字头联结，使斜楔轴向移动实现卷筒胀缩。

3.9

十字头   crossing block

用于连接拉杆（包括拉杆一、拉杆二）和轴向斜楔，在油缸的作用下，通过拉杆轴（包括拉杆一、拉杆二）带动斜楔的轴向移动。

3.10

延伸轴    extension shaft

连接在主轴上，在卷筒正常工作时起支撑作用，提高卷筒刚度。

- 型式与基本参数

  - 型式

卷筒根据用途分为开卷机卷筒和卷取机卷筒，卷取机卷筒又分为非封闭式和全封闭式两种型式，开卷机卷筒见图1，卷取机卷筒（非封闭式）见图2，卷取机卷筒（全封闭式）见图3.

- 开卷机卷筒轴系装配示意图及开卷机拉杆斜楔型快换式卷筒

- 开卷机卷筒轴系装配示意图及卷取机拉杆斜楔型快换式卷筒（非封闭型）

- 卷取机拉杆斜楔型快换式卷筒（封闭型）

  - 基本参数

    - 开卷机卷筒的基本参数见表1.

| - 开卷机卷筒基本参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | D0 mm | Dmax mm | Dmin mm | L0 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | d1 mm | l1 mm | d2 mm | l2 mm | d3 mm | l3 mm | d4 mm | l4 mm | dk mm | b mm | 张力（max） kN | 卷重（max） t |
| KJY405 | 405 | 415 420 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KJY508 | 508 | 520 530 | 460 465 470 475 | 1000 | 1000 | 900 | 1480 | 405 | 420 | 240 | 700 | 280 | 500 | 160 | 380 | 180 | 355 | 80 | 45 | 40 |
|  |  |  |  | 1250 | 1125 | 1025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1450 | 1225 | 1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1700 | 1350 | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1850 | 1425 | 1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KJY610 | 610 | 620 625 630 | 550 560 570 580 | 1450 | 955 | 1070 | 1100 | 267.5 | 300 | 180 | 560 | 135 | 420 | 148 | 375 | 220 | 350 | 80 | 60 | 45 |
|  |  |  |  | 1700 | 1080 | 1195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1850 | 1155 | 1270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2050 | 1255 | 1370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KJY762 | 762 | 790 | 660 680 660 675 725 | 1450 | 1400 | 1240 | 1660 | 335 | 500 | 280 | 500 | 209 | 280 | 146 | 500 | 270 | 469 | 100 | 120 | 45 |
|  |  |  |  | 1700 | 1525 | 1365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1850 | 1600 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2050 | 1700 | 1540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2250 | 1800 | 1640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 卷取机卷筒的基本参数见表2.

|  | - 卷取机卷筒基本参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | D0 mm | Dmax mm | Dmin mm | L0 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | d1 mm | l1 mm | d2 mm | l2 mm | d3 mm | l3 mm | d4 mm | l4 mm | dk mm | b mm | k mm | 张力（max） kN | 卷重（max） t |
| JJY406 |  | 405406 | 407 | 378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 409 | 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JJY508 |  | 508 |  |  | 1000 | 1000 | 900 | 1480 | 405 | 420 | 240 | 700 | 280 | 500 | 160 | 380 | 180 | 355 | 80 | 8 | 45 | 40 |
|  |  |  |  |  | 1250 | 1125 | 1025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1450 | 1225 | 1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1700 | 1350 | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1850 | 1425 | 1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JJY610 |  | 610 |  |  | 1450 | 955 | 1070 | 2580 | 330 | 400 | 350 | 420 | 135 | 360 | 148 | 410 | 220 | 382 | 90 | 12 | 60 | 45 |
|  |  |  |  |  | 1700 | 1080 | 1195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1850 | 1155 | 1270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2050 | 1255 | 1370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JJY762 |  | 762 |  |  | 1450 | 1400 | 1240 | 1400 | 425 | 450 | 100 | 440 | 212 | 380 | 106 | 390 | 396 | 360 | 90 | 20 | 120 | 45 |
|  |  |  |  |  | 1700 | 1525 | 1365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1850 | 1600 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2050 | 1700 | 1540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2250 | 1800 | 1640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 型号与标记

  - 开卷机卷筒

    - 开卷机卷筒的型号

KJY      -　　　×

卷筒有效长度

卷筒最大径/最小径

卷筒正圆直径

开卷机卷筒

    - 开卷机卷筒的标记示例

- 开卷机卷筒，正圆直径508mm，卷筒最大直径520mm，最小直径460mm，卷筒有效长度1700mm。标记为：KJY508-520/460×1700  卷筒  JB/T XXXX-XXXX.

  - 卷取机卷筒

卷取机卷筒的型号

JJY      -      ×      -

是否有钳口,Y-有,N-无

卷筒有效长度

卷筒最大径/最小径

卷筒正圆直径

卷取机卷筒

- 卷取机卷筒，正圆直径762mm，最小直径725mm，卷筒有效长度2250mm，有钳口。标记为：JJY762-725×2250-Y  卷筒  JB/T XXXX-XXXX.

- 技术要求

  - 一般要求

    - 产品检验应符合JB/T 5000.1的规定。

    - 铸钢件技术要求应符合JB/T 5000.6的规定。

    - 锻件技术要求应符合JB/T 5000.8的规定。

    - 切削加工应符合JB/T 5000.9的规定。

    - 装配应符合JB/T 5000.10的规定。

    - 涂装应符合JB/T 5000.12的规定。

    - 材料拉伸试验应符合GB/T 228.1的要求，冲击试验应符合符合GB/T 229的要求。

  - 主要件要求

    - 主轴一、主轴二的技术要求见表3.

| - 主轴一、主轴二的技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材料与力学性能 | 锻件 | 按JB/T 5000.8-2007规定的V组验收。 |
|  | 抗拉强度Rm MPa | 850~1100 |
|  | 屈服强度Rp0.2 MPa | ≥750 |
|  | 延伸率A5(%) | ＞11 |
|  | 冲击功AKV J | ＞27 |
|  | 超声波检测 | 按JB/T 5000. 15-2007标准Ⅱ级。 |
| 尺寸与几何公差 | d1尺寸表面粗糙度Ra值μm | 1.6 |
|  | d1尺寸的尺寸偏差mm | p6 |
|  | d1尺寸对基准B的同轴度mm | 按GB/T 1184-1996规定的5级。 |
|  | d2尺寸表面粗糙度Ra值μm | 1.6 |
|  | d2尺寸的尺寸偏差mm | p6 |
|  | d2尺寸对基准A的同轴度mm | 按GB/T 1184-1996规定的5级。 |
|  | d3尺寸表面粗糙度Ra值μm | 1.6 |
|  | d3尺寸的尺寸偏差mm | m6 |
|  | d3尺寸对基准A-B的同轴度mm | 按GB/T 1184-1996规定的5级。 |
|  | d4尺寸表面粗糙度Ra值μm | 1.6 |
|  | d4尺寸的尺寸偏差mm | m6 |
|  | d4尺寸对基准A-B的同轴度mm | 按GB/T 1184-1996规定的5级。 |
|  | d5尺寸表面粗糙度Ra值μm | 1.6 |
|  | d5尺寸的尺寸偏差mm | f7 |
|  | d5尺寸对基准A-B的同轴度mm | 按GB/T 1184-1996规定的6级。 |
|  | D1尺寸表面粗糙度Ra值μm | 1.6 |
|  | D1尺寸的尺寸偏差mm | H7 |
|  | D1尺寸对基准A-B的同轴度mm | 按GB/T 1184-1996规定的6级。 |
|  | D2尺寸表面粗糙度Ra值μm | 1.6 |
|  | D2尺寸的尺寸偏差mm | H7 |
|  | D2尺寸对基准A-B的同轴度mm | 按GB/T 1184-1996规定的6级。 |

    - 扇形板的技术要求见表4.

| - 扇形板的技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材料与力学性能 | 锻件 | 按JB/T 5000.8的规定的V组验收。 |
|  | 抗拉强度Rm MPa | 850~1100 |
|  | 屈服强度Rp0.2 MPa | ≥750 |
|  | 延伸率A5(%) | ＞11 |
|  | 冲击功AKV J | ＞27 |
|  | 超声波检测 | 按JB/T 5000.15-2007标准Ⅱ级。 |
|  | 表面处理 | 渗氮，硬度≥550HV，有效硬化层深度0.3mm～0.5mm. |
| 尺寸与几何公差 | D尺寸表面粗糙度Ra值μm | 3.2 |
|  | D尺寸的尺寸偏差mm | ±0.2 |
|  | l1尺寸的尺寸偏差mm | ±0.1 |
|  | l2尺寸的尺寸偏差mm | JS7 |
|  | l3尺寸表面粗糙度Ra值μm | 1.6 |
|  | l3尺寸的尺寸偏差mm | G7 |
|  | l3尺寸对基准A的对称度mm | 按GB/T 1184-1996规定的6级。 |
|  | α角度偏差 | ±0.015° |
|  | 各斜面的表面粗糙度Ra值μm | 1.6 |
|  | 各斜面对基准B的平行度mm | 0.02 |
|  | h、……（n-1）h尺寸的尺寸偏差mm | JS7 |
| - n为扇形板的斜面数量。 |  |  |

    - 斜楔的技术要求见表5.

| - 斜楔的技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材料与力学性能 | 铸件 | 质量规范应符合JB/T 5000.3-2007的规定，内部不允许有任何影响机械性能的缺陷存在。 |
|  | 抗拉强度Rm MPa | 850~1100 |
|  | 屈服强度Rp0.2 MPa | ≥750 |
|  | 延伸率A5(%) | ＞11 |
|  | 冲击功AKV J | ＞27 |
|  | 超声波检测 | 按JB/T 5000.14-2007标准2级。 |
| 尺寸与几何公差 | D尺寸表面粗糙度Ra值μm | 1.6 |
|  | D尺寸的尺寸偏差mm | H7 |
|  | D尺寸的圆柱度公差 | 按GB/T 1184-1996规定的6级。 |
|  | d1尺寸表面粗糙度Ra值μm | 1.6 |
|  | d1尺寸的尺寸偏差mm | f7 |
|  | d1尺寸对基准A或B的对称度mm | 按GB/T 1184-1996规定的6级。 |
|  | d2尺寸表面粗糙度Ra值μm | 3.2 |
|  | d2尺寸对基准C的对称度mm | 按GB/T 1184-1996规定的7级。 |
|  | α角度偏差 | ±0.015° |
|  | 各棱锥面表面粗糙度Ra值μm | 1.6 |
|  | 各斜面对基准D的平行度mm | 0.02 |
|  | h尺寸的尺寸偏差mm | H7 |
| - n为棱锥套的棱锥面数量。 |  |  |

    - 拉杆一、拉杆二的技术要求见表6.

| - 拉杆的技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材料与力学性能 | 锻件 | 按JB/T 5000.8的规定的V组验收。 |
|  | 抗拉强度Rm MPa | 850~1100 |
|  | 屈服强度Rp0.2 MPa | ≥750 |
|  | 延伸率A5(%) | ＞11 |
|  | 冲击功AKV J | ＞27 |
|  | 超声波检测 | 按JB/T 5000.15-2007标准Ⅱ级。 |
| 尺寸与几何公差 | d1尺寸表面粗糙度Ra值μm | 1.6 |
|  | d1尺寸的尺寸偏差mm | e8 |
|  | d2尺寸表面粗糙度Ra值μm | 1.6 |
|  | d2尺寸的尺寸偏差mm | e8 |
|  | d2尺寸对基准A的同轴度mm | 按GB/T 1184-1996规定的7级。 |

  - 装配要求

    - 卷筒装配应符合JB/T　5000.10的规定。

    - 装配中的各零件、部件均应符合图样要求，经检验合格，各种检验和试验报告应齐全。所有的外购配套件应有生产厂家的检验合格证，符合质量要求，其性能、型号和规格符合图样中的规定。

    - 斜楔与扇形板的滑动面进行研磨，研磨后的滑动面应接触均匀，接触面应大于70%。斜楔底平面与主轴二配合面配合面研磨，研磨后的斜楔底平面应接触均匀，接触面应大于90%以上，研配好后应在零件上作配对标记。

    - 主轴一与主轴二之间锥面配合定心，保证主轴二上组件外圆圆跳动不大于0.5mm，主轴一、主轴二联接锁紧螺母按标准拧紧力矩数值执行，同时主轴一与主轴二端面之间有间隙，确保主轴一与主轴二锥形结合面贴紧。

    - 装配好的卷筒，当其外径扩胀到正圆时，外圆径向跳动不应大于0.5mm，圆柱度误差不大于0.5mm，前部轴承的外支承套外圆径向跳动不大于0.5mm，卷筒装配后保证胀缩动作灵活自如，不应有任何卡滞现象；

    - 所有螺栓、螺钉，管接头，堵塞装配时应涂上螺纹锁固胶。堵塞装入后不应有外露部分存在。

- 检验、试验及验收

  - 总则

    - 卷筒的检验和试验的通用技术条件应符合JB/T　5000.1的规定。

    - 设备出厂前应在制造厂总装,设备在用户现场安装后，应进行空负荷试验和负荷运转试验。

    - 卷筒应经质检部门检验合格后并出具合格证明书方能出厂。

    - 卷筒空负荷试车时需在卷筒外径加2个安全箍，并胀紧安全箍。

    - 总装试验时，应按相关产品标准和检验大纲等技术文件进行检验，检验数值应有记录。

  - 卷筒的主要检验内容

    - 卷筒的主要零部件的制造质量检验按6.2规定进行。

    - 每个卷筒均应做胀缩模拟试验，全行程范围内胀缩应不少于3次，并检测胀开最大直径、收缩最小直径、胀缩行程是否满足要求，结果应符合6.3.4的要求。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 空心主轴、扇形板在装配前应在图样规定的位置打上统一字号钢印的方式作为制造厂的标志。

    - 经检验合格的卷筒，应在卷筒空心主轴中间部位刻注标志，标志的内容包括制造厂代号和制造编号。

  - 包装

    - 产品包装应符合JB/T　5000.13的规定。

    - 卷筒的运输包装收发货标志应符合GB/T　6388的规定。

    - 卷筒包装前应仔细清除污垢，擦洗干净后涂以透明的防锈油，外露滚动轴承应涂上防锈油脂并贴上油纸，油纸与金属表面之间不应有气孔，然后用印有制造厂商标的塑料布将整个卷筒包扎严实。

    - 卷筒的包装内应有产品有关技术文件（产品说明书）和出厂合格证。

  - 运输和贮存

    - 卷筒运输应符合交通部门运输的有关规定，确保产品安全地运到用户。

    - 产品应存放在清洁、干燥、避免日晒、雨淋的场所。在存放期内应避免与酸、碱、有机溶剂等物质接触。

    - 产品出厂防锈期限为一年，过期后应按7.1规定重新包装。

_________________________________