- 《油脂润滑泵 第2部分：单线润滑泵(20MPa、31.5MPa)》

- 编制说明（初稿）

一、工作简况

1、任务来源

本项目是根据工业和信息化部行业标准制修订计划（工信厅科[2021]234号），计划编号2021-1550T-JB，项目名称“油脂润滑泵 第2部分：单线润滑泵(31.5MPa)”进行修订，主要起草单位：中国重型机械研究院股份公司、广州机械科学研究院有限公司、启东丰汇润滑设备有限公司、上海润滑设备厂有限公司，计划完成时间2022年7月。

2、主要工作过程

起草（草案、调研）阶段：2021年12月27日，中国重型机械研究院股份公司、广州机械科学研究院有限公司、启东丰汇润滑设备有限公司、启东润滑设备有限公司、上海润滑设备厂有限公司合作成立《油脂润滑泵 第2部分：单线润滑泵(20MPa、31.5MPa)》起草工作组，讨论文件起草的步骤，确定工作方案。工作组通过产品资料搜集和整理、技术交流、产品应用情况调查，对长期从事润滑产品研发和制造、主要服务于重型机械行业的大中型企业以及特色小企业的产品进行了集中调研、统计和整理，于2022年9月30日汇总后形成文件草案。草案首先征求了五家单位内部各部门在一线从事液压润滑设计人员的意见，多次组织各单位内液压润滑产品设计专家、聘请已退休的前单位液压润滑设计专家对草案的内容逐条进行讨论，综合各方合理额修改意见。通过讨论和审查，按照修改意见对文件内容逐条修改后，于2023年1月30日形成标准的征求意见稿。

征求意见阶段：征求意见定于2023年2月1日至2023年7月31日。将文件“征求意见稿”在工作组内部审核通过后，由标委会牵头，组织起草单位通过网站宣传(http://www.qgyjsbbwh.com/)、文稿邮寄、电子邮件等方式发送18个相关科研院所、制造单位以及用户，广泛征求意见，截止2023年8月22日，收到回函的单位12个，其中有建议和意见的单位7个。对回函的建议和意见，工作组逐个进行认真讨论，将意见做了汇总处理（详见“征求意见汇总处理表”），并按照处理意见对标准进行了修改和完善，于2023年9月28日形成文件“送审稿”。

3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本文件的主要参加单位为、广州机械科学研究院有限公司、启东丰汇润滑设备有限公司、启东润滑设备有限公司、上海润滑设备厂有限公司。

主要成员：张强、丘铭军、宁博、吴量、李秋秋、陆永飞、龚向荣、印勇勇、沈辉、夏娟。

所做的工作：丘铭军任起草工作组组长，宁博任起草工作组副组长，全面协调文件起草工作；张强、李秋秋、陆永飞、龚向荣、印勇勇、夏娟负责收集、分析国内外相关技术文件和资料，结合实际应用经验，对《油脂润滑泵 第2部分：单线润滑泵(20MPa、31.5MPa)》的技术内容进行分析、归纳和整理；张强、李秋秋、陆永飞、龚向荣、印勇勇、夏娟负责具体的起草工作；丘铭军、宁博、吴量、沈辉负责文件的审核。

二、标准编制原则和主要内容

- 1、编制原则

- 本行业标准制定工作遵循《机械行业标准工作制定细则（2015年）》1.5条的规定和“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”的原则，标准制定与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，统筹推进。

- 本文件源于制订者拥有标准中的技术要素、指标及其衍生的知识产权，其给出的或引用的技术资料和数据在产品的实际应用中得到试验和验证。

- 体现国家经济及行业技术政策、行业标准、规范和规程，能较准确地反映出新材料、新设备、新工艺在该产品中的应用。

- 文件的制订在充分调研和广泛协商基础上进行，规范、客观、公正、严谨，适应市场需求，并具有一定的先进性。

- 结合实际经验、认真研究、采用或优于国际上先进的成熟技术，以便能与国际贸易及生产体系接轨。

- 具有科学性和实用性，充分体现指导生产的作用，能成为企业自主创新和应用推广的技术基础。

本文件在结构编写和内容编排等方面依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则进行编写。在确定本文件主要技术规范与要求时，综合考虑市场需求、企业能力和用户利益，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和在经济上的合理性。

- 2、文件主要内容

本文件规定了油脂润滑泵第2部分：单线润滑泵(20MPa、31.5MPa)，包括：

——范围；

——规范性引用文件；

——术语和定义；

——型号、基本参数与外形尺寸；

——技术要求；

——试验方法；

——检验规则；

——标志、包装、运输和贮存；

适用于向集中润滑系统供送润滑介质的单线润滑泵。

- 3、主要技术差异

（1）修改了标准名称；

（2）增加了规范性引用文件数量（见规范性引用文件）；

（3）增加了“术语和定义”一章；

（4）修改了型号的编制方法和标记示例；

（5）增加了公称压力为20MPa单线润滑泵的基本参数、外形尺寸；

（6）增加了空载试运转、带载运行性能、供油时间、有效容积、可靠性、环境适应性、电源适应性、电气安全性能的技术要求；

（7）修改了“密封性”、“给油量”、“调压和超压保护”、“油位控制”、“表面涂装”的技术要求；

（8）修改了“试验条件”的内容；

（9）增加了空载试运转、带载运行性能、供油时间、有效容积、可靠性、环境适应性、电源适应性、电气安全性能的试验方法；

（10）修改了“密封性”、“给油量”、“调压和超压保护”、“油位控制”、“表面涂装”的试验方法；

（11）修改了“判定”的内容；

（12）修改了“标志、包装、运输和贮存”的内容。

- 4、解决的主要问题

- — 标准内容应符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的问题；

- — 更换和补充了相关的规范性引用文件；

- 补充了相关术语的定义；

- 型号中缺少贮油筒容积和工作介质等主要参数；

- 缺少对型号中压力等级代号的说明；

- 未纳入公称压力20MPa单线润滑泵的主要参数和外形尺寸；

- 补充了空载试运转、带载运行性能、供油时间、有效容积、可靠性、环境适应性、电源适应性、电气安全性能的技术要求和试验方法；

- 补充了手动单线泵“调压和超压保护”的技术要求和试验方法；

- 更新了“油位控制”、“密封性”、“给油量”、“表面涂装”的技术要求和试验方法；

- 仅对型式试验进行的“判定”应归入型式试验中。

- 上述标准文件中所列单线润滑泵，是根据各种单线润滑泵实际的长期使用情况，从中遴选出运行情况良好的产品。文件中对单线润滑泵的技术要求和试验方法，是对国内单线润滑泵设计、制造、使用领域的经验总结和理论概括。标准文件提供了国内不同厂家生产出来的、相同(标准中所列)型号单线润滑泵的统一标准，使得润滑设备制造企业对20MPa和31.5MPa单线润滑泵的质量、泵的通用性和互换性有了进一步的提高，有利于单线润滑泵的批量化、标准化生产，降低成本和缩短供货周期。

三、主要试验（或验证）情况分析

本标准规定了单线润滑泵的主要试验方法。空载运转试验：完全松开单线泵出油口处调压阀，启动单线泵，连续运转10min，单线泵应运转平稳、出油顺畅，不应有阻滞现象。带载运行试验：启动单线泵，将单线泵的调压阀和出口压力均调整至公称压力Ps，运行5min，单线泵应运转平稳，无卡阻、异响、局部过热等异常现象。耐压性试验：启动单线泵，将给油口压力调至公称压力的1.15倍压力下运行2 min，应无零件损坏等异常现象。外密封试验：运行性能试验结束后，目视检查单线泵外部连接处，外部各连接处不应有渗漏现象。内密封试验：将单线泵的调压阀和出口压力均调整至试验压力，当单线泵压力升至比公称压力Ps高3 MPa时，停泵，压力下降至公称压力Ps时开始计时，1min后，其压力降不应大于公称压力Ps的25%。给油量试验：带载运行试验时用容积法测量出油口的给油量，每次10个冲程，3次测量的给油量平均值，稀油类介质给油量平均值为标称排量值的95%～110%，油脂类介质给油量平均值为标称排量值的90%～110%。供油时间：设定延时继电器供油时间(1.5倍泵站工作时间)，启动单线泵并计时，当供油时间达到延时继电器设定时间时，应发讯报警。有效容积试验：用容积法进行测量，贮油筒的有效容积应为标称值的90%～110%。调压和超压保护试验：将给油口调压阀和单线泵上的调压阀同时调整至公称压力Ps，调低单线泵上的调压阀，给油口的压力应能同步降低。将单线泵上调压阀调回至公称压力Ps，调节给油口调压阀，在给油口压力大于1.15倍公称压力Ps时，手动单线泵设有保险片装置，当给油压力超过1.15倍公称压力Ps时保险片爆破卸荷；电动单线泵设有调压阀，当给油口压力超过1.15倍公称压力Ps时，调压阀应自动卸荷。油位控制试验：将贮油筒内油位报警装置与报警器接通，向贮油筒内加入润滑脂。当贮油筒内油位低于最低油位时，油位报警装置应发出低位报警；当贮油筒内油位高于最低油位且低于最高油位时，报警应停止；当贮油筒油位高于最高油位时，油位报警装置应发出高位报警。可靠性试验：带载连续进行试验，单线泵的累积无故障工作冲程次数应不应少于25万次。试验结束后，其排量降低值不大于原实测排量的10%。噪声试验：将单线泵置于离地1m高处，带载运行试验时，距单线泵四面各1 m处，用普通声级计测量噪声值，单线泵的平均值噪声值不得大于80 dB(A)。清洁度试验：将单线泵解体，用经过过滤的石油醚冲洗所有零件的通油部位(贮油筒部分除外)。将冲洗后的石油醚用已在温度为120℃的烘箱内烘干60min且已承重的中速定量过滤纸过滤，然后把过滤纸放入温度为120℃的烘箱内烘干60min。取出烘干的过滤纸再次称重。过滤纸过滤后的重量与过滤前的重量之差值极为杂质重量。润滑泵内部清洗出来的杂质质量应不大于800mg。环境适应性试验：按GB/T 2423.1-2008中试验Ab进行。单线泵在达到-20℃温度时调整出油口压力至公称压力，以开机5 min、停机1 min的循环设定运行程序，连续运行60 min。单线泵在-20℃的低温下应能正常启动运行。按GB/T 2423.2-2008中试验Ab进行。单线泵在达到80℃温度时调整出油口压力至公称压力，以开机5 min、停机1 min的循环设定运行程序，连续运行60 min。单线泵在80℃的高温下应能正常启动运行。电源适应性试验：用调压器将单线泵的输入电压分别调整至标称电压范围±10%的两端，目视检查单线泵的启动和运行情况，单线泵的电动部分应能在标称电压的±10%范围内正常启动和工作。电气安全性能试验：按GB 5226.1-2019中第18章进行试验，单线泵电气部分的动力电路导线的接线端子和保护接地端子间的绝缘电阻应不小于1MΩ，并应能经受1 000V、50HZ试验电压，至少1s时间的耐压试验，无击穿或闪络现象。表面涂装检查：目视检查单线泵表面涂装，其质量应符合GB/T 37400.12的规定。寿命试验：将单线泵调压阀调整至比公称压力Ps高3 MPa，出油口调压阀调整至公称压力Ps，运行2000h后，将单线泵的调压阀和出口压力均调整至公称压力Ps测量给油量，单线泵在公称压力Ps下，给油量低于额定值的70%，视为单线泵的使用寿命极限。在规定使用条件下，单线泵的使用寿命应不少于2000h。

四、标准中涉及专利情况

本标准不涉及专利。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

1. 本标准在行业中的重要性：

单线润滑泵的润滑频率低(给油间隔4h以上)、润滑点不超过50～100个、通径DN15管道的配管长度≤50m，被普遍用作冶金、矿山、港口、运输、建筑等设备润滑系统的供油装置，是干油集中润滑系统的核心设备。在机械设备的摩擦副中保持足够的润滑剂，良好的润滑可极大减少摩擦副间的磨损，降低设备的功率消耗、延长设备的使用寿命，进而保证设备的正常运转。选择在长期使用中运行情况良好的优秀单线润滑泵，通过成熟经验总结的技术要求和检验，可使国内不同厂家生产出来的、相同(标准中所列)型号的单线润滑泵具有相同的主要参数、型号和外形尺寸，满足一定的质量标准、完成通用性和互换性的要求，成批量、标准化、低成本的地快速将单线润滑泵推向市场。

原行业标准发布以后，在单线润滑泵的设计、制造和使用过程中发挥了积极的作用。结合润滑产品制造厂家和使用厂家近年来的实践经验，原标准中的产品质量具有一定的提高，对单线润滑泵的要求和检验更趋严格。市场中出现了许多新的优质的单线润滑泵，亟需改进、完善和提高。

本文件为修订项目，修订过程中充分纳入和反映了目前单线润滑泵在润滑行业中新技术和新工艺的先进技术成果，解决了标龄老化问题，保证了标准的时效性。通过提升标准的先进性、合理性和适用性，为单线润滑泵的规范化发展提供技术支撑，对提高重型机械润滑产品的技术水平具有重要意义，对我国润滑行业的高质量发展能起到很好的引领作用。

2. 本文件中的创新点或亮点及其作用。

本文件的依托产品在实际应用中体现了以下创新点：

——本文件修正了原标准中存在的问题；

——纳入公称压力为20MPa的优秀单线润滑泵产品；

——纳入新的技术要求，将部分技术要求更具体化；

——相应增加了新的试验方法，试验方法更具可操作性。

本文件的制定，充分纳入和反映了目前润滑领域新产品、新技术和新工艺的先进技术成果，为单线润滑泵产品的规范化发展提供了有力的技术支撑，体现了润滑技术的发展趋势，对提高单线润滑泵产品的技术水平打下了坚实的基础，同时提升了该标准的先进性、合理性和适用性。

本文件的实施，规范了国内的单线润滑泵产品，建立了在设计、制造、使用过程中供需双方应遵循的规则和依据，有利于提高产品的技术性能、使用的便利性，有力地推动了重型机械润滑行业的技术创新和产品创新，对我国该领域的高质量发展将起到很好的引领作用。

六、与国际标准、国内外标准对比情况

本文件没有采用国际标准。

本文件是对原标准的修订，除原标准外，在修订过程中未查到同类国际标准及国内标准。

本文件修订过程中未测试国外的样品、样机。

本文件水平为国内先进水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强调性标准的协调性

本文件属于冶金设备标准体系中“冶金专用液压与润滑”小类，“润滑元器件”系列。

本文件与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本文件无重大意见分歧。

九、标准性质的建议说明

建议本文件为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议：

当标准颁布后，由标委会牵头，用文件形式组织落实，集中地点和时间召集相关单位进行学习，宣传贯彻标准具体内容；

关于标准的技术性内容，标准起草单位可以配合标委会、行业协会在宣贯时进行技术性培训和辅导，争取在标准实施的过渡时期内，标准被业界普遍认知和接受。

建议本文件批准发布后6个月后实施。

- 废止现行相关标准的建议

本文件实施时，代替JB/T 8810.2－1998。